Обґрунтування технічних характеристик та очікуваної вартості закупівель 17.03.2025

«Капітальний ремонт системи теплопостачання адмінбудівлі ГУНП в Івано-Франківській області м. Івано-Франківськ»

Інформація щодо виконання вимог підпункт 1 пункту 4 постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

| 1 | Назва предмету закупівлі: | 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи «Капітальний ремонт системи теплопостачання адмінбудівлі ГУНП в Івано-Франківській області м. Івано-Франківськ» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ідентифікатор закупівлі: | ID: UA-2025-03-17-010554-a |
| 3 | Процедура закупівлі: | Відкриті торги з особливостям |
| 4 | Очікувана вартість: | 2 475 203,00 грн |
| 5 | Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі: | ДЕФЕКТНИЙ АКТ. «Капітальний ремонт системи теплопостачання адмінбудівлі ГУНП в Івано-Франківській області м. Івано-Франківськ» (ДК 021:2015 код 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи). № з/п; Найменування робіт i витрат; Одиниця виміру; Кількість; Примітка. 1; 2; 3; 4; 5. Прорізи.. Вікна.. 1; Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах; 100 шт; 0,01. 2; Знімання засклених віконних рам; 100 м2; 0,03. 3; Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях; 100 м2; 0,0075. 4; Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); 100 м2; 0,03. 5; Установлення пластикових підвіконних дошок ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); 100 м; 0,02. 6; Установлення віконних зливів ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); 100 м; 0,02. 7; Знімання дверних полотен; 100 м2; 0,0189. 8; Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах; 100 шт; 0,01. Двері.. 9; Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); 100 м2; 0,021. 10; Виготовлення конструкцій дверей та решітки; т; 0,202. 11; Монтаж конструкцій дверей та решітки ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); т; 0,202. 12; Термопрокладка із резини ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); 100м2; 0,003. 13; Влаштування прокладки плитами деревноволокнистими твердими товщиною 5 мм ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); 100 м2; 0,23. 14; Ущільнення плитами асбовермикулитові ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); 100 м; 0,06. 15; Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); 100 м2; 0,04. 16; Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); 100 м2; 0,04. Підлога.. 17; Розбирання покриттів підлог з лінолеуму; 100 м2; 0,323. 18; Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2; 100 м2; 0,414. 19; Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці; 100 м2; 0,414. 20; Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці; 100 м2; 0,414. 21; Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2; 100 м2; 0,414. 22; На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати; 100 м2; -0,414. 23; Улаштування плінтусів з плиток керамічних; 100 м; 0,42. 24; Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); 100 м2; 0,414. Перегородки.. 25; Улаштування неармованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2; 100 м2; 0,21. Опоряджувальні роботи.. 26; Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі; 100 м2; 0,929. 27; Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою, перший шар ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); 100 м2; 1,343. 28; Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою, наступний шар ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); 100 м2; 1,343. 29; Вапняне фарбування поверхонь стін всередині будівлі по штукатурці; 100 м2; 0,929. 30; Вапняне фарбування поверхонь стель всередині будівлі по штукатурці; 100 м2; 0,414. 31; Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (Керамічний чобіток) ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); 100 м2; 0,037. 32; Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці; 100 м2; 0,15. Різні роботи.. 33; Очищення приміщень від сміття; 100 т; 0,004. 34; Навантаження сміття вручну; т; 0,4. 35; Перевезення сміття до 3 км, без завантаження; т; 0,4. Додаток 2.2 № з/п; Найменування робіт i витрат; Одиниця виміру; Кількість; Примітка. 1; 2; 3; 4; 5. Обладнання.. 1; Установлення котлів сталевих жаротрубних пароводогрійних на рідкому паливі або газі, теплопродуктивність до 0,21 МВт [0,18 Гкал/год.]; котел; 2. 2; Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т; насос; 2. 3; Установлення гідравлічної стрілки; шт; 1. 4; Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т; насос; 2. 5; Установлення баків розширювальних місткістю від 0,1 м3 до 0,4 м3; бак; 1. 6; Установлення баків місткістю від 1 м3 до 1,5 м3; бак; 1. 7; Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т; насос; 1. 8; Монтаж водопом'ягшення води; шт; 1. 9; Установлення шумовловлювача; шт; 1. 10; Монтаж нейтралізатора конденсату; шт; 1. Прямий циркуляційний трубопровід.. 11; Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм; 100 м; 0,01. 12; Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм; 100 м; 0,032. 13; Установлення сталевих заглушок на трубопроводі діаметром до 100 мм; заглушка; 1. 14; Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм; 100 шт; 0,04. Зворотний циркуляційний трубопровід.. 15; Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм; 100 м; 0,036. 16; Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм; 100 м; 0,011. 17; Установлення сталевих заглушок на трубопроводі діаметром до 100 мм; заглушка; 1. 18; Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм; 100 шт; 0,02. Трубопровід прямої мережної води.. 19; Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм; 100 м; 0,07. 20; Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм; 100 м; 0,027. 21; Установлення муфтових кранів водорозбірних; 100 шт; 0,01. 22; Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм; 100 шт; 0,06. 23; Установлення кранів повітряних; комплект; 1. 24; Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм; 100 шт; 0,02. 25; Установлення фільтрів для очищення води діаметром 50 мм; фільтр; 1. Трубопровід зворотної мережної води.. 26; Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм; 100 м; 0,066. 27; Установлення кранів повітряних; комплект; 1. 28; Установлення муфтових кранів водорозбірних; 100 шт; 0,01. 29; Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм; 100 шт; 0,03. Трубопровід розширювального бака.. 30; Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм; 100 м; 0,018. 31; Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм; 100 шт; 0,01. Трубопровід холодної води та підживлення.. 32; Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм; 100 м; 0,12. 33; Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм; 100 м; 0,045. 34; Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм; 100 шт; 0,16. 35; Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм; шт; 1. 36; Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм; фільтр; 1. 37; Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм; шт; 1. Трубопровід дренажний напірний.. 38; Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм; 100 м; 0,025. Трубопровід дренажний безнапірний та відводу конденсату.. 39; Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм; 100 м; 0,045. 40; Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм; 100 м; 0,1. 41; Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм; 100 шт; 0,01. 42; Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); 100 м; 0,2. Контроль-вимірювальне обладнання.. 43; Установлення манометрів з триходовим краном; комплект; 11. 44; Установлення термометрів в оправі прямих або кутових; комплект; 10. Інші роботи.. 45; Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); 100 м2; 0,071. 46; Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); 100 м2; 0,071. 47; Ізоляція трубопроводу діаметром 32 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язувальному, товщина теплоізоляційного шару 40 мм; 100 м; 0,05. 48; Ізоляція трубопроводу діаметром 40 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язувальному, товщина теплоізоляційного шару 40 мм; 100 м; 0,03. 49; Ізоляція трубопроводу діаметром 57 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язувальному, товщина теплоізоляційного шару 40 мм; 100 м; 0,19. 50; Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм; 100 м; 0,72. Димохід.. 51; Монтаж труб витяжних, димових та вентиляційних діаметром до 3250 мм висотою до 45 м з листової сталі ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); т; 0,4. Вентиляція.. 52; Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2; ґрати; 1. 53; Монтаж труб димових ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); т; 0,95. Додаток 2.3 № з/п; Найменування робіт i витрат; Одиниця виміру; Кількість; Примітка. 1; 2; 3; 4; 5. 1; Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм; 100 м; 0,03. 2; Прокладання трубопроводів газопостачання зі стальних безшовних труб діаметром 50 мм ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); 100 м; 0,06. 3; Пневматичне випробування газопроводів; 100 м; 0,09. 4; Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм; 100 шт; 0,02. 5; Установлення водонагрівників ємкісних ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); шт; 2. 6; Установлення фільтрів діаметром до 50 мм для очищення газу від механічних домішок; фільтр; 1. 7; Установлення клапанів запобіжних діаметром понад 40 до 50 мм; клапан; 1. 8; Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного складу речовини, категорія складності приладів 1; комплектація; 1. 9; Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм; т; 0,0035. 10; Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів зовнішнім оглядом і вимірюванням, який виконується на монтажі, діаметр труб до 60 мм; стик; 12. 11; Очищення металевими щітками поверхні контрольованого зварного шва на трубопроводі, діаметр труб до 60 мм; стик; 12. 12; Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см; 100 шт; 0,01. 13; Прокладання футляру зі стальних електрозварних труб діаметром 80 мм ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); 100 м; 0,006. 14; Протягування сталевих труб діаметром 100 мм у футляр; 100 м; 0,006. Додаток 2.4 № з/п; Найменування робіт i витрат; Одиниця виміру; Кількість; Примітка. 1; 2; 3; 4; 5. 1; Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг; 100 м; 0,26. 2; Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг; 100 м; 0,92. 3; Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг; 100 м; 0,44. 4; Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм; 100 м; 0,26. 5; Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм; 100 м; 0,92. 6; Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні; шт; 4. 7; Монтаж щита сигналізації загазованості; шт; 1. 8; Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год; шт; 1. 9; Пульт або табло, кількість сигналів до 5; шт; 1. Додаток 2.5 № з/п; Найменування робіт i витрат; Одиниця виміру; Кількість; Примітка. 1; 2; 3; 4; 5. Щит керування ЩРК.. 1; Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг; шт; 1. 2; Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А; шт; 13. 3; Монтаж лампи або фігури точкового типу, що установлюються додатково в пульт-табло; 10 шт; 0,6. 4; Монтаж шин; 10 шт; 0,3. 5; Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці; 100 шт; 0,01. 6; Прокладання коробів металевих; 100 м; 0,03. 7; Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних; 100 м; 0,5. 8; Перемикач [рубильник, що перемикає] однополюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А; шт; 2. 9; Блок керування відкритого виконання; шт; 4. Кабельні мережі.. 10; Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм; 100 м; 0,14. 11; Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм; 100 м; 0,4. 12; Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг; 100 м; 0,4. 13; Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг; 100 м; 0,14. 14; Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг; 100 м; 2,25. Обладнання автоматики.. 15; Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні; шт; 1. 16; Плати різноманітного призначення із підготовленням місця установлення; плата; 2. 17; Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм; шт; 2. 18; Монтаж щита сигналізації загазованості; шт; 2. 19; Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні; шт; 1. 20; Пульт або табло, кількість сигналів до 5; шт; 1. 21; Монтаж клапана електропневматичного або регулятора манометричного; 10 шт; 0,1. 22; Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм; шт; 2. 23; Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику 1; 100 шт; 0,03. 24; Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А; шт; 1. 25; Розетка штепсельна напівгерметична та герметична; 100 шт; 0,02. 26; Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2; 100 м; 0,3. Додаток 2.6 № з/п; Найменування робіт i витрат; Одиниця виміру; Кількість; Примітка. 1; 2; 3; 4; 5. 1; Котел теплофікаційний і водогрійний, що працює на рідкому або газоподібному паливі, теплопродуктивність до 1 Гкал/год; котел; 2. 2; Режимно- налагоджувальне випробовування. Котел водогрійний, що працює на рідкому або газоподібному паливі, теплопродуктивність до 2.5 Гкал/год; котел; 2. 3; Режимно- налагоджувальне випробовування. Котел водогрійний, що працює на рідкому або газоподібному паливі, теплопродуктивність до 2.5 Гкал/год [при виконанні робіт на кожному наступному навантаженні]; котел; 2. 4; Еколого-теплотехнічні випробування котла парового або водогрійного, що працює на газоподібному паливі, теплопродуктивність до 2.5 Гкал/год; котел; 2. 5; Еколого-теплотехнічні випробування котла парового або водогрійного, що працює на газоподібному паливі, теплопродуктивність до 2.5 Гкал/год [при виконанні робіт на кожному наступному навантаженні]; котел; 2. 6; Система забезпечення сирою і хімочищеною водою котельні з паровими, водогрійними і пароводогрійними котлами, включаючи насоси і підігрівники вихідної води, трубопроводи сирої і хімочищеної води; Система; 1. 7; Система мережної прямої і зворотної води котельні, включаючи трубопроводи, арматуру, фільтр-грязевик, вузол регулювання всередині котельні загальної, теплопродуктивність до 10 Гкал/год; Система; 1. 8; Щит сигналізації котельні; шт; 1. 9; Щит керування насосами; шт; 1. Додаток 2.7 № з/п; Найменування робіт i витрат; Одиниця виміру; Кількість; Примітка. 1; 2; 3; 4; 5. 1; Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 ; +, який знаходиться на вiдстанi до 2 м вiд поверхнi комунiкацiй або предметiв, що заважають; 100 м3; 0,798. 2; Перевезення грунту до 10 км; т; 9,8952. 3; Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4 м3 у відвал, група ґрунту 2 ; +, який знаходиться на вiдстанi до 2 м вiд поверхнi комунiкацiй або предметiв, що заважають; 100 м3; 0,798. 4; Доробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 ; +#[доробка вручну, розробленого механiзованим способом; 100 м3; 0,04788. 5; Улаштування піщаної основи під трубопроводи; м3; 6,65. 6; Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2; 100 м3; 0,133. 7; Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2; 100 м3; 0,665. 8; Розбирання асфальтобетонних покриттів ; + [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй]; 100 м3; 0,056. 9; Розбирання щебеневих основ ; + [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй]; 100 м3; 0,24. 10; Розбирання бортових каменів ; + [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй]; 100 м; 0,07. 11; Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів ; + [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй]; 100 м; 0,07. 12; Улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм ; + [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй]; 100 м2; 0,798. 13; Улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм ; + [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй]; 100 м2; 0,798. 14; Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих та піщаних вручну з ущільненням ручними котками ; + [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй]; 100 м2; 0,798. 15; На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-3 ; + [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй]; 100 м2; 0,798. 16; Розбирання щебеневих покриттів та основ ; + [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй]; 100 м3; 0,27. 17; Монтаж ВОГ; установка; 1. 18; Ревізія і налагодження приладів і пристроїв автоматичного регулювання тиску, розрядження, температури, рівня, продуктивності та ін.. Пробне пускання, налагодження регуляторів і усунення дефектів в їх роботі; комплект; 1. 19; Блок живлення або захисту: індивідуальний електричний або пневматичний; шт; 1. 20; Монтаж, програмування та налаштування ІМОD модему; шт; 1. 21; Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з пневматичним випробуванням ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); км; 0,125. 22; Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з пневматичним випробуванням ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); км; 0,008. 23; Покривання трубопровода, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою; 100 м; 1,85. 24; Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм; 10 шт; 1,6. 25; Укладання трубопроводів газопостачання із сталевих труб діаметром 150 мм в траншеї без розпорів; 100 м; 0,495. 26; Укладання трубопроводів газопостачання із сталевих труб діаметром 100 мм в траншеї; 100 м; 0,36. 27; Різання стального профільованого настилу ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); м; 64. 28; Електродугове зварювання футляру ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); т; 0,608. 29; Монтаж захисного ковпака ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); т; 0,005. 30; Укладання трубопроводів газопостачання із сталевих труб діаметром 50 мм; 100 м; 0,03. 31; Укладання трубопроводів газопостачання із сталевих труб діаметром 40 мм; 100 м; 0,03. 32; Пневматичне випробування газопроводів; 100 м; 0,06. 33; Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм; т; 0,0015. 34; Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); 100 м2; 0,007. 35; Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); 100 м2; 0,007. 36; Очищення металевими щітками поверхні контрольованого зварного шва на трубопроводі, діаметр труб до 60 мм; стик; 6. 37; Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів зовнішнім оглядом і вимірюванням, який виконується на монтажі, діаметр труб до 60 мм; стик; 6. 38; Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм; 100 шт; 0,01. 39; Приварювання фланців діаметром 50 мм до сталевих трубопроводів; шт; 1. 40; Врізання штуцером у діючі стальні газопроводи низького тиску до 4,9 кПа [0,05 кгс/см2] під газом зі зниженням тиску, діаметр газопроводу 100 мм ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); шт; 1. 41; Продувний пристрій ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); шт; 1. 42; Продування повітрям трубопроводів діаметром 350 мм ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); км; 0,133. 43; Установлення напрямних стовпчиків пластикових ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); 10 стовпчиків; 0,1. 44; Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); 100 шт; 0,12. |
| 6 | Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення: | Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби ЦЗ ГУНП в Івано-Франківській області за кошти державного бюджету. Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі моніторингу та діючих на дату оголошення цін, та з врахуванням моніторингу ринкових цін. Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості методом проведення моніторингу закупівельних цін, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться у відкритому доступі, а також здійснено аналіз вартості товару з урахуванням ризиків, пов’язаних з високою імовірністю зростання цін під час воєнного стану. |