Обґрунтування технічних характеристик та очікуваної вартості закупівель 19.03.2025

«Ретранслятор цифровий»

Інформація щодо виконання вимог підпункт 1 пункту 4 постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

| 1 | Назва предмету закупівлі: | 32230000-4: Апаратура для передавання радіосигналу з приймальним пристроєм) (32233000-5) «Ретранслятор цифровий» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ідентифікатор закупівлі: | ID: UA-2025-03-19-011637-a |
| 3 | Процедура закупівлі: | Відкриті торги з особливостями |
| 4 | Очікувана вартість: | 488 000,00 грн |
| 5 | Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі: | - Товар повинен бути новим та таким, що не було у використанні та не було відновленим. - Постачальник відповідає за якість поставленої продукції. - Постачальник забезпечує таке пакування товару, яке необхідне для запобігання його пошкодженню або псуванню під час транспортування до кінцевого пункту призначення. - Товар повинен постачатися транспортом постачальника та за рахунок постачальника безпосередньо на адресу Замовника. - Постачальник зобов’язаний виконувати гарантійне обслуговування, заміну неякісного (несправного) товару та ремонт устаткування (надати у складі пропозиції гарантійний лист). № п/п; Назва товару; Одиниця виміру; Кількість. 1; Ретранслятор цифровий стаціонарний стандарту DMR діапазону 136 – 174 МГц MotorolaSLR5500 (або еквівалент); комплект; 3. № з/п; Параметри; Технічні характеристики; Ступінь виконання. 1; Діапазон робочих частот; 136-174 МГц (згідно технічної документації виробника); Обов’язково. 2; Стандарт; DMR ETSI TS 102 361-1, -2, -3; Обов’язково. 3; Вихідна напруга харчування; 100-240 У перем. струму, 47-63 Гц; Обов’язково. 4; Споживання струму (в режимі очікування), 110 / 240 В; 0,18 / 0,25 А; Обов’язково. 5; Споживання струму (в режимі передачі), 110 / 240 В; 1,5 / 0,9 А; Обов’язково. 6; Вхідна напруга (пост. струм); 11,0-14,4 У пост. струму; Обов’язково. 7; Споживання струму (в режимі очікування); 0,7 А; Обов’язково. 8; Споживання струму (в режимі передачі); 9,5 А; Обов’язково. 9; Діапазон робочих температур; від -30 до +60°C; Обов’язково. 10; Вологість; Відносна вологість 95%, що не утворює конденсату при 50°C; Обов’язково. 11; Макс. робочий цикл; 100%; Обов’язково. 12; Тип цифрового пристрою кодування мовлення; AMBE+2™. 13; Ємність зарядного пристрою для акумулятора; 12 В, 3 А. 14; Можливість підключення; Tx (гніздовий роз'єм N), Rx (гніздовий роз'єм BNC), роз'єм USB A, 2 роз'єми для Ethernet. 15; Програмування кроку сітки частот; 12,5 кГц та 25 кГц з девіацією частоти ± 2,5 кГц та 5 кГц відповідно (функція, що програмується) (для аналогового режиму); Обов’язково. 16; Режими роботи ретранслятора; Забезпечення радіопокриття в діапазоні частот 136-174 МГц з розносом частоти передавача та приймача не менше 4,6 МГц; Обов’язково. 17; Введення або зміна каналів; Проводиться за допомогою зовнішнього програмного забезпечення; Обов’язково. 18; Підтримка систем зв’язку; Ретранслятор працює в системах Digital Conventional, IP Site Connect, Capacity Plus, Linked Capacity Plus, Connect Plus Analogue Conventional, MPT 1327; Обов’язково. 19; Підтримка протоколів, сигналінгів та інших сервісів; Ретранслятор забезпечує роботу як в аналоговому, так і в цифровому режимі.; Обов’язково. 20; Кількість каналів; 64; Обов’язково. 21; Наявність програмного забезпечення з інтерфейсом на англійській мові, яке налаштовується на електронно-обчислювальній машині з програматором. Програмне налаштування за допомогою ЕОМ: - конкретних частот із визначеної робочої смуги; - потужності несучої передавача; - кроку сітки частот; - девіації частоти передавача; - програмування інших додаткових функцій радіостанції.; Обов’язково. 22; Включення передавача ретранслятора здійснюється по визначеному CTCSS тону приймача (в аналоговому режимі). Ретранслятор забезпечує затримку (до 3 секунд) виключення передавача після закінчення прийому сигналу приймачем; Обов’язково. 23; Підтримка функції обмеження доступу до ретранслятора (наявність режиму аутентифікації при роботі у цифровому режимі).; Обов’язково. 11; Максимальна потужність несучого передавача; 50 Вт; Обов’язково. Характеристики передавача. № з/п; Параметри; Технічні характеристики; Ступінь виконання. 1; Частотний діапазон; 136-174 МГц; Обов’язково. 2; Вихідна потужність частоти; 1-50 Вт; Обов’язково. 3; Рознесення каналів; 12,5/20/25 кГц; Обов’язково. 4; Стабільність частоти; ±0.5 ppm; Обов’язково. 5; Вибірковість сусіднього каналу (TIA603D), 12,5/20/25 кГц; 62 / 78 / 78 дБ; Обов’язково. 6; Вибірковість сусіднього каналу (ETSI), 12,5/20/25 кГц; 78 / 62 дБ; Обов’язково. 7; Придушення інтермодуляційних спотворень; 40 дБ; Обов’язково. 8; Кондуктивні паразитні випромінювання; -36 дБм при <1 ГГц, -30 дБм при >1 ГГц; Обов’язково. 9; Точність модуляції (4FSK); Помилка частотної маніпуляції 5%, величина частотної маніпуляції 1%; Обов’язково. 10; Чутливість звукового каналу; TIA603D; Обов’язково. 11; Спотворення звуку; < 1%; Обов’язково. 12; Фон та шуми приймача, 12,5/20/25 кГц; -45 / -50 дБ; Обов’язково. 13; Номінальна девіація системи, 12,5/20/25 кГц; ±5,0 / ± 2,5 кГц; Обов’язково. Характеристики приймача. № з/п; Параметри; Технічні характеристики; Ступінь виконання. 1; Частотний діапазон; 136-174 МГц; Обов’язково. 2; Рознесення каналів; 12,5/20/25 кГц; Обов’язково. 3; Стабільність частоти; ±0.5 ppm; Обов’язково. 4; Чутливість за аналоговим сигналом (12 дБ SINAD) Стандартна; 0,22 мкВ; Обов’язково. 5; Чутливість за цифровим сигналом; 5% BER: 0,22 мкВ; Обов’язково. 6; Придушення помилкового сигналу TIA603D/ETSI); 95 / 90 дБ; Обов’язково. 7; Виборчість (TIA603D) 12,5/20/25 кГц; 55 / 83 / 83 дБ; Обов’язково. 8; Виборчість (TIA603) 12,5/20/25 кГц; 68 / 83 / 83 дБ; Обов’язково. 9; Виборчість (ETSI) 12,5/20/25 кГц; 63 / 70 / 70 дБ; Обов’язково. 10; Усунення інтермодуляційних спотворень (TIA603D/ETSI); 82 / 73 дБ; Обов’язково. 11; Спотворення звуку; < 1%; Обов’язково. 12; Фон та шуми передавача, 12,5/20/25 кГц; -50 / -45 / -45 дБ; Обов’язково. 13; Підтримка сервісів:; робота в аналоговому, цифровому та змішаному (автоматичний перехід між аналоговим та цифровим) режимах; можливість роботи у транкінговому режимі (при додатковій активації функції); відображення на органах індикації наступних станів та подій: активований режим «аналог/цифра», індикація прийому/передачі в аналоговому/цифровому режимі по таймслотах; підтримка мережевого інтерфейсу передачі мови та даних по IP для роботи в АРМ диспетчерских комплексів; Обов’язково. Комплектність одного обладнання: 1. Ретранслятор – 1 шт. 2. Кабель живлення 220В - 1 шт. 3. Кабель для підключення акумуляторної батареї – 1 шт. 4. Грозозахист по ІР мережі -1шт. 5. Комплект перемичок коаксіальних із роз’єднувачами – 1 шт. |
| 6 | Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення: | Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби ВТК УІАП ГУНП в Івано-Франківській області за кошти державного бюджету. Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі моніторингу та діючих на дату оголошення цін, та з врахуванням моніторингу ринкових цін. Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості методом проведення моніторингу закупівельних цін, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться у відкритому доступі, а також здійснено аналіз вартості товару з урахуванням ризиків, пов’язаних з високою імовірністю зростання цін під час воєнного стану. |