Обґрунтування технічних характеристик та очікуваної вартості закупівель 21.03.2025

«Автомобільна цифрова радіостанція»

Інформація щодо виконання вимог підпункт 1 пункту 4 постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

| 1 | Назва предмету закупівлі: | 32340000-8 Мікрофони та гучномовці «Автомобільна цифрова радіостанція» (32344230-7) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ідентифікатор закупівлі: | ID: UA-2025-03-21-004269-a |
| 3 | Процедура закупівлі: | Відкриті торги з особливостями |
| 4 | Очікувана вартість: | 410 300,00 грн |
| 5 | Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі: | - Товар повинен бути новим та таким, що не було у використанні та не було відновленим. - Постачальник відповідає за якість поставленої продукції. - Постачальник забезпечує таке пакування товару, яке необхідне для запобігання його пошкодженню або псуванню під час транспортування до кінцевого пункту призначення. - Товар повинен постачатися транспортом постачальника та за рахунок постачальника безпосередньо на адресу Замовника. Постачальник зобов’язаний виконувати гарантійне обслуговування, заміну неякісного (несправного) товару та ремонт устаткування. № п/п; Назва товару; Одиниця виміру; Кількість. 1; Мобільна цифрова радіостанція стандарту DMR діапазону 403 – 470 МГц Motorola 4600е (або еквівалент); комплект; 10. № з/п; Параметри; Технічні характеристики; Ступінь виконання. 1; Відповідність міжнародному стандарту/протоколу: DMR ETSI TS 102 361-1, -2, -3; Обов’язково. 2; Відповідність вимогам по стійкості до механічних і кліматичних впливів; для вітчизняних виробників — ГОСТ 16019-2001 (група В4, 1 ступеня жорсткості); для іноземних виробників — MIL-STD 810 E/F/G, не менше IP54 (згідно технічної документації виробника); Обов’язково. 3; Діапазон робочих частот; 403-470 МГц; Обов’язково. 4; Програмування кроку сітки частот; 12,5 кГц; Обов’язково. 5; Кількість каналів; не менше 1000 каналів, чотири канальні набори (зони). Перемикання каналів повинно здійснюватися за допомогою перемикача каналів; Обов’язково. 6; Чутливість приймача; не гірше 0,22 мкВ — при відношенні сигнал/шум (СИНАД) 12 дБ у аналоговому режимі; не гірше 0,20 мкВ — при відносній кількості похибок BER 5% у цифровому режимі; Обов’язково. 7; Потужність передавача; 25-45 Вт (функція, що програмується); Обов’язково. 8; Введення або зміна каналів має проводитись за допомогою зовнішнього програмного забезпечення; Обов’язково. 9; Підтримка протоколів, сигналінгів та інших сервісів для забезпечення повної сумісності:; Обов’язково; Обов’язково. Підтримка кодування та декодування: CTCSS, 2-tone в аналоговому режимі; Обов’язково. Підтримка автентифікації доступу радіостанції до існуючої системи цифрового радіозв'язку МВС стандарту DMR з використанням ключа доступу до системи; Обов’язково. Підтримка функції перевірки знаходження радіостанції в зоні радіопокриття; Обов’язково. Підтримка екстреного виклику; Обов’язково. 10; Наявність шифрування радіоканалу:; криптографічний захист інформації за алгоритмами: ARC-4 з довжиною ключа 40 біт та AES256 з довжиною ключа 256 біт; Обов’язково. 11; Підтримка перепрограмування по радіоефіру; Обов’язково. 12; Програмне налаштування за допомогою ЕОМ:; конкретних частот із визначеної робочої смуги. потужності несучої передавача; Обов’язково. кроку сітки частот; Обов’язково. програмування інших додаткових функцій радіостанції; Обов’язково. 13; Програмування функції сканування каналів по деяким каналам, а також пріоритетного сканування; Обов’язково. 14; Режими роботи:; прямий режим (без використання ретранслятору); Обов’язково. конвенційний (через ретранслятор) одно або багатосайтовий (ретранслятори з’єднуються між собою через IP мережу (WAN, LAN тощо); Обов’язково. транкінговий (через один або декілька сайтів) з динамічним автоматичним розподілом вільних каналів без застосування окремого каналу управління; Обов’язково. автоматичний роумінг (автоматичне перемикання робочих каналів при переміщенні між зонами покриття різних ретрансляторів у системі); Обов’язково. 15; Програмування індивідуального номеру (не менш ніж п’ять цифр); Обов’язково. 16; Встановлення обмеження часу безперервної роботи на передачу до 3 (трьох) хвилин (функція що програмується); Обов’язково. 17; Підтримка систем зв’язку; IP Site Connect, Capacity Plus, Linked Capacity Plus.; Обов’язково. 18; Діапазон робочих температур; від -30 °С до +60 °С; Обов’язково. 19; Штатний динамік; мінімальна потужність 3 Вт; Обов’язково. 20; Наявність в радіостанції інтегрованого дисплею з відображенням поточного каналу та зони, режиму роботи, відображення номера та назви абонента, що здійснив виклик, навігації по меню радіостанції та доступу до списку контактів збережених в радіостанції; Обов’язково. 21; Термін гарантійного обслуговування на радіостанції повинен становити не менше 1 рік та післягарантійне обслуговування – 3 роки; Обов’язково. Комплектність обладнання: - прийомо - передавач – 1 шт.; - антена автомобільна з коефіцієнтом підсилення 2,15 дБі, круговою діаграмою спрямованості, вертикальною поляризацією, хвильовим опором 50 Ом, на магнітному кріпленні з кабелем довжиною не менше 5м., штатним роз’ємом до радіостанції - 1 шт.; - зовнішній мікрофон з кнопкою РТТ та клавіатурою – 1 шт.; - кабель живлення радіостанції від бортової мережі транспортного засобу із запобіжником довжиною не менше 3 м – 1 шт.; - кріплення до радіостанції для її монтажу в салоні транспортного засобу – 1 шт.; - керівництво з експлуатації та програмування радіостанції – 1 шт.; - ліцензія HKVN 4241 A (шифрування АЕS 256) – 1 шт. |
| 6 | Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення: | Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби ВТК УІАП ГУНП в Івано-Франківській області за кошти державного бюджету. Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі моніторингу та діючих на дату оголошення цін, та з врахуванням моніторингу ринкових цін. Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості методом проведення моніторингу закупівельних цін, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться у відкритому доступі, а також здійснено аналіз вартості товару з урахуванням ризиків, пов’язаних з високою імовірністю зростання цін під час воєнного стану. |