Обґрунтування технічних характеристик та очікуваної вартості закупівель21.05.2025

«Поточний ремонт адмінприміщення ГУНП в м. Івано-Франківськ»

Інформація щодо виконання вимог підпункт 1 пункту 4 постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

| 1 | Назва предмету закупівлі: | 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи «Поточний ремонт адмінприміщення ГУНП в м. Івано-Франківськ» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ідентифікатор закупівлі: | ID: UA-2025-05-20-013522-a |
| 3 | Процедура закупівлі: | Відкриті торги з особливостями |
| 4 | Очікувана вартість: | 743 013,60грн |
| 5 | Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі: | «Поточний ремонт адмінприміщення ГУНП в м. Івано-Франківськ» (ДК 021:2015 код 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи) № з/п; Найменування робіт і витрат; Одиниця виміру; Кількість; Примітка. 1; 2; 3; 4; 5. Кабінет ІІ поверх. 1; Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2; 100 м; 0,45. 2; Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок; 100 м; 2,1. 3; Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці; 100 шт; 0,06. 4; Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних; 100 шт; 0,02. 5; Монтаж світильників ЛЕД, які встановлюються в підвісних стелях; 100 шт; 0,03. 6; Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2; 100 м2; 0,7. 7; Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону; 100 м2; 0,7. 8; Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою; 100 м2; 0,7. 9; Оклеювання стін сіткою; 100 м2; 0,7. 10; Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); 100 м2; 0,7. 11; Забивання борозен; 100 м; 0,45. 12; Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування; 100 м2; 0,7. 13; Укладання плит стельових в каркас стелі. Демонтаж. ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); 100 м2; 0,22. 14; Укладання плит стельових в каркас стелі ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); 100 м2; 0,2092. 15; Заміна ревізійних дверей; 100 шт; 0,03. 16; Улаштування плінтусів полівінілхлоридних; 100 м; 0,2. Кабінет IV поверх. 17; Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2; 100 м; 0,14. 18; Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби; 100 м2; 0,58. 19; Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою; 100 м2; 0,58. 20; Оклеювання стін сіткою; 100 м2; 0,58. 21; Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); 100 м2; 0,58. 22; Забивання борозен; 100 м; 0,14. 23; Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування; 100 м2; 0,3488. 24; Штукатурка декоративна акрилова ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); 100 м2; 0,2212. 25; Укладання плит стельових в каркас стелі. Демонтаж. ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); 100 м2; 0,172. 26; Укладання плит стельових в каркас стелі ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); 100 м2; 0,1648. 27; Монтаж світильників ЛЕД, які встановлюються в підвісних стелях; 100 шт; 0,02. 28; Установлення і кріплення наличників ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); 100 м; 0,112. 29; Розбирання дерев'яних плінтусів; 100 м; 0,16. 30; Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на рейках або шпунтованого; 100 м2; 0,172. 31; Улаштування покриття із деревноволокнистих плит в один шар площею покриття понад 10 м2; 100 м2; 0,172. 32; Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів клеєм ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); 100 м2; 0,172. 33; Улаштування плінтусів полівінілхлоридних; 100 м; 0,16. Вентканали. 34; Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли; 10 м3; 0,945. 35; Крани на автомобiльному ходу, вантажопiдйомнiсть 25 т; маш.год.; 15. 36; Навантаження сміття вручну; т; 7,4655. 37; Перевезення сміття до 18 км, без завантаження; т; 7,4655. 38; Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі; 100 м2; 0,13. 39; Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м (обшивка вентканалів) ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); 100 м2; 0,13. Перекладка бруківки. 40; Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]. Демонтаж.; 100 м2; 0,8. 41; Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню (); 100 м3; 0,085. 42; Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); 1000 м2; 0,08. 43; Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2; 100 м3; 0,005. 44; Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації; 100 м2; 0,05. Тех приміщення. 45; Розбирання дерев'яних плінтусів; 100 м; 0,18. 46; Розбирання дощатих покриттів підлог; 100 м2; 0,298. 47; Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах; 100 шт; 0,01. 48; Знімання незасклених віконних рам; 100 м2; 0,01. 49; Демонтаж світильників з лампами розжарювання; 100 шт; 0,02. 50; Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2; 100 м2; 0,63213. 51; Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону; 100 м2; 0,63213. 52; Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2; 100 м2; 0,298. 53; На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати; 100 м2; 0,298. 54; Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); 100 м2; 0,298. 55; Улаштування плінтусів з плиток керамічних; 100 м; 0,2218. 56; Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби; 100 м2; 0,6323. 57; Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою; 100 м2; 0,6323. 58; Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); 100 м2; 0,6323. 59; Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування; 100 м2; 0,6323. 60; Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби; 100 м2; 0,3. 61; Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); 100 м2; 0,298. 62; Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); 100 м2; 0,298. 63; Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування; 100 м2; 0,298. 64; Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних; 100 шт; 0,01. 65; Монтаж світильників ЛЕД, які встановлюються в підвісних стелях; 100 шт; 0,02. 66; Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); 100 м2; 0,01. 67; Поліпшене фарбування колером олійним заповнень дверних прорізів по дереву; 100 м2; 0,06. Коридор. 68; Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах; 100 шт; 0,01. 69; Знімання дверних полотен; 100 м2; 0,024. 70; Прокладання трубопроводів опалення діаметром 32 мм. Демонтаж.; 100 м; 0,32. 71; Демонтаж світильників з лампами розжарювання; 100 шт; 0,01. 72; Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток; 100 м2; 0,03. 73; Розбирання цементних покриттів підлог; 100 м2; 0,03. 74; Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2; 100 м2; 0,34. 75; Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону; 100 м2; 0,34. 76; Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби; 100 м2; 0,0819. 77; Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою; 100 м2; 0,34. 78; Оклеювання стін сіткою; 100 м2; 0,34. 79; Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); 100 м2; 0,34. 80; Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування; 100 м2; 0,34. 81; Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); 100 м2; 0,077. 82; Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); 100 м2; 0,077. 83; Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування; 100 м2; 0,077. 84; Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2; 100 м2; 0,089. 85; На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати; 100 м2; 0,089. 86; Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); 100 м2; 0,089. 87; Улаштування плінтусів з плиток керамічних; 100 м; 0,096. 88; Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці; 100 шт; 0,01. 89; Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних; 100 шт; 0,01. 90; Монтаж світильників ЛЕД, які встановлюються в підвісних стелях; 100 шт; 0,01. 91; Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2; 100 м; 0,25. 92; Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок; 100 м; 0,25. 93; Забивання борозен; 100 м; 0,25. 94; Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм; 100 м; 0,32. 95; Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); 100 м2; 0,024. *У разі, якщо по тексту технічні специфікації містять посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. - читати "або еквівалент. |
| 6 | Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення: | Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби ГУНП в Івано-Франківській області за кошти державного бюджету. Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі моніторингу та діючих на дату оголошення цін, та з врахуванням моніторингу ринкових цін. Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості методом проведення моніторингу закупівельних цін, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться у відкритому доступі, а також здійснено аналіз вартості товару з урахуванням ризиків, пов’язаних з високою імовірністю зростання цін під час воєнного стану. |