Обґрунтування технічних характеристик та очікуваної вартості закупівель 11.09.2025

«Поточний ремонт адмінприміщення адмінбудівлі ВП №1

(м. Снятин)»

Інформація щодо виконання вимог підпункт 1 пункту 4 постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

| 1 | Назва предмету закупівлі: | 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи «Поточний ремонт адмінприміщення адмінбудівлі ВП №1 (м. Снятин)» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ідентифікатор закупівлі: | ID: UA-2025-09-11-011052-a |
| 3 | Процедура закупівлі: | Відкриті торги з особливостями |
| 4 | Очікувана вартість: | 432 144,00 грн |
| 5 | Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі: | ДЕФЕКТНИЙ АКТ «Поточний ремонт адмінприміщення адмінбудівлі ВП №1 (м. Снятин)» (ДК 021:2015 код 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи) №; Найменування робіт і витрат; Одиниця виміру; Кількість; Примітка. 1; 2; 3; 4; 5. 1; Улаштування каркасу під облицювання стін; м2; 23,36. 2; Опорядження стін фасадів металосайдингом без утеплення з риштувань; м2; 23,36. 3; Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі; м; 11. 4; Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів; м; 3. 5; Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі; м; 72,2. 6; Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів; м; 72,2. 7; Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах; шт; 1. 8; Знімання засклених віконних рам; м2; 3,23. 9; Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну; м2; 3,23. 10; Утеплення фасадів мінеральною ватою товщиною 150 мм; м2; 3,23. 11; Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм; м2; 66. 12; Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цеметно-вапняним розчином, площа до 5 м2; м2; 66. 13; Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стін та укосів по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування; м2; 112,62. 14; Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м; м2; 193. 15; (Демонтаж) Улаштування вимощення з бетону; м2; 47,2. 16; Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2; м3; 4,72. 17; Улаштування підстильного шару щебеневого; м3; 4,72. 18; Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм; м2; 47. 1; 2; 3; 4; 5. 19; Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів; м2; 47. 20; Армування підстилаючих шарів і набетонок; т; 0,0966. 21; Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток; м2; 14,3. 22; Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток; м2; 3,87. 23; Розбирання цегляних перегородок; м3; 0,8352. 24; Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2; м2; 8,28. 25; Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах; шт; 1. 26; Знімання засклених віконних рам; м2; 0,38. 27; Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах; шт; 2. 28; Знімання дверних полотен; м2; 3,13. 29; Розбирання цементних покриттів підлог; м2; 3,87. 30; Демонтаж раковин [умивальників]; к-т; 1. 31; (Демонтаж) Установлення чаш [унітазів] підлогових з високорозташованим бачком; к-т; 1. 32; Демонтаж кранів водорозбірних; шт; 3. 33; Демонтаж змішувачів; шт; 1. 34; Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли; м3; 0,4. 35; Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону; м2; 3,2. 36; Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм; м2; 12,77. 37; Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стін цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2; м2; 12,77. 38; Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень; м2; 9,74. 39; Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін (старт); м2; 22,51. 40; Додавати на 1 мм товщини шпаклівки; м2; 22,51. 41; Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін (фініш); м2; 22,51. 42; Додавати на 1 мм товщини шпаклівки; м2; 22,51. 43; Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стін та укосів по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування; м2; 22,51. 44; Улаштування легкобетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2; м2; 4,33. 45; На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з легкого бетону додавати або виключати; м2; 4,33. 46; Улаштування покриттів підлог з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт; м2; 4,33. 47; Улаштування каркасу підвісних стель; м2; 4,13. 48; Укладання плит стельових в каркас стелі; м2; 3,77. 49; Монтаж світлодіодних свiтильникiв, якi встановлюються в пiдвiсних стелях; шт; 1. 50; Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах; м2; 1,53. 51; Пробивання круглих отворів в цегляних стінах; шт; 1. 52; Установлення грат вентиляційних; грати; 1. 53; Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель; м2; 0,38. 54; Навантаження сміття вручну; т; 6,98. 1; 2; 3; 4; 5. 55; Перевезення сміття до 5 км; т; 6,98. |
| 6 | Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення: | Загальний обсяг закупівлі сформований на підставі потреб Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області за кошти державного бюджету. Розрахунок вартості здійснено із дотриманням вимог нормативних документів, Кошторисних норм України «Настанова щодо визначення вартості будівництва» (зі змінами). При цьому враховано ринкові ціни на якісні будівельні матеріали, які можуть застосовуватися під час виконання будівельних робіт, зазначених у дефектному акті. |