Обґрунтування технічних характеристик та очікуваної вартості закупівель 23.04.2026

«Автомобільна цифрова радіостанція»

Інформація щодо виконання вимог підпункт 1 пункту 4 постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

| 1 | Назва предмету закупівлі: | 32340000-8 Мікрофони та гучномовці «Автомобільна цифрова радіостанція» (32344230-7) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ідентифікатор закупівлі: | UA-2026-04-23-009766-a |
| 3 | Процедура закупівлі: | Відкриті тоги з особливостями |
| 4 | Очікувана вартість: | 479 205,00 грн |
| 5 | Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі: | - Товар повинен бути новим та таким, що не було у використанні та не було відновленим. - Постачальник відповідає за якість поставленої продукції. - Постачальник забезпечує таке пакування товару, яке необхідне для запобігання його пошкодженню або псуванню під час транспортування до кінцевого пункту призначення. - Товар повинен постачатися транспортом постачальника та за рахунок постачальника безпосередньо на адресу Замовника. - Постачальник зобов’язаний виконувати гарантійне обслуговування, заміну неякісного (несправного) товару та ремонт устаткування. № п/п; Назва товару; Одиниця виміру; Кількість. 1; Цифро-аналогова мобільна радіостанція VHF діапазону Motorola DM4600e 136 – 174 МГц (або еквівалент); комплект; 10. № з/п; Параметри; Технічні характеристики. 1; Діапазон робочих частот; 136-174 МГц. 2; Стандарт; DMR ETSI TS 102 361-1, -2, -3. 3; Кількість каналів; не менше 1000 каналів. 4; Низька вихідна потужність; 1-25 Вт. 05; Висока вихідна потужність; 25-45 Вт. 6; Опір антени; 50 Ом. 7; Інтервал між каналами; 12.5, 20, 25 кГц. 8; Штатний динамік; мінімальна потужність 3 Вт. 9; Максимальне споживання струму, режим очікування; 0.8 A. 10; Максимальне споживання струму, прийом; 2 А. 11; Максимальний струм споживання, передача (низька потужність); 11 А. 12; Максимальний струм споживання, передача (висока потужність); 14, 5 А. 13; Підтримка протоколів, сигналінгів та інших сервісів для забезпечення повної сумісності:; радіостанція повинна забезпечувати роботу як в аналоговому, так і в цифровому режимі. Підтримка кодування та декодування: CTCSS, 2-tone в аналоговому режимі. Підтримка стандарту DMR з використанням ключа доступу до системи (ретранслятора). Наявність функції авторизованого дистанційного блокування радіостанції.. Підтримка функції перевірки знаходження радіостанції в зоні радіопокриття. Підтримка екстреного виклику. 14; Наявність дисплею з відображенням ID номера абонента та/або назва абонента, що здійснив виклик, поточного каналу та зони, режиму роботи. 15; Встановлення обмеження часу безперервної роботи на передачу до 3 (трьох) хвилин (функція що програмується). 16; Програмування функції сканування каналів по деяким каналам, а також пріоритетного сканування. 17; Підтримка перепрограмування по радіоефіру. 18; Режими роботи:; прямий режим (без використання ретранслятору). конвенційний (через ретранслятор) одно або багатосайтовий (ретранслятори з’єднуються між собою через IP мережу (WAN, LAN тощо). транкінговий (через один або декілька сайтів) з динамічним автоматичним розподілом вільних каналів без застосування окремого каналу управління. Автоматичне перемикання каналів між ретрансляторами в залежності від рівня сигналу. 19; Підтримка систем зв’язку; IP Site Connect, Capacity Plus, Linked Capacity Plus.. 20; Шифрування; Ліцензія AES-256. 21; Термін гарантійного обслуговування на радіостанції повинен становити не менше 1 рік та післягарантійне обслуговування – 3 роки. Технічні характеристики передавача. № з/п; Параметри; Технічні характеристики. 1; Частотний діапазон; 136-174 МГц. 2; Стабільність частоти; ±0.5 ppm. 3; Живлення суміжного каналу; 60 дБ (12,5 кГц) 70 дБ (202 / 25 кГц). 4; Цифровий протокол; ETSI TS 102 361-1, -2, -3. Технічні характеристики приймача. № з/п; Параметри; Технічні характеристики. 1; Частотний діапазон; 136-174 МГц. 2; Аналогова чутливість (12 дБ SINAD); 0,18 мкВ. 3; Цифрова чутливість (5% BER); 0,16 мкВ. 4; Інтермодуляція (TIA603D); 70 дБ. Характеристики аудіо. 1; Тип цифрового вокодера; AMBE+2™. 2; Спотворення звуку при номінальному аудіо; 3%. Комплектність цифро-аналогової автомобільної радіостанції VHF діапазону: - прийомо-передавач з активованими відповідними функціями – 1 шт.; - антена автомобільна 136-174 МГц, круговою діаграмою спрямованості, вертикальною поляризацією, хвильовим опором 50 Ом, на магнітному кріпленні з кабелем довжиною не менше 5м., штатним роз’ємом до радіостанції - 1 шт.; - зовнішній мікрофон з кнопкою РТТ та клавіатурою – 1 шт.; - кабель живлення радіостанції від бортової мережі транспортного засобу із запобіжником – 1 шт.; - кріплення до радіостанції для її монтажу в салоні автомобіля – 1 шт.; - керівництво з експлуатації радіостанції – 1 шт.; - ліцензія HKVN 4241 A (шифрування АЕS 256) – 1 шт. - упаковка виробника |
| 6 | Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення: | Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби ВТК УІАП ГУНП в Івано-Франківській області за кошти державного бюджету. Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі моніторингу та діючих на дату оголошення цін, та з врахуванням моніторингу ринкових цін. Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості методом проведення моніторингу закупівельних цін, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться у відкритому доступі, а також здійснено аналіз вартості товару з урахуванням ризиків, пов’язаних з високою імовірністю зростання цін під час воєнного стану. |