Обґрунтування технічних характеристик та очікуваної вартості закупівель 04.05.2026

«Каркасна споруда»

Інформація щодо виконання вимог підпункт 1 пункту 4 постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

| 1 | Назва предмету закупівлі: | 44210000-5 Конструкції та їх частини «Каркасна споруда»(44211000-2) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ідентифікатор закупівлі: | ID: UA-2026-05-04-009258-a |
| 3 | Процедура закупівлі: | Відкриті тоги з особливостями |
| 4 | Очікувана вартість: | 154 500,00 грн |
| 5 | Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі: | Загальні вимоги: - Весь товар, що пропонується для продажу, повинен бути новим, тобто таким, що раніше не використовувався. - Якість та комплектність товару повинні відповідати вимогам міжнародних стандартів якості, а також стандартам і нормам, діючим на території України. Постачальник відповідає за якість поставленої продукції. - Транспортні чи інші витрати Учасника пов’язані з гарантійним обслуговуванням не оплачуються Замовником і здійснюються за рахунок Учасника. Вимоги: • Каркасна Споруда розмір 2,40*5,00*2,65м 1) Каркас на основі металевого профілю 60*40; 60*30; 50*50; 50*25мм. пофарбований грунт-емаль 3в1, в поєднанні з дерев’яними стійками та кроквами. 2) Утеплення рулонна мініраль 50 мм. по стінам та стелі. 3) Вхідні двері металеві утеплені, розміри: 960,00 х 2 050,00 мм.- 1 шт. 4) Вікно (1), розмір: 1100,00 х 1100,00 мм., розділене на половину і відкривається одна сторона та ставляться на провітрювання – 1 шт. (колір білий). 5) Вікно (2), розмір: 1100,00 х 1100,00 мм.(глухе) – 2 шт. (колір білий). 6) Внутрішнє оздоблення стін плита ОЗБ – 0,10 м. 7) Гідро та паро бар’єр. 8) Підлога утеплена 50 мм пінопласт, ОЗБ – 0,22 м, покриття лінолеум та дерев’яними плінтусами. 9) Стеля – оздоблення плита ОЗБ – 0,10 м.+ ПВХ вагонка (колір білий). 10) Електророзводка: кабелем 2,5мм і 1,50мм, ЛЕД світильник – 1 шт, подвійна розетка – 2 шт, вимикач одинарний – 1 шт, автомат (16)- 1 шт. 11) Зовнішнє покритя фасаду - профнастил вертикальна лінія Т-8, колір РАЛ 9006 (сірий металік). 12) Дах односкатний, покрівля даху Т-20, колір РАЛ 9006 (сірий металік). 5,00м , 2 4 0 м |
| 6 | Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення: | Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби ЦЗ ГУНП в Івано-Франківській області за кошти державного бюджету (спец.фонд). Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі моніторингу та діючих на дату оголошення цін, та з врахуванням моніторингу ринкових цін. Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості методом проведення моніторингу закупівельних цін, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться у відкритому доступі, а також здійснено аналіз вартості товару з урахуванням ризиків, пов’язаних з високою імовірністю зростання цін під час воєнного стану. |