Обґрунтування технічних характеристик та очікуваної вартості закупівель 04.05.2026

«Нове будівництво інженерних мереж та інфраструктурних об’єктів навчального комплексу ГУНП в Івано-Франківській області в Івано-Франківській області»

Інформація щодо виконання вимог підпункт 1 пункту 4 постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

| 1 | Назва предмету закупівлі: | 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи «Нове будівництво інженерних мереж та інфраструктурних об’єктів навчального комплексу ГУНП в Івано-Франківській області в Івано-Франківській області» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ідентифікатор закупівлі: | ID: UA-2026-05-04-005396-a |
| 3 | Процедура закупівлі: | Відкриті тоги з особливостями |
| 4 | Очікувана вартість: | 478 275 074,40 грн |
| 5 | Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення: | Загальний обсяг закупівлі сформований на підставі потреб Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області за кошти державного бюджету. Розрахунок вартості здійснено із дотриманням вимог нормативних документів, Кошторисних норм України «Настанова щодо визначення вартості будівництва» (зі змінами). При цьому враховано ринкові ціни на якісні будівельні матеріали, які можуть застосовуватися під час виконання будівельних робіт, зазначених у дефектному акті. |
| 6 | Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі: |  |

| «Нове будівництво інженерних мереж та інфраструктурних об’єктів навчального комплексу ГУНП в Івано-Франківській області в Івано-Франківській області» (ДК 021:2015 код 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ |  |  |  |  |
| № з/п | Назва роботи | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на Каналізація К1, К1.0 |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Земляні роботи |  |  |  |
| 1 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2; /при розробцi траншей/; /в'язкого грунту пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/ | м3 | 191,45 |  |
| 2 | Перевезення ґрунту до 1 км | т | 334,95 |  |
| 3 | Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 | м3 | 191,45 |  |
| 4 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2; /в'язкого грунту пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/; /при розробцi траншей/ | м3 | 570,5 |  |
| 5 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2;; , що сильно налипає на iнструменти; =Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | м3 | 40,25 |  |
| 6 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | м3 | 610,75 |  |
|  | Роздiл 2. Влаштування каналізації К1, К1.0 |  |  |  |
| 7 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах (34 колодязів) | м3 | 10,9918 |  |
| 8 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах (14 перепадних колодязів) | м3 | 1,288 |  |
| 9 | Установлення фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 160 мм | шт | 6 |  |
| 10 | Установлення фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 200 мм | шт | 4 |  |
| 11 | Установлення фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 315 мм | шт | 16 |  |
| 12 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах (один колодязь гасник напору) | м3 | 0,97 |  |
| 13 | Засипка вручну щебеню в колодязі гасники напору | м3 | 0,2 |  |
| 14 | Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм | т | 0,0005 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50- 100 мм | т | 0,0002 |  |
| 16 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм | шт | 1 |  |
| 17 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах | шт | 2 |  |
| 18 | Улаштування піщаноЇ основи під трубопроводи h=10 см, обсипка, засипка h=30 см | м3 | 179,2 |  |
| 19 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм | м | 18 |  |
| 20 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм | м | 127 |  |
| 21 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм | м | 0 |  |
| 22 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 315 мм | м | 30 |  |
| 23 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 20 |  |
| 24 | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | м | 20 |  |
| 25 | Улаштування оголовка | м3 | 0,5 |  |
|  | Роздiл 3. Влаштування очисних споруд |  |  |  |
| 26 | Установлення опор із плит і кілець діаметром більше 1000 мм | м3 | 0 |  |
| 27 | Монтаж сепаратора жиру | шт | 0 |  |
| 28 | Зворотня засипка сепаратора жиру піском | м3 | 0 |  |
| 29 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої під плиту ФМ-4 | м3 | 0 |  |
| 30 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских під септики ФМ-4 розміром 2,85х2,15х0,2 (6 штук) | м3 | 0 |  |
| 31 | Зворотня засипка септиків цементно-піщаною сумішшю | м3 | 0 |  |
| 32 | Установлення опор із плит і кілець діаметром більше 1000 мм | м3 | 4,536 |  |
| 33 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої (під очисні споруди) | м3 | 0 |  |
| 34 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских під очисні споруди | м3 | 0 |  |
| 35 | Монтаж станції біологічної очистки | шт | 0 |  |
| 36 | Зворотня засипка СБО піском | м3 | 0 |  |
| 37 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | м3 | 0 |  |
| 38 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских під станцію знезараження ФМ-2 | м3 | 0 |  |
| 39 | Монтаж станції знезараження | шт | 0 |  |
| 40 | Зворотня засипка станції знезараження піском | м3 | 0 |  |
| 41 | Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 (оголовок -2 шт.) | м3 | 0 |  |
| 42 | Улаштування щебеневої основи під трубопроводи | м3 | 44 |  |
| 43 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 14,4 |  |
| 44 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм | м | 120 |  |
| 45 | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу | м2 | 200 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-02 на Дощова каналізація К2, К2.0 |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Земляні роботи |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2; /при розробцi траншей/; /в'язкого грунту пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/ | м3 | 121,5 |  |
| 47 | Перевезення ґрунту до 1 км | т | 212,76 |  |
| 48 | Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 | м3 | 121,5 |  |
| 49 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2; /при розробцi траншей/; /в'язкого грунту пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/ | м3 | 2844 |  |
| 50 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2;; =Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом; , що сильно налипає на iнструменти | м3 | 51 |  |
| 51 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | м3 | 904,5 |  |
|  | Роздiл 2. Влаштування каналізації К2, К2.0 |  |  |  |
| 52 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах (30 колодязів) | м3 | 3,78 |  |
| 53 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах (11 перепадних колодязів) | м3 | 2,72 |  |
| 54 | Установлення фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 315 мм | шт | 2 |  |
| 55 | Установлення фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 200 мм | шт | 12 |  |
| 56 | Установлення фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 160 мм | шт | 16 |  |
| 57 | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих грунтах (один водопровідний колодязь) | м3 | 1,304 |  |
| 58 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм | шт | 1 |  |
| 59 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм | шт | 6 |  |
| 60 | Улаштування піщаноЇ основи під трубопроводи h=10 см, обсипка, засипка h=30 см | м3 | 56,4 |  |
| 61 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм | м | 20 |  |
| 62 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм | м | 4 |  |
| 63 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм | м | 189 |  |
| 64 | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу | м2 | 90,4 |  |
| 65 | Улаштування фільтруючого щебеневого шару | м3 | 36 |  |
| 66 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм | м | 9 |  |
| 67 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 315 мм | м | 29 |  |
| 68 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої під плиту ФМ-2 | м3 | 0 |  |
| 69 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских під сепаратор ФМ-2 (2,6х2,6х0,2) - 1 штука | м3 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 70 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої під плиту ФМ-3 | м3 | 0 |  |
| 71 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских під сепаратор ФП-3 (3х3х0,2) - 1 штука | м3 | 0 |  |
| 72 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої під плиту ФП-1 | м3 | 9,42 |  |
| 73 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских під септики ФМ-4 розміром 2,85х2,15х0,2 (6 штук) | м3 | 7,32 |  |
| 74 | Монтаж відстійника пластикового(6*0,225) | шт | 2 |  |
| 75 | Зворотня засипка відстійників цементно-піщаною сумішшю | м3 | 54 |  |
| 76 | Установлення опор із плит і кілець діаметром більше 1000 мм | м3 | 3,704 |  |
| 77 | Встановлення дощоприймачів посиленої серії BetoMax Basic или CompoMax | шт | 4 |  |
| 78 | Встановлення сепаратора нафтопродуктів і піску | шт | 0 |  |
| 79 | Зворотня засипка сепаратора піском | м3 | 0 |  |
| 80 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах (12 колодязів) | м3 | 6,48 |  |
| 81 | Улаштування оголовка | м3 | 0,5 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-03 на Водопровід господарсько-питний В1 |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Земляні роботи |  |  |  |
| 82 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2; /при розробцi траншей/; /в'язкого грунту пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/ | м3 | 346,5 |  |
| 83 | Перевезення ґрунту до 1 км | т | 606,2 |  |
| 84 | Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 | м3 | 346,5 |  |
| 85 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2; /при розробцi траншей/; /в'язкого грунту пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/ | м3 | 687,55 |  |
| 86 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2;; , що сильно налипає на iнструменти; =Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | м3 | 376,95 |  |
| 87 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | м3 | 892,5 |  |
|  | Роздiл 2. Водопровід В1 внутрішньоплощадковий |  |  |  |
| 88 | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих грунтах (десять водопровідних колодязів) | м3 | 4,0464 |  |
| 89 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 2 |  |
| 90 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах | шт | 10 |  |
| 91 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 150 мм | шт | 0 |  |
| 92 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм | шт | 0 |  |
| 93 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм | шт | 2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 94 | Установлення кранів муфтових діаметром 32 мм | кран | 2 |  |
| 95 | Установлення чавунних фасонних частин діаметром 125-200 мм | т | 0 |  |
| 96 | Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50- 100 мм | т | 0,0255 |  |
| 97 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм | шт | 8 |  |
| 98 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 160 мм | шт | 0 |  |
| 99 | Установлення муфт та трійників компресійних | шт | 10 |  |
| 100 | Улаштування бетонних упорів та підпорок під арматуру (п"ять штук) | м3 | 0,5 |  |
| 101 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи 0,10 м, обсипка і засипка труб 0,3м | м3 | 52,8 |  |
| 102 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням | м | -5 |  |
| 103 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням | м | 12 |  |
| 104 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням | м | 77 |  |
| 105 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням | м | 446,05 |  |
| 106 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 200 мм (влаштування двох футлярів) | м | 0 |  |
| 107 | Нанесення посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 200 мм | м | 0 |  |
| 108 | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | м | 530 |  |
|  | Роздiл 3. Влаштування залізобетонної плити під модульну ємність для зберігання води |  |  |  |
| 109 | Улаштування щебеневої основи | м3 | 0 |  |
| 110 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 0 |  |
| 111 | Улаштування фундаментних плит залiзобетонних плоских (фундамент Д=5,8, Н=0,3м, для ємності модульної Max Box 126 - 2 штуки) | м3 | 0 |  |
| 112 | Улаштування піщаної основи | м3 | 0 |  |
| 113 | Монтаж насоса свердловинного | шт | 2 |  |
|  | Роздiл 4. Насосна |  |  |  |
| 114 | Монтаж станції підвищення тиску | шт | 1 |  |
| 115 | Монтаж шафи управління | шт | 1 |  |
| 116 | Монтаж лампи бактерицидної | шт | 3 |  |
| 117 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 150 мм | шт | 1 |  |
| 118 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм | шт | 7 |  |
| 119 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 80 мм | шт | 1 |  |
| 120 | Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм | т | 0,052 |  |
| 121 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм | фланець | 2 |  |
| 122 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм | фланець | 10 |  |
| 123 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 150 мм | фланець | 2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 124 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 150 мм | м | 2 |  |
| 125 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 100 мм | м | 16 |  |
| 126 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 75 мм | м | 2 |  |
| 127 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб до 50 мм | м | 10 |  |
| 128 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 5 |  |
| 129 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази | м2 | 5 |  |
| 130 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням | м | 6 |  |
| 131 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням | м | 2 |  |
| 132 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах | шт | 3 |  |
| 133 | Установлення трапів діаметром 100 мм | компл. | 1 |  |
| 134 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм | м | 5 |  |
| 135 | Улаштування щебеневої основи | м3 | 0 |  |
| 136 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 0 |  |
| 137 | Улаштування фундаментних плит залiзобетонних плоских (фундамент ФМ-2 для блок-контейнера - 1 штука) | м3 | 0 |  |
| 138 | Монтаж блок-контейнера металевого 2,5х6,0м | шт | 0 |  |
| 139 | Монтаж механізму водоочищення, маса до 50 кг | комплект | 4 |  |
| 140 | Установка водоочисна компактна , продуктивність до 100 м3/доб» | установ. | 1 |  |
|  | Роздiл 5. Кпр, Кзп (злив та перелив резервуарів) |  |  |  |
| 141 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи 0,10 м, обсипка і засипка труб 0,3м | м3 | 10 |  |
| 142 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм | м | 10 |  |
| 143 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 5 |  |
| 144 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм | м | 21 |  |
| 145 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм | шт | 2 |  |
| 146 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм | шт | 12 |  |
| 147 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах (сім колодязів) | м3 | 0,661 |  |
| 148 | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих грунтах (два водопровідних колодязів) | м3 | 2,336 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-04 на Свердловини |  |  |  |
|  | Вiддiл 1. Розвідувальна свердловина |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Земляні роботи |  |  |  |
| 149 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2; /в'язкого грунту пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/ | м3 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 150 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 0 |  |
| 151 | Влаштування глиняного замка1, 2 | м3 | 0 |  |
| 152 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | м3 | 0 |  |
|  | Роздiл 2. Буріння свердловини |  |  |  |
| 153 | Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 50 м у ґрунтах групи 2; /застосування долiт дiаметром до 200мм/ | м | 0 |  |
| 154 | Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 50 м у ґрунтах групи 5; /застосування долiт дiаметром до 200мм/ | м | 0 |  |
| 155 | Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 50 м у ґрунтах групи 6; /застосування долiт дiаметром до 200мм/ | м | 0 |  |
| 156 | Установлення кондуктора при колонковому бурінні | м | 0 |  |
| 157 | Вільний спуск або підняття обсадних труб [надфільтрових труб] у трубах більшого діаметра при бурінні обертальному установками і агрегатами на базі автомобілів вантажопідйомністю 12,5 т, зі з'єднанням труб муфтовим; /трубами iз зовнiшнiм дiаметром до 200 мм/ | м | 0 |  |
| 158 | Кріплення свердловин, при роторному бурінні установками і агрегатами на базі автомобілів, трубами з муфтовим з'єднанням, глибина свердловини до 100 м, група ґрунтів за стійкістю 2 | м | 0 |  |
| 159 | Цементація затрубного простору комплектом бурового обладнання і цементаційною установкою при витратах сухої суміші на 1 м цементування частини свердловини до 400 кг або більше 400 кг при роторному бурінні установками, глибина посадки колони, що цементується, до 100 м | колона | 0 |  |
| 160 | Вільний спуск або підняття обсадних труб [надфільтрових труб] у трубах більшого діаметра при бурінні обертальному установками і агрегатами на базі автомобілів вантажопідйомністю 12,5 т, зі з'єднанням труб муфтовим | м | 0 |  |
| 161 | Установлення фільтра на колоні водопідіймальних труб при роторному бурінні при глибині свердловин до 500 м | м тpуб | 0 |  |
| 162 | Монтаж насоса артезіанського із заглибним електродвигуном | шт | 0 |  |
| 163 | Засипка гравію в міжтрубний простір, спосіб буріння обертальний | м3 | 0,7 |  |
| 164 | Улаштування піщано-гравійної подушки | м3 | 1 |  |
| 165 | Улаштування оголовка | колод. | 1 |  |
| 166 | Відкачування води насосом із застосуванням комплекту обладнання роторного буріння при глибині свердловини до 500 м | доба | 1 |  |
|  | Роздiл 3. Влаштування водогону |  |  |  |
| 167 | Установлення кранів муфтових діаметром до 32 мм | кран | 2 |  |
| 168 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 4 |  |
| 169 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням | м | 0 |  |
| 170 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням | м | 20 |  |
| 171 | Контрольний бокс (пульт управління) | шт | 1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 172 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 280 |  |
| 173 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм | шт | 2 |  |
|  | Вiддiл 2. Проектна свердловина |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Земляні роботи |  |  |  |
| 174 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2; /в'язкого грунту пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/ | м3 | 65 |  |
| 175 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 4 |  |
| 176 | Влаштування глиняного замка1, 2 | м3 | 1 |  |
| 177 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | м3 | 68 |  |
|  | Роздiл 2. Буріння свердловини |  |  |  |
| 178 | Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 50 м у ґрунтах групи 2; /застосування долiт дiаметром до 200мм/ | м | 5 |  |
| 179 | Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 50 м у ґрунтах групи 5; /застосування долiт дiаметром до 200мм/ | м | 11 |  |
| 180 | Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 50 м у ґрунтах групи 6; /застосування долiт дiаметром до 200мм/ | м | 52 |  |
| 181 | Установлення кондуктора при колонковому бурінні | м | 5 |  |
| 182 | Вільний спуск або підняття обсадних труб [надфільтрових труб] у трубах більшого діаметра при бурінні обертальному установками і агрегатами на базі автомобілів вантажопідйомністю 12,5 т, зі з'єднанням труб муфтовим; /трубами iз зовнiшнiм дiаметром до 200 мм/ | м | 5 |  |
| 183 | Кріплення свердловин, при роторному бурінні установками і агрегатами на базі автомобілів, трубами з муфтовим з'єднанням, глибина свердловини до 100 м, група ґрунтів за стійкістю 2 | м | 70 |  |
| 184 | Цементація затрубного простору комплектом бурового обладнання і цементаційною установкою при витратах сухої суміші на 1 м цементування частини свердловини до 400 кг або більше 400 кг при роторному бурінні установками, глибина посадки колони, що цементується, до 100 м | колона | 1 |  |
| 185 | Вільний спуск або підняття обсадних труб [надфільтрових труб] у трубах більшого діаметра при бурінні обертальному установками і агрегатами на базі автомобілів вантажопідйомністю 12,5 т, зі з'єднанням труб муфтовим | м | 130 |  |
| 186 | Установлення фільтра на колоні водопідіймальних труб при роторному бурінні при глибині свердловин до 500 м | м тpуб | 9 |  |
| 187 | Монтаж насоса артезіанського із заглибним електродвигуном | шт | 1 |  |
| 188 | Засипка гравію в міжтрубний простір, спосіб буріння обертальний | м3 | 0,7 |  |
| 189 | Улаштування піщано-гравійної подушки | м3 | 1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 190 | Улаштування оголовка | колод. | 1 |  |
| 191 | Відкачування води насосом із застосуванням комплекту обладнання роторного буріння при глибині свердловини до 500 м | доба | 1 |  |
|  | Роздiл 3. Влаштування водогону |  |  |  |
| 192 | Установлення частин на муфтових з"єднаннях | шт | 12 |  |
| 193 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 4 |  |
| 194 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням | м | 60 |  |
| 195 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням | м | 20 |  |
| 196 | Контрольний бокс (пульт управління) | шт | 1 |  |
| 197 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 280 |  |
| 198 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм | шт | 2 |  |
|  | Роздiл 4. Охоронна зона |  |  |  |
| 199 | Установлення металевої огорожі з сітки по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м | м | 121,5 |  |
| 200 | Улаштування хвірток з установленням стовпів металевих | шт | 1 |  |
| 201 | Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 10 см | м3 | 60 |  |
| 202 | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см | м2 | 60 |  |
| 203 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 5 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 | м2 | 60 |  |
| 204 | Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см | м2 | 60 |  |
| 205 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 3 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 | м2 | -60 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-05 на Водопровід В2 протипожежний |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Земляні роботи |  |  |  |
| 206 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2; /при розробцi траншей/; /в'язкого грунту пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/ | м3 | 0 |  |
| 207 | Перевезення ґрунту до 1 км | т | 0 |  |
| 208 | Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 | м3 | 0 |  |
| 209 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2;; =Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом; , що сильно налипає на iнструменти | м3 | 0 |  |
| 210 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | м3 | 0 |  |
|  | Роздiл 2. Влаштування водопроводу В2 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 211 | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих грунтах (один водопровідний колодязь Д-1,5м та один водопровідний колодязь Д-2,0м) | м3 | 0 |  |
| 212 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 200 мм | шт | 0 |  |
| 213 | Установлення чавунних фасонних частин діаметром 125-200 мм | т | 0 |  |
| 214 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 200 мм | шт | 0 |  |
| 215 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм | м | 0 |  |
| 216 | Укладання сталевих водопровідних труб, діаметр труб 200 мм (влаштування двох футлярів) | м | 0 |  |
| 217 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских під відстійник ФП-4 (13,6х3,0х0,3) - 2 штуки | м3 | 0 |  |
| 218 | Монтаж резервуара технічних рідин | шт | 0 |  |
| 219 | Зворотня засипка резервуарів піском | м3 | 0 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-06 на Придбання обладнання для мереж |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Обладнання для каналізаційної мережі К1, К1. 0 |  |  |  |
|  | Роздiл 2. Обладнання для дощової мережі К2, К2,0 |  |  |  |
|  | Роздiл 3. Обладнання для водопровідних мереж В1 та В2 |  |  |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-07 на Влаштування дренажів |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Влаштування фільтраційного поля |  |  |  |
| 220 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2 | м3 | 9607,2 |  |
| 221 | Перевезення ґрунту до 1 км | т | 16812,6 |  |
| 222 | Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 | м3 | 9607,2 |  |
| 223 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | м3 | 96,072 |  |
| 224 | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу | м2 | 7530,24 |  |
| 225 | Улаштування щебеневої основи під трубопроводи | м3 | 791,37 |  |
| 226 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм | м | 2003,07 |  |
| 227 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 300 мм | м | 428,83 |  |
|  | Локальний кошторис 02-02-01 на Фортифікаційна споруда №1 |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Земляні роботи |  |  |  |
| 228 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2; /в'язкого грунту пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/ | м3 | 328 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 229 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2; =Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом; , що сильно налипає на iнструменти | м3 | 17 |  |
| 230 | Засипка споруд землею екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 1 | м3 | 345 |  |
| 231 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 345 |  |
|  | Роздiл 2. Плита днища ПДм-1 |  |  |  |
| 232 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих гравійних шарів, товщиною 100 мм | м3 | 9,1 |  |
| 233 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів | м3 | 45,5 |  |
| 234 | Улаштування бетонної підготовки, товщиною 100 мм | м3 | 9,3 |  |
| 235 | Улаштування захисного шару із геотекстилю | м2 | 91 |  |
| 236 | Улаштування гідроізоляції | м2 | 91 |  |
| 237 | Улаштування захисного шару із геотекстилю (другий шар) | м2 | 91 |  |
| 238 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских, товщиною 400 мм | м3 | 34 |  |
| 239 | Улаштування захисного шару із геотекстилю | м2 | 91 |  |
| 240 | Улаштування гідроізоляції | м2 | 91 |  |
| 241 | Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм | м2 | 91 |  |
| 242 | Додавати або виключати на кожні 25 мм зміни товщини бетонних стяжок | м2 | 91 |  |
|  | Роздiл 3. Стіна СТм-1 та СТм-2 |  |  |  |
| 243 | Улаштування гідроізоляції | м2 | 132 |  |
| 244 | Улаштування захисного шару із геотекстилю | м2 | 132 |  |
| 245 | Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм | м3 | 86,5 |  |
| 246 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки | т | 6,4563 |  |
| 247 | Улаштування захисного шару із геотекстилю | м2 | 132 |  |
| 248 | Улаштування гідроізоляції | м2 | 132 |  |
| 249 | Улаштування гідроізоляції | м2 | 132 |  |
|  | Роздiл 4. Плита покриття ППм-1 |  |  |  |
| 250 | Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м | м3 | 22,4 |  |
| 251 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки | т | 3,0592 |  |
| 252 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях | шт | 2 |  |
| 253 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар | м2 | 56 |  |
| 254 | Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар | м2 | 56 |  |
| 255 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм | м2 | 56 |  |
| 256 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 35 мм зміни товщини | м2 | 56 |  |
|  | Роздiл 5. Плита покриття ППм-2 (2 шт.) |  |  |  |
| 257 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м | м3 | 8,4 |  |
| 258 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар | м2 | 33 |  |
| 259 | Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар | м2 | 33 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 260 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм | м2 | 33 |  |
| 261 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 35 мм зміни товщини | м2 | 33 |  |
|  | Роздiл 6. Сходи (2 шт.) |  |  |  |
| 262 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 0,7 |  |
| 263 | Улаштування залізобетонних сходів | м3 | 4,7 |  |
|  | Локальний кошторис 02-02-02 на Фортифікаційна споруда №2 |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Земляні роботи |  |  |  |
| 264 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2; /в'язкого грунту пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/ | м3 | 328 |  |
| 265 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2; =Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом; , що сильно налипає на iнструменти | м3 | 17 |  |
| 266 | Засипка споруд землею екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 1 | м3 | 345 |  |
| 267 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 345 |  |
|  | Роздiл 2. Плита днища ПДм-1 |  |  |  |
| 268 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих гравійних шарів, товщиною 100 мм | м3 | 9,1 |  |
| 269 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів | м3 | 45,5 |  |
| 270 | Улаштування бетонної підготовки, товщиною 100 мм | м3 | 9,3 |  |
| 271 | Улаштування захисного шару із геотекстилю | м2 | 91 |  |
| 272 | Улаштування гідроізоляції | м2 | 91 |  |
| 273 | Улаштування захисного шару із геотекстилю (другий шар) | м2 | 91 |  |
| 274 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских, товщиною 400 мм | м3 | 34 |  |
| 275 | Улаштування захисного шару із геотекстилю | м2 | 91 |  |
| 276 | Улаштування гідроізоляції | м2 | 91 |  |
| 277 | Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм | м2 | 91 |  |
| 278 | Додавати або виключати на кожні 25 мм зміни товщини бетонних стяжок | м2 | 91 |  |
|  | Роздiл 3. Стіна СТм-1 та СТм-2 |  |  |  |
| 279 | Улаштування гідроізоляції | м2 | 132 |  |
| 280 | Улаштування захисного шару із геотекстилю | м2 | 132 |  |
| 281 | Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм | м3 | 86,5 |  |
| 282 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки | т | 6,4563 |  |
| 283 | Улаштування захисного шару із геотекстилю | м2 | 132 |  |
| 284 | Улаштування гідроізоляції | м2 | 132 |  |
| 285 | Улаштування гідроізоляції | м2 | 132 |  |
|  | Роздiл 4. Плита покриття ППм-1 |  |  |  |
| 286 | Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м | м3 | 22,4 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 287 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки | т | 3,0592 |  |
| 288 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях | шт | 2 |  |
| 289 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар | м2 | 56 |  |
| 290 | Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар | м2 | 56 |  |
| 291 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм | м2 | 56 |  |
| 292 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 35 мм зміни товщини | м2 | 56 |  |
|  | Роздiл 5. Плита покриття ППм-2 (2 шт.) |  |  |  |
| 293 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м | м3 | 8,4 |  |
| 294 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар | м2 | 33 |  |
| 295 | Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар | м2 | 33 |  |
| 296 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм | м2 | 33 |  |
| 297 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 35 мм зміни товщини | м2 | 33 |  |
|  | Роздiл 6. Сходи (2 шт.) |  |  |  |
| 298 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 0,7 |  |
| 299 | Улаштування залізобетонних сходів | м3 | 4,7 |  |
|  | Локальний кошторис 02-02-03 на Фортифікаційна споруда №3 |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Земляні роботи |  |  |  |
| 300 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2; /в'язкого грунту пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/ | м3 | 328 |  |
| 301 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2; =Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом; , що сильно налипає на iнструменти | м3 | 17 |  |
| 302 | Засипка споруд землею екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 1 | м3 | 345 |  |
| 303 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 345 |  |
|  | Роздiл 2. Плита днища ПДм-1 |  |  |  |
| 304 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих гравійних шарів, товщиною 100 мм | м3 | 9,1 |  |
| 305 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів | м3 | 45,5 |  |
| 306 | Улаштування бетонної підготовки, товщиною 100 мм | м3 | 9,3 |  |
| 307 | Улаштування захисного шару із геотекстилю | м2 | 91 |  |
| 308 | Улаштування гідроізоляції | м2 | 91 |  |
| 309 | Улаштування захисного шару із геотекстилю (другий шар) | м2 | 91 |  |
| 310 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских, товщиною 400 мм | м3 | 34 |  |
| 311 | Улаштування захисного шару із геотекстилю | м2 | 91 |  |
| 312 | Улаштування гідроізоляції | м2 | 91 |  |
| 313 | Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм | м2 | 91 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 314 | Додавати або виключати на кожні 25 мм зміни товщини бетонних стяжок | м2 | 91 |  |
|  | Роздiл 3. Стіна СТм-1 та СТм-2 |  |  |  |
| 315 | Улаштування гідроізоляції | м2 | 132 |  |
| 316 | Улаштування захисного шару із геотекстилю | м2 | 132 |  |
| 317 | Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм | м3 | 86,5 |  |
| 318 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки | т | 6,4563 |  |
| 319 | Улаштування захисного шару із геотекстилю | м2 | 132 |  |
| 320 | Улаштування гідроізоляції | м2 | 132 |  |
| 321 | Улаштування гідроізоляції | м2 | 132 |  |
|  | Роздiл 4. Плита покриття ППм-1 |  |  |  |
| 322 | Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м | м3 | 22,4 |  |
| 323 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки | т | 3,0592 |  |
| 324 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях | шт | 2 |  |
| 325 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар | м2 | 56 |  |
| 326 | Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар | м2 | 56 |  |
| 327 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм | м2 | 56 |  |
| 328 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 35 мм зміни товщини | м2 | 56 |  |
|  | Роздiл 5. Плита покриття ППм-2 (2 шт.) |  |  |  |
| 329 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м | м3 | 8,4 |  |
| 330 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар | м2 | 33 |  |
| 331 | Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар | м2 | 33 |  |
| 332 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм | м2 | 33 |  |
| 333 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 35 мм зміни товщини | м2 | 33 |  |
|  | Роздiл 6. Сходи (2 шт.) |  |  |  |
| 334 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 0,7 |  |
| 335 | Улаштування залізобетонних сходів | м3 | 4,7 |  |
|  | Локальний кошторис 04-01-01 на Будівництво КЛ-0,4 кВ |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Земляні роботи механізовано |  |  |  |
| 336 | ШУРФ. Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 в мiсцях, що знаходяться на вiдстанi до 1м вiд кабелiв, що прокладенi в трубопроводах або коробах, а також вiд водопровiдних i каналiзацiйних труб | м3 | 20 |  |
| 337 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2; , траншей прямокутного перерiзу | м3 | 173,214 |  |
| 338 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | м3 | 17,3214 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 339 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2; , траншей прямокутного перерiзу | м3 | 30,266 |  |
| 340 | ШУРФ. Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 20 |  |
| 341 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 121 кВт [165 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | м3 | 190,5354 |  |
| 342 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 190,5354 |  |
| 343 | Перевезення ґрунту до 1 км | т | 54,4788 |  |
|  | Роздiл 2. Прокладання кабелю |  |  |  |
| 344 | Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї | м | 320 |  |
| 345 | Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі | м | 320 |  |
| 346 | Укладання сталевих труб, дiаметр труб 125 мм | м | 0 |  |
| 347 | Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів | км | 0,048 |  |
| 348 | Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг | м | 95,0795 |  |
| 349 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 0 |  |
| 350 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг | м | 136 |  |
| 351 | Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 2 кг | м | 542 |  |
| 352 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг | м | 199 |  |
| 353 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 2 кг | м | 128 |  |
| 354 | Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 3 кг | м | 0 |  |
| 355 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг | м | 0 |  |
| 356 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 3 кг | м | 0 |  |
| 357 | Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 6 кг | м | 76,757 |  |
| 358 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг | м | 204 |  |
| 359 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 6 кг | м | 136 |  |
| 360 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 200 |  |
| 361 | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | м | 2684 |  |
| 362 | Монтаж муфти сполучної епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм2 | шт | 3 |  |
| 363 | Монтаж муфти сполучної епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 70 мм2 | шт | 1 |  |
| 364 | Монтаж муфти сполучної епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2 | шт | 1 |  |
| 365 | Монтаж муфти сполучної епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 185 мм2 | шт | 4 |  |
| 366 | Монтаж муфти сполучної епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 240 мм2 | шт | 1 |  |
| 367 | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 16 мм2 | шт | 32 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 368 | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 35 мм2 | шт | 64 |  |
| 369 | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 70 мм2 | шт | 48 |  |
| 370 | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 150 мм2 | шт | 8 |  |
| 371 | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 240 мм2 | шт | 56 |  |
| 372 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 125 мм | шт | 48 |  |
| 373 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 125 мм | шт | 48 |  |
| 374 | Улаштування уведення кабелів у будинок | ввод | 48 |  |
| 375 | Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ [в електроустановках, що знаходяться під напругою [з оформленням наряду допуску]] | фазув-ня | 27 |  |
| 376 | Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам | лінія | 27 |  |
|  | Роздiл 3. Монтаж щитів |  |  |  |
| 377 | Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідного пристрою | пристрій | 4 |  |
| 378 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 7 |  |
| 379 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А | шт | 8 |  |
| 380 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 400 А | шт | 3 |  |
| 381 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | м | 720 |  |
| 382 | Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 40х40х5 мм | шт | 80 |  |
| 383 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | 1,5368 |  |
| 384 | Монтаж опорних конструкцій | т | 1,5368 |  |
| 385 | Прокладання лотків | м | 66 |  |
| 386 | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм | м | 160 |  |
|  | Локальний кошторис 04-01-02 на "Захисні засоби по техниці безпеки" |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Захисні та експлуатаційні заходи |  |  |  |
|  | Локальний кошторис 04-01-03 на Придбання обладнання електромереж |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Матеріали |  |  |  |
|  | Локальний кошторис 07-01-01 на Мощення |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Роздiл 1. Мощення тип І. |  |  |  |
| 387 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм | м2 | 10409 |  |
| 388 | Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 10 см | м3 | 995,9 |  |
| 389 | Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем | м2 | 9959 |  |
| 390 | Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см | м2 | 9959 |  |
| 391 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 4 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 | м2 | 9959 |  |
| 392 | Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см | м2 | 9959 |  |
| 393 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 9 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 | м2 | 9959 |  |
| 394 | Улаштування бетонної підготовки М-150 | м3 | 1040,9 |  |
| 395 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м | м2 | 10409 |  |
|  | Роздiл 2. Мощення тип ІІ. |  |  |  |
| 396 | Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 10 см | м3 | 712 |  |
| 397 | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см | м2 | 712 |  |
| 398 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 5 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 | м2 | 712 |  |
| 399 | Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см | м2 | 712 |  |
| 400 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 3 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 | м2 | -712 |  |
|  | Роздiл 3. Мощення тип ІІІ. |  |  |  |
| 401 | Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 10 см | м3 | 0 |  |
| 402 | Стабілізація ґрунтової основи земляного полотна при використанні геотекстильного матеріалу | м2 | 0 |  |
| 403 | Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см | м2 | 0 |  |
| 404 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 5 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 | м2 | 0 |  |
| 405 | Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см | м2 | 0 |  |
| 406 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 7 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 | м2 | 0 |  |
| 407 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м | м2 | 0 |  |
|  | Роздiл 4. Мощення тип ІV. |  |  |  |
| 408 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 34,8 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 409 | Стабілізація ґрунтової основи земляного полотна при використанні геотекстильного матеріалу | м2 | 348 |  |
| 410 | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см | м2 | 348 |  |
| 411 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 | м2 | 348 |  |
| 412 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м | м2 | 348 |  |
|  | Роздiл 5. Мощення тип V. |  |  |  |
| 413 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 156 |  |
| 414 | Улаштування основи зі гравійно-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см | м2 | 1568 |  |
| 415 | Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 5 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 | м2 | -1568 |  |
| 416 | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см | м2 | 1568 |  |
| 417 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 7 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 | м2 | -1568 |  |
| 418 | Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладальником за ширини укладання 6 м | м2 | 1568 |  |
| 419 | Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладальником, за зміни товщини на кожні 16 см додавати або вилучати до/з норм 27-30-1 - 27-30-4 | м2 | -1568 |  |
|  | Роздiл 6. Мощення тип VІ. |  |  |  |
| 420 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 12,5 |  |
| 421 | Укріплення узбіч щебенево-піщаною сумішшю, за товщини шару 10 см | м2 | 125 |  |
| 422 | Укріплення узбіч щебенево-піщаною сумішшю, за зміни товщини на кожен 8 см додавати або вилучати до/з норми 27-21-1 | м2 | 125 |  |
|  | Роздiл 7. Укріплення укосу георешіткою |  |  |  |
| 423 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 0 |  |
| 424 | Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу під час укріплення укосів, непідтоплюваного | м2 | 0 |  |
| 425 | Улаштування георешітки з синтетичного матеріалу під час укріплення укосів, непідтоплюваного | м2 | 0 |  |
|  | Роздiл 8. Камені бортові. |  |  |  |
| 426 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм | м | 2508 |  |
| 427 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм | м | 585 |  |
|  | Локальний кошторис 07-01-02 на Підпірні стінки |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Земляні роботи |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 428 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2; /в'язкого грунту пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/ | м3 | 13 |  |
| 429 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2;; =Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | м3 | 0,7 |  |
| 430 | Засипання пазух об'ємом до 10000 м3 із ґрунтів незв'язних | м3 | 10 |  |
|  | Роздiл 2. Влаштування підпірних стінок ПС-1, ПС-2, ПС- 3 |  |  |  |
| 431 | Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм ( ПС-1, довжиною 70м ) | м3 | 1,55 |  |
| 432 | Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм ( ПС-2, довжиною 47м ) | м3 | 1,04 |  |
| 433 | Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм ( ПС-3, довжиною 3,4 м ) | м3 | 3,47 |  |
| 434 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | м2 | 223,3 |  |
|  | Локальний кошторис 07-01-03 на Огорожа та МАФ |  |  |  |
| 435 | Установлення металевої огорожі з сітки по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м | м | 121,5 |  |
| 436 | Улаштування хвірток з установленням стовпів металевих | шт | 2 |  |
| 437 | Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів | шт | 2 |  |
|  | Локальний кошторис 07-01-04 на Сходи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Зовнішні сходи СХ-1. |  |  |  |
| 438 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 0 |  |
| 439 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих гравійних шарів | м3 | 0 |  |
| 440 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 0 |  |
| 441 | Улаштування сходів | м3 | 0 |  |
| 442 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 46 |  |
| 443 | Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни товщини стяжок цементних | м2 | 46 |  |
| 444 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 59,4 |  |
| 445 | Виготовлення огорожі сходів та закладних деталей | т | 0 |  |
| 446 | Монтаж огорожі сходів | т | 0 |  |
| 447 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0 |  |
| 448 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 0 |  |
| 449 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 0 |  |
|  | Роздiл 2. Зовнішні сходи СХ-2 |  |  |  |
| 450 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 451 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих гравійних шарів | м3 | 0 |  |
| 452 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 0 |  |
| 453 | Улаштування сходів | м3 | 0 |  |
| 454 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 9 |  |
| 455 | Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни товщини стяжок цементних | м2 | 9 |  |
| 456 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 12,75 |  |
| 457 | Виготовлення огорожі сходів та закладних деталей | т | 0 |  |
| 458 | Монтаж огорожі сходів | т | 0 |  |
| 459 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0 |  |
| 460 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 0 |  |
| 461 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 0 |  |
|  | Роздiл 3. Інші роботи. |  |  |  |
| 462 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм (сходинки) | м | 0 |  |
|  | Локальний кошторис 07-01-05 на Водовідвідні споруди |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Лоток Л-1. |  |  |  |
| 463 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 80 |  |
| 464 | Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з поздовжніх лотків зі збірних залізобетонних конструкцій | м | 800 |  |
|  | Роздiл 2. Лоток Л-2. |  |  |  |
| 465 | Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см | м2 | 44 |  |
| 466 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 5 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 | м2 | -44 |  |
| 467 | Встановлення водовідвідних лотків посиленої серії BetoMax Basic і CompoMax Basic з шириною гідравлічного перерізу 300 мм | м | 87 |  |
|  | Роздiл 3. Лоток Л-3. |  |  |  |
| 468 | Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см | м2 | 4,25 |  |
| 469 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 5 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 | м2 | -4,25 |  |
| 470 | Встановлення водовідвідних лотків посиленої серії BetoMax Basic і CompoMax Basic з шириною гідравлічного перерізу 300 мм | м | 8 |  |
|  | Роздiл 4. Лоток Л-4. |  |  |  |
| 471 | Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см | м2 | 31 |  |
| 472 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 5 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 | м2 | -31 |  |
| 473 | Встановлення водовідвідних лотків посиленої серії BetoMax Basic і CompoMax Basic з шириною гідравлічного перерізу 300 мм | м | 61 |  |
|  | Роздiл 5. Лоток Л-5. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 474 | Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см | м2 | 63 |  |
| 475 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 5 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 | м2 | -63 |  |
| 476 | Встановлення водовідвідних лотків посиленої серії BetoMax Basic і CompoMax Basic з шириною гідравлічного перерізу 300 мм | м | 125 |  |
|  | Роздiл 6. Лоток Л-6. |  |  |  |
| 477 | Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см | м2 | 11 |  |
| 478 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 5 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 | м2 | -11 |  |
| 479 | Встановлення водовідвідних лотків посиленої серії BetoMax Basic і CompoMax Basic з шириною гідравлічного перерізу 300 мм | м | 20 |  |
|  | Роздiл 7. Лоток Л-7. |  |  |  |
| 480 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 3,64 |  |
| 481 | Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з поздовжніх лотків зі збірних залізобетонних конструкцій | м | 104 |  |
|  | Роздiл 8. Інші роботи. |  |  |  |
| 482 | Улаштування каналів, дамб обвалування екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,4] м3 у ґрунтах 2 групи | м3 | 455 |  |
| 483 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером | м3 | 4,1 |  |
| 484 | Укладання сталевих водопровідних труб, діаметр труб 500 мм | м | 70 |  |
| 485 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | м3 | 14 |  |
|  | Локальний кошторис 07-01-06 на Вертикальне планування |  |  |  |
| 486 | Планування площ бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] за 1 прохід | м2 | 18694,8 |  |
| 487 | Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 (виїмка з переміщенням в місця насипу) | м3 | 11238,96 |  |
| 488 | Додавати на кожні наступні 50 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2 | м3 | 11238,96 |  |
| 489 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 | м3 | 11238,96 |  |
| 490 | Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 20 см | м3 | 11238,96 |  |
| 491 | Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 20 см | м3 | 11238,96 |  |
|  | Роздiл 1. Заміна грунту |  |  |  |
| 492 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2 | м3 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 493 | Перевезення ґрунту до 1 км | т | 0 |  |
| 494 | Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 | м3 | 0 |  |
| 495 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2 | м3 | 0 |  |
| 496 | Перевезення ґрунту до 1 км | т | 0 |  |
| 497 | Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 | м3 | 0 |  |
|  | Локальний кошторис 07-02-01 на Підготовчі роботи |  |  |  |
| 498 | Планування площ бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] за 1 прохід | м2 | 1000 |  |
| 499 | Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 30 см | м3 | 300 |  |
| 500 | Робота на відвалі,щебінь | м3 | 14797,1436 |  |
| 501 | Розроблення щебеню з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3 | м3 | 14797,1436 |  |
| 502 | Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами на вiдстань 1 км | т | 21307,886784 |  |
|  | Локальний кошторис 07-02-02 на Вертикальне планування |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Вертикальне планування |  |  |  |
| 503 | Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1(переміщення родючого шару) | м3 | 0 |  |
| 504 | Додавати на кожні наступні 40 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 1(переміщення родючого шару) | м3 | 0 |  |
| 505 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1 | м3 | 0 |  |
| 506 | Перевезення ґрунту до 1 км | т | 0 |  |
| 507 | Робота на відвалі, група ґрунтів 1 | м3 | 0 |  |
| 508 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1 | м3 | 43440 |  |
| 509 | Перевезення ґрунту до 1 км | т | 76020 |  |
| 510 | Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1(повернення родючого шару)[ /ранiше розпушеного ґрунту, за винятком підірваної скельної породи, сипучих пісків/] | м3 | 43440 |  |
| 511 | Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2(розрвнювання зайвого грунту) | м3 | 0 |  |
| 512 | Додавати на кожні наступні 30 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 2 | м3 | 0 |  |
| 513 | Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 3 | м3 | 43010,31 |  |
| 514 | Додавати на кожні наступні 50 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 3 | м3 | 43010,31 |  |
| 515 | Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 4 | м3 | 31342,88 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 516 | Додавати на кожні наступні 40 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 4 | м3 | 31342,88 |  |
| 517 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2 | м3 | 0 |  |
| 518 | Перевезення ґрунту до 1 км | т | 0 |  |
| 519 | Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 | м3 | 0 |  |
| 520 | Ремонт і утримування ґрунтових землевозних доріг на кожні 1,0 км довжини, група ґрунтів 2 | м3 | 0 |  |
| 521 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 3 | м3 | 60002,7 |  |
| 522 | Перевезення ґрунту до 1 км | т | 156005,265 |  |
| 523 | Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 | м3 | 60002,7 |  |
| 524 | Ремонт і утримування ґрунтових землевозних доріг на кожні 0,5 км довжини, група ґрунтів 3 | м3 | 60002,7 |  |
| 525 | Розпушення скельного ґрунту гідро-молотом, підвішеним на стрілі екскаватора,група ґрунтів 5 м | м3 | 45232,4 | Розцінка була прийнята згідно завдання на проектування для виконання робіт у складних умовах згідно пункту 5.9 Настанови з визначення вартості будівництва. |
| 526 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 5 | м3 | 26510,04 |  |
| 527 | Перевезення ґрунту до 1 км | т | 58322,88 |  |
| 528 | Робота на відвалі, група ґрунтів 5-6 | м3 | 26510,4 |  |
| 529 | Ремонт і утримування ґрунтових землевозних доріг на кожні 0,5 км довжини, група ґрунтів 5 | м3 | 26510,4 |  |
| 530 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2[ /в'язкого ґрунту пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/] | м3 | 13636 |  |
| 531 | Перевезення ґрунту до 1 км | т | 23863 |  |
| 532 | Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 | м3 | 13636 |  |
| 533 | Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 30 см | м3 | 258116 |  |
| 534 | Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 30 см | м3 | 258116 |  |
| 535 | Планування площ бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] за 1 прохід | м2 | 91710 |  |
|  | Роздiл 2. Формування насипів між майданчиками |  |  |  |
| 536 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 | м3 | 75512 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 537 | Планування укосів насипів екскаватором- планувальником, група ґрунтів 1 | м2 | 10000 |  |
|  | Роздiл 3. Кріплення укосів |  |  |  |
| 538 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2 | м3 | 70200 |  |
| 539 | Перевезення ґрунту до 1 км | т | 122850 |  |
| 540 | Ремонт і утримування ґрунтових землевозних доріг на кожні 1,0 км довжини, група ґрунтів 2 | м3 | 70200 |  |
| 541 | Пошарове укладання ґрунту екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2 | м3 | 70200 |  |
| 542 | Ущільнення ґрунту самохідними вібраційними котками масою 2,2 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 50 см | м3 | 70200 |  |
| 543 | Ущільнення ґрунту самохідними вібраційними котками масою 2,2 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 50 см | м3 | 70200 |  |
| 544 | Армування шарів покриття геосіткою | м2 | 90504 |  |
| 545 | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні | м2 | 79579,5 |  |
| 546 | Армування шарів покриття георешіткою | м2 | 21297 |  |
| 547 | Виготовлення Г - подібних анкерів | т | 43,9655 |  |
| 548 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1 | м3 | 7968 |  |
| 549 | Перевезення ґрунту до 4 км | т | 13891,5 |  |
| 550 | Засипання георешіток ґрунтом екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1 | м3 | 7968 |  |
|  | Роздiл 4. Кріплення основи укосів каменем |  |  |  |
| 551 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2[ /в'язкого ґрунту пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/] | м3 | 0 |  |
| 552 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1[ /в'язкого ґрунту пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/] | м3 | 20294,12 |  |
| 553 | Перевезення ґрунту до 1 км | т | 39573,534 |  |
| 554 | Робота на відвалі, група ґрунтів 1 | м3 | 20294,12 |  |
| 555 | Влаштування кріплення з великогабаритного каменю | м3 | 15129,91017 |  |
| 556 | Улаштування основи під кріплення укосу щебеневої | м3 | 1401 |  |
| 557 | Корчування середнього чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання викорчовувачами- збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] | га | 0 |  |
| 558 | Згрібання зрізаного або викорчуваного середнього чагарника і дрібнолісся чагарниковими граблями на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням до 20 м | га | 0 |  |
| 559 | Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів до 24 см | шт | 0 |  |
| 560 | Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів до 32 см | шт | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 561 | Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 24 см | пнів | 0 |  |
| 562 | Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 32 см | пнів | 0 |  |
| 563 | Обробка деревини м'яких порід, крім модрини, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 24 см[ без заготiвлi дров] | шт | 0 |  |
| 564 | Обробка деревини м'яких порід, крім модрини, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 32 см[ без заготiвлi дров] | шт | 0 |  |
| 565 | Вивезення пнів тракторними причепами 2 т на відстань до 100 м, діаметр дерев до 32 см | шт | 0 |  |
|  | Локальний кошторис 07-02-04 на Благоустрій |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Мощення тип ІІ. |  |  |  |
| 566 | Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 10 см | м3 | 11146 |  |
| 567 | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см | м2 | 11146 |  |
| 568 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 5 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 | м2 | 11146 |  |
| 569 | Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см | м2 | 11146 |  |
| 570 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 3 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 | м2 | -11146 |  |
|  | Роздiл 2. Мощення тип ІV. |  |  |  |
| 571 | Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 10 см | м3 | 163,6 |  |
| 572 | Стабілізація ґрунтової основи земляного полотна при використанні геотекстильного матеріалу | м2 | 1636 |  |
| 573 | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см | м2 | 1625 |  |
| 574 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 | м2 | 1636 |  |
| 575 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м | м2 | 1636 |  |
|  | Роздiл 3. Мощення тип V. |  |  |  |
| 576 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 5,1 |  |
| 577 | Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см | м2 | 51 |  |
| 578 | Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 5 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 | м2 | -51 |  |
| 579 | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см | м2 | 51 |  |
| 580 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 7 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 | м2 | -51 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 581 | Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладальником за ширини укладання 6 м | м2 | 51 |  |
|  | Роздiл 4. Мощення тип VІ. |  |  |  |
| 582 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 4301 |  |
| 583 | Укріплення узбіч щебенево-піщаною сумішшю, за товщини шару 10 см | м2 | 4301 |  |
| 584 | Укріплення узбіч щебенево-піщаною сумішшю, за зміни товщини на кожен 8 см додавати або вилучати до/з норми 27-21-1 | м2 | 4301 |  |
|  | Роздiл 5. Укріплення укосу георешіткою |  |  |  |
| 585 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 1386,1 |  |
| 586 | Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу під час укріплення укосів, непідтоплюваного | м2 | 13861 |  |
| 587 | Улаштування георешітки з синтетичного матеріалу під час укріплення укосів, непідтоплюваного | м2 | 13861 |  |
| 588 | Виготовлення Г - подібних анкерів | т | 26,54 |  |
| 589 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1 | м3 | 7833,3 |  |
| 590 | Перевезення ґрунту до 4 км | т | 13708,275 |  |
| 591 | Засипання георешіток ґрунтом екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1 | м3 | 7333,3 |  |
|  | Роздiл 6. Камені бортові. |  |  |  |
| 592 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм | м | 833 |  |
|  | Роздiл 7. Переносні вироби |  |  |  |
|  | Роздiл 8. Інші роботи. |  |  |  |
| 593 | Улаштування каналів, дамб обвалування екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,4] м3 у ґрунтах 2 групи | м3 | 5093 |  |
| 594 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером | м3 | 14,25 |  |
| 595 | Укладання сталевих водопровідних труб, діаметр труб 500 мм | м | 285 |  |
| 596 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | м3 | 42,36 |  |
|  | Роздiл 9. Лоток Л-7. |  |  |  |
| 597 | Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з поздовжніх лотків зі збірних залізобетонних конструкцій | м | 103 |  |
|  | Роздiл 10. Лоток Б-6. |  |  |  |
| 598 | Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з лотків в укосах насипу | м | 155 |  |
| 599 | Укріплення площадки за шпорами гасителя збірними бетонними плитами за розмивних грунтів | м2 | 80,32 |  |
|  | Роздiл 11. Дорога Тип-7 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 10 см | м3 | 1186,5 |  |
| 601 | Улаштування кам'яної основи під дорогу ТИП-7 | м3 | 11865 |  |
| 602 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 3 | м3 | 4152,75 |  |
| 603 | Перевезення ґрунту до 1 км | т | 8097,8625 |  |
| 604 | Улаштування тимчасових профільованих ґрунтових доріг під час роботи вище нульових відміток, 3 група ґрунту | м3 | 4152,75 |  |
|  | Роздiл 12. Бар'єрна огорожа та переносні вироби |  |  |  |
| 605 | Улаштування металевої бар'єрної огорожі під час забивання стояків в ґрунт, за відстані між стояками 2 м | м | 1067 |  |
|  | Роздiл 13. Нагірна канава |  |  |  |
| 606 | Улаштування каналів, дамб обвалування екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,4] м3 у ґрунтах 2 групи | м3 | 3423 |  |
| 607 | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу | м2 | 8094,98 |  |
| 608 | Улаштування щебеневої основи | м3 | 1141 |  |
|  | Локальний кошторис 07-02-05 на Улаштування паль |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Підготовчі роботи (улаштування майданчика для виготовлення каркасів та бурової установки, тимчасова дорога) |  |  |  |
| 609 | Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 10 см | м3 | 405 |  |
| 610 | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см | м2 | 12150 |  |
| 611 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 5 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 | м2 | 12150 |  |
| 612 | Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см | м2 | 12150 |  |
| 613 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 5 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 | м2 | 12150 |  |
| 614 | Улаштування кам'яної основи під дорогу ТИП-7 | м3 | 810 |  |
|  | Роздiл 2. Палі 1000 мм-22 м (27 шт) |  |  |  |
| 615 | Улаштування залізобетонних буронабивних паль діаметром до 1020 мм у ґрунтах групи 3[ /улаштування буронабивних паль/] | м3 | 466,29 |  |
|  | Роздiл 3. Палі 1000 мм-27 м (19 шт) |  |  |  |
| 616 | Улаштування залізобетонних буронабивних паль діаметром до 1020 мм у ґрунтах групи 3[ /улаштування буронабивних паль/] | м3 | 402,8 |  |
|  | Роздiл 4. Палі 1000 мм-33 м (32 шт) |  |  |  |
| 617 | Улаштування залізобетонних буронабивних паль діаметром до 1020 мм у ґрунтах групи 3[ /улаштування буронабивних паль/] | м3 | 829,12 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Роздiл 5. Улаштування ростверку |  |  |  |
| 618 | Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока" , товщина перекриття до 200 мм | м3 | 552 |  |
| 619 | Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 | м3 | 552 |  |
| 620 | Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм | м3 | 552 |  |
| 621 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки | т | 37,373 |  |
| 622 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | м2 | 810 |  |
|  | Роздiл 6. Різні роботи |  |  |  |
| 623 | Розроблення ґрунту з свердловин з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0, 65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2 | м3 | 1675,17 |  |
| 624 | Перевезення ґрунту до 1 км | т | 3266,5815 |  |
| 625 | Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 | м3 | 1675,17 |  |
|  | Локальний кошторис 07-03-01 на Будівництво зовнішнього освітлення території |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Влаштування опор CВ-9,5 |  |  |  |
| 626 | Установлення залізобетонних одностоякових опор СВ-9, 5 для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами] в вириті котловани | опоpа | 16 |  |
| 627 | Установлення залізобетонних одностоякових опор з одним підкосом СВ-9,5 для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами] | опоpа | 15 |  |
|  | Роздiл 2. Влаштування металевих опор |  |  |  |
| 628 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 37,5 |  |
| 629 | Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т | шт | 5 |  |
|  | Роздiл 3. Підвішування проводу |  |  |  |
| 630 | Пiдвiшування самонесучого iзольованого проводу по опорах | км | 2,902 |  |
| 631 | При кiлькостi опор бiльше 5 на 1 км лiнiї | опоpа | 52 |  |
| 632 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм | м | 55 |  |
| 633 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 120 мм2 | м | 55 |  |
|  | Роздiл 4. Прокладання проводу |  |  |  |
| 634 | Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм2 | м | 155 |  |
|  | Роздiл 5. Влаштування: ліхтарів, світильників, світлофорів, прожекторів |  |  |  |
| 635 | Установлення світлодіодних світильників | шт | 38 |  |
| 636 | Монтаж ліхтарів оглядових прямих та кутових | шт | 12 |  |
| 637 | Монтаж світлофора сигнального дволінзового | шт | 5 |  |
| 638 | Прожектор, що установлюється окремо, на сталевій конструкції на землі з лампою потужністю 500 Вт | шт | 57 |  |
|  | Роздiл 6. Монтаж клемної коробки |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 639 | Коробка клемна, установлювана на металеких опорах | шт | 74 |  |
|  | Роздiл 7. Влаштування заземлення опор |  |  |  |
| 640 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 84 |  |
| 641 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 84 |  |
| 642 | Монтаж шин заземленння опор ВЛ 0,38-10 кВ | м шин | 672 |  |
| 643 | Заземлюючий спуск iз круглої сталi по з/б опорi ВЛ 0,4 кВ | опора | 84 |  |
| 644 | Замірювання електричного опору контуру заземлення опори | опора | 84 |  |
|  | Роздiл 8. Земляні роботи механізовано |  |  |  |
| 645 | ШУРФ. Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 в мiсцях, що знаходяться на вiдстанi до 1м вiд кабелiв, що прокладенi в трубопроводах або коробах, а також вiд водопровiдних i каналiзацiйних труб | м3 | 16 |  |
| 646 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2; , траншей прямокутного перерiзу | м3 | 823,512 |  |
| 647 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | м3 | 82,3512 |  |
| 648 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2; , траншей прямокутного перерiзу | м3 | 188,712 |  |
| 649 | ШУРФ. Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 20 |  |
| 650 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 121 кВт [165 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | м3 | 1132,329 |  |
| 651 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 1132,329 |  |
| 652 | Перевезення ґрунту до 1 км | т | 424,602 |  |
|  | Роздiл 9. Прокладання кабелю |  |  |  |
| 653 | Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї | м | 2336 |  |
| 654 | Укладання сталевих труб, дiаметр труб 125 мм | м | 110 |  |
| 655 | Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів | км | 0,155 |  |
| 656 | Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг | м | 2392 |  |
| 657 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 235 |  |
| 658 | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | м | 2585 |  |
| 659 | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 16 мм2 | шт | 282 |  |
| 660 | Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ [в електроустановках, що знаходяться під напругою [з оформленням наряду допуску]] | фазув-ня | 6 |  |
| 661 | Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам | лінія | 6 |  |
|  | Роздiл 10. Бокс монтажний |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 662 | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв | шафа | 7 |  |
| 663 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 24 |  |
| 664 | Монтаж ізолятора опорного напругою до 10 кВ, 2 точки кріплення | шт | 60 |  |
| 665 | Шина збірна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм2 | м | 14 |  |
| 666 | Монтаж контакторів | шт | 10 |  |
|  | Роздiл 11. Матеріали |  |  |  |
| 667 | Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т | шт | 62 |  |

Щодо формування договірної ціни (ризики та інфляційні процеси) 1. Кошти на покриття ризиків Відповідно до пункту 5.31 Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», у складі очікуваної вартості закупівлі Замовником передбачені кошти на покриття ризиків, пов’язаних з виконанням робіт. Учасник процедури закупівлі зобов’язаний передбачити у складі своєї тендерної пропозиції кошти на покриття ризиків у розмірі 1 % від прямих витрат. Під прямими витратами у межах цієї закупівлі розуміються витрати, безпосередньо пов’язані з виконанням робіт, а саме: витрати на оплату праці робітників; витрати на експлуатацію будівельних машин і механізмів; вартість матеріальних ресурсів. Зазначений розмір коштів є фіксованим та однаковим для всіх учасників процедури закупівлі та підлягає обов’язковому включенню до складу договірної ціни без зміни його розміру. Порядок використання таких коштів визначається проєктом договору про закупівлю. 2. Кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами Відповідно до пункту 5.33 Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», у складі очікуваної вартості закупівлі Замовником враховані кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами. Учасник процедури закупівлі зобов’язаний включити зазначені кошти до складу договірної ціни у розмірі, визначеному відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації, без зміни їх обсягу. Розмір коштів на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, становить 20195,537 тис.грн. Зазначені кошти призначені для відшкодування збільшення вартості трудових та матеріально-технічних ресурсів, спричиненого інфляційними процесами протягом виконання робіт. Порядок використання таких коштів визначається проєктом договору про закупівлю.

Примітки: - У разі, якщо по тексту технічні специфікації містять посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. - читати "або еквівалент". - У разі подання тендерної пропозиції, Учасник гарантує, що усі матеріали та обладнання, що будуть використані в ході робіт не є виробництва міжнародних спонсорів війни визначеними НАЗК, що викладене в посиланні https://sanctions.nazk.gov.ua./boycott/ . Матеріали та обладнання не можуть бути виробництва російської федерації, республіки білорусь та Ісламської Республіки Іран, а також відповідно до постанови КМУ від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (зі змінами) замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг у громадян Російської Федерації/ Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/ Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран; юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі — активи), якої є Російська Федерація/ Республіка Білорусь/ Ісламська Республіка Іран, громадянин Російської Федерації/ Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/ Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів походженням з Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран, за винятком товарів походженням з Російської Федерації / Республіки Білорусь, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою №1178.

Вимоги до виконання робіт: 1. Виконання робіт здійснюється учасником якісно, з використанням власних та залучених матеріально-технічних ресурсів, відповідно до Постанови КМУ від 19 листопада 2025 р. № 1512 Деякі особливості визначення вартості будівництва в умовах воєнного стану та НАСТАНОВИ Правила визначення вартості будівництва. 2. Під час проведення будівельно-монтажних робіт учасником/підрядником забезпечується дотримання вимог чинного законодавства щодо охорони та збереження навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення та безпеки прилеглих об’єктів техногенного середовища. 3. Учасник-переможець бере на себе зобов`язання з дотримання усіх вимог охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки на Об`єкті. 4. Учасник-підрядник зобов’язується та несе персональну відповідальність за вивезення будівельного сміття в спеціально відведені місця. 5. Учасник розраховує вартість робіт виходячи із діючих вимог та стандартів, з урахуванням усіх своїх витрат, податків та обов’язкових платежів (зборів) а також матеріалів для виконання робіт. Не врахована учасником вартість окремих робіт та/або матеріалів не сплачується замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його пропозиції. 6. Учасник-підрядник повинен виконати роботи, якість яких відповідає умовам чинного законодавства, нормативно-технічним актам з дотриманням вимог санітарних норм та охорони навколишнього середовища. 7. Учасник в договірну ціну включає вартість робіт згідно із технічними вимогами з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів (що сплачуються або мають бути сплачені на підставі діючих нормативних документів) та з урахуванням ПДВ або без ПДВ (у разі коли суб’єкт господарювання звільнений від сплати ПДВ згідно чинного законодавства України). 8. Розрахунок розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів, які споруджуються за рахунок державних коштів виконується у відповідності до «Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується під час визначення вартості будівництва», затвердженого наказом Мінрегіону від 20 жовтня 2016 року №281 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2016 року за №1469/29599( в редакції наказу Мінрегіону від 27 липня 2018 року №196, зареєстрованому в Міністерства юстиції України 16 серпня 2018 року за №931/32383). 9. Учасник конкурсних торгів визначає розмір кошторисної заробітної плати при складанні ціни пропозиції виходячи із середньомісячної заробітної плати одного працівника в режимі повної зайнятості, яку учасник планує отримувати на об’єкті будівництва. 10. Після завершення виконання робіт учасник-переможець/підрядник надає замовнику Акти виконаних робіт для оплати, за формами передбаченими чинним законодавством. 11. Учасник/підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку в 10 років.