Обґрунтування технічних характеристик та очікуваної вартості закупівель 23.04.2026

«Портативна радіостанція»

Інформація щодо виконання вимог підпункт 1 пункту 4 постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

| 1 | Назва предмету закупівлі: | 32340000-8 Мікрофони та гучномовці «Портативна радіостанція» (32344230-7) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ідентифікатор закупівлі: | ID: UA-2026-04-23-011114-a |
| 3 | Процедура закупівлі: | Відкриті тоги з особливостями |
| 4 | Очікувана вартість: | 832 140,00 грн |
| 5 | Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі: | - Товар повинен бути новим та таким, що не було у використанні та не було відновленим. - Постачальник відповідає за якість поставленої продукції. - Постачальник забезпечує таке пакування товару, яке необхідне для запобігання його пошкодженню або псуванню під час транспортування до кінцевого пункту призначення. - Товар повинен постачатися транспортом постачальника та за рахунок постачальника безпосередньо на адресу Замовника. - Постачальник зобов’язаний виконувати гарантійне обслуговування, заміну неякісного (несправного) товару та ремонт устаткування. № п/п; Назва товару; Одиниця виміру; Кількість. 1; Портативна радіостанція Motorola R7 NKP (136-174 МГц) з ліцензією ключ конфіденційності абонента NKVN4241 (AES-256 біт) або еквівалент; комплект; 20. № з/п; Параметри; Технічні характеристики. 1; Відповідність вимогам щодо стійкості до механічних і кліматичних впливів; Для вітчизняних виробників: ГОСТ 16019-2001 (група Н7, 1 ступеня жорсткості). Для іноземних виробників: MIL-STD 810C/D/E/F/G, не менше IP68 (згідно технічної документації виробника).. 2; Відповідність міжнародному стандарту/протоколу; DMR ETSI TS 102 361-1, -2, -3. 3; Діапазон робочих частот; 136-174 МГц. 4; Діапазон робочих температур; від -30°С до +60°С. 5; Потужність передавача; Мінімальна – не менше 1 Вт Максимальна – не менше 5 Вт (функція, що програмується). 6; Чутливість приймача; Не гірше 0,18 мкВ при відносній кількості похибок BER 5% у цифровому режимі (згідно технічної документації виробника) Не гірше 0,16 мкВ в аналоговому режимі при 12dB SINAD (згідно технічної документації виробника). 7; Стабільність частоти; Не гірше значень згідно вимог стандарту ETSI-TS 102 361 – 1,2,3. 8; Кондуктивне паразитне випромінювання; Не гірше значень згідно вимог стандарту ETSI-TS 102 361 – 1,2,3. 9; Програмування кроку сітки частот; 12,5 кГц з девіацією частоти ± 2,5 кГц. 10; Дисплей; Кольоровий 2,4-дюймовий QVGA (320*240 пікселів). 11; Клавіатура; Повноцінна (Full Keypad) для зручності введенняданих. 12; Кількість каналів; Не менше чотирьох канальних наборів (зон), які повинні містити не менше 16 каналів. Перемикання каналів повинно здійснюватися за допомогою перемикача каналів. 13; Введення або заміна каналів; Повинно проводитись за допомогою зовнішнього програмного забезпечення. 14; Підтримка протоколів, сигналінгів та інших сервісів; Радіостанція повинна забезпечувати роботу як в аналоговому, так і в цифровому режимах.. Підтримка цифрового протоколу радіозв’язку ETSI-TS102 361-1,2,3. Підтримка кодування та декодування: DCS, CTCSS, 5-tone в аналоговому режимі. Підтримка функцій: заборони реакції (підтвердження) радіостанції на запити (команди) по радіоканалу ззовні; авторизованого дистанційного блокування/розблокування радіостанції; відключення всіх бездротових інтерфейсів радіостанції. Радіостанція повинна забезпечувати режим автентифікації доступу радіостанцій до ретрансляторів існуючої в НПУ системи цифрового радіозв'язку стандарту DMR з використанням ключа доступу до системи (режим свій-чужий). 15; Радіостанція повинна підтримувати можливість програмування індивідуального номеру (не менш ніж п’ять цифр).. 16; Наявність оригінального програмного забезпечення на український (англійській) мові, яке налаштовується на електронно-обчислювальній машині. Програмне налаштування за допомогою ЕОМ: - конкретних частот із визначеної робочої смуги; - потужності несучої частоти передавача; - кроку сітки частот; - програмування інших додаткових функцій радіостанції.. 17; Програмування функції сканування каналів по деяким каналам, а також пріоритетного сканування. 18; Наявність в радіостанції звукової та/або світлової сигналізації розряду акумуляторної батареї;. 19; Програмування режимів потужності несучої передавача; - номінальний – не менше 1 Вт; - підвищений – не менше 5 Вт. (функція, що програмується). 20; Акумуляторна батарея; Li-Ion, не менше 2200 мА/год, достатньою для безперервної роботи в цифровому режимі при використанні в режимі номінальної потужності несучої передавача, з відключеним режимом збереження заряду акумуляторної батареї і співвідношенні режимів роботи 8:1:1 («черговий прийом», «прийом», «передача»): - аналоговий режим – не менше ніж 15 годин; цифровий режим – не менше ніж 20 годин.. 21; Можливість встановлення обмеження часу безперервної роботи на передачу (функція, що програмується); до 3 (трьох) хвилин. 22; Зарядний пристрій (індивідуальний); Повинен забезпечувати індикацію режиму заряду. Повинен мати можливість заряду акумуляторної батареї як з радіостанцією так і окремо.. 23; Штатний динамік; Мінімальна вихідна потужність – 1 Вт. 24; Наявність вбудованого приймача GPS з можливістю подальшої активації. 25; Наявність вбудованого модуля Bluetooth (не нижче версії 5.0) з можливістю подальшої активації. 26; Наявність вбудованого модуля Wi-Fi з можливістю подальшої активації. 27; Радіостанція повинна мати можливість надійного кріплення та підключення мікрофонної гарнітури. 28; Термін гарантійного обслуговування на радіостанції повинен становити не менше 1 року та післягарантійне обслуговування – 3 роки. Комплектність цифрової радіостанції VHF діапазону: - прийомо-передавач з активованими відповідними функціями – 1 шт.; - антена 136-174 МГц. - 1 шт.; - АКБ не менше 2200 мА/год - 1 шт.; - кріплення для носіння радіостанції на поясі – 1 шт.; - заглушка бічного роз’єму радіостанції – 1 шт.; - керівництво з експлуатації радіостанції – 1 шт.; - ліцензія NKVN4241 (шифрування АЕS 256) – 1 шт. - упаковка виробника. |
| 6 | Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення: | Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби ВТК УІАП ГУНП в Івано-Франківській області за кошти державного бюджету. Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі моніторингу та діючих на дату оголошення цін, та з врахуванням моніторингу ринкових цін. Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості методом проведення моніторингу закупівельних цін, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться у відкритому доступі, а також здійснено аналіз вартості товару з урахуванням ризиків, пов’язаних з високою імовірністю зростання цін під час воєнного стану. |