Обґрунтування технічних характеристик та очікуваної вартості закупівель 23.09.2025

«Поточний ремонт адмінбудівлі ГУНП в Івано-Франківській області»

Інформація щодо виконання вимог підпункт 1 пункту 4 постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

| 1 | Назва предмету закупівлі: | 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи «Поточний ремонт адмінбудівлі ГУНП в Івано-Франківській області» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ідентифікатор закупівлі: | ID: UA-2025-09-22-000224-a |
| 3 | Процедура закупівлі: | Відкриті торги з особливостями |
| 4 | Очікувана вартість: | 402 240,00 грн |
| 5 | Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі: | ДЕФЕКТНИЙ АКТ «Поточний ремонт адмінбудівлі ГУНП в Івано-Франківській області» (ДК 021:2015 код 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи) № з/п; Найменування робіт i витрат; Одиниця виміру; Кількість; Примітка. 1; 2; 3; 4; 5. Ввід центрального теплопостачання. 1; Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм. Демонтаж.; 100 м; 0,924. 2; Врізування штуцерів [патрубків] діаметром 75 мм в існуючі мережі зі сталевих труб; шт; 4. 3; Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням контактним зварюванням; 100 м; 0,924. 4; Ізоляція трубопроводів діаметром від 89 мм до 133 мм [циліндрами], товщина ізоляційного шару 13 мм; 10 м; 8. Чергова частина. 5; Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином; 100 м2; 0,15. 6; Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином; 100 м2; 0,035. 7; Шпаклювання стін та відкосів шпаклівкою стортовою; 100 м2; 0,185. 8; Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (+0,5мм); 100 м2; 0,185. 9; Шпаклювання стін, відкосів шпаклівкою фінішною; 100 м2; 0,185. 10; Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін; 100 м2; 0,185. 11; Протравлення стін, відкосів нейтралізуючим розчином перед фарбуванням; 100 м2; 1,225. 12; Поліпшене фарбування стін, відкосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування; 100 м2; 1,225. Кабінет 62 (ВРТЗІ). 13; Розбирання дерев'яних плінтусів; 100 м; 0,175. 14; Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм; 100 м2; 0,196. 15; Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах; 100 м; 0,175. |
| 6 | Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення: | Загальний обсяг закупівлі сформований на підставі потреб Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області за кошти державного бюджету. Розрахунок вартості здійснено із дотриманням вимог нормативних документів, Кошторисних норм України «Настанова щодо визначення вартості будівництва» (зі змінами). При цьому враховано ринкові ціни на якісні будівельні матеріали, які можуть застосовуватися під час виконання будівельних робіт, зазначених у дефектному акті. |