Обґрунтування технічних характеристик та очікуваної вартості закупівель 16.09.2025

«Поточний ремонт адмінприміщення адмінбудівлі

Косівського РВП»

Інформація щодо виконання вимог підпункт 1 пункту 4 постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

| 1 | Назва предмету закупівлі: | 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи «Поточний ремонт адмінприміщення адмінбудівлі Косівського РВП» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ідентифікатор закупівлі: | ID: UA-2025-09-16-003029-a |
| 3 | Процедура закупівлі: | Відкриті торги з особливостями |
| 4 | Очікувана вартість: | 460 696,00 грн |
| 5 | Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі: | ДЕФЕКТНИЙ АКТ «Поточний ремонт адмінприміщення адмінбудівлі Косівського РВП» (ДК 021:2015 код 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи) № з/п; Найменування робіт та витрат; Одиниця виміру; Кількість; Примітка. 1; 2; 3; 4; 5. 1; Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2; 100 м2; 0,78. 2; Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); 100 м2; 0,65. 3; Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); 100 м2; 0,65. 4; Мiнеральна шпаклiвка; кг; 234. 5; Сітка армувальна скловолокниста; м2; 74,75. 6; Установлення перфорованих штукатурних кутиків; 100 м; 0,21. 7; Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування; 100 м2; 0,65. 8; Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів; 100 м2; 0,95. 9; Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); 100 м2; 0,428. 10; Грунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань; 100 м2; 0,8. 11; Фарбування перхлорвініловими фарбами по підготовленій поверхні простих фасадів за 2 рази з землі та риштувань; 100 м2; 0,8. 12; Установлення віконних зливів ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); 100 м; 0,23. 13; Зливи із оцинкованої сталі 200 мм; м; 23,85. 14; Гермобутил; кг; 6,8. 15; Шурупи кадмiйовані iз потайною голiвкою; шт; 81. 16; Установлення пластикових підвіконних дошок ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); 100 м; 0,21. 17; Піна монтажна; л; 2,92. 18; Дошки підвіконні пластикові 400 мм; м; 21,42. 19; Навішування водостічних труб, колін, відливів і воронок з готових елементів; 100 м; 0,12. 20; Ланки водостічних труб; м; 12. 21; Колiна простi; шт; 6. 22; Хомути+дюбель; шт; 8. 23; Улаштування жолобів підвісних; 100м; 0,25. 24; Ринва підвісна; м; 25. 25; Гак торцевий; шт; 22. 26; Заглушка ринви; шт; 2. 27; Лійки поліестер; шт; 4. 28; З"єднання ринви; шт; 8. 29; Кут зовнішній; шт; 2. 30; Кут внутрішній; шт; 2. 31; Підшивання карнизів під штукатурку при кам'яних стінах, виступ карнизу до 500 мм; 100 м; 0,25. 32; Улаштування підшивки стель профнастилом Т-8 по дереву; 100 м2; 0,82. 33; Профнастил Т-8; м2; 86,1. 34; Шурупи самонарiзнi RA4,9х27; шт; 574. 35; Кут зовнішній - 5; шт; 24. 36; Кут зовнішній - 8; шт; 28. 37; Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м; 100 м2; 1,42. 38; Щити настилу; м2; 3,266. 39; Установлення закладних деталей вагою до 5 кг; т; 0,014. 40; Виготовлення металевих конструкцій дашка; т; 0,38106. 41; Монтаж металевих конструкцій дашка; т; 0,38106. 42; Труба квадратна 80х40х3 мм; м; 40. 43; Труба квадратна 60х40х3 мм; м; 42. 44; Труба квадратна 25х25х3 мм; м; 30,5. 45; Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021; 100 м2; 0,113. 46; Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115; 100 м2; 0,113. 47; Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі; 100 м2; 0,15. 48; Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); 100 м2; 0,15. 49; Шурупи самонарiзнi RA4,9х27; шт; 120. 50; Металопрофіль; м2; 15,75. 51; Пристінна планка 2 м; шт; 4. 52; Вітрова планка 2 м; шт; 2. 53; Сталь листова; м2; 6,5. 54; Навантаження сміття вручну; т; 2,636. 55; Перевезення сміття до 15 км, без завантаження; т; 2,636. 56; Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах; 100 шт; 0,01. 57; Знімання дверних полотен; 100 м2; 0,0176. 58; Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15); 100 м2; 0,0176. 59; Дюбель-шурупи 100х10; шт; 8. 60; Поліуретановий клей СТ 84 850 мл; шт; 1. 61; Блоки дверні металопластикові; м2; 1,76. 62; Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби; 100 м2; 0,657. |
| 6 | Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення: | Загальний обсяг закупівлі сформований на підставі потреб Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області за кошти державного бюджету. Розрахунок вартості здійснено із дотриманням вимог нормативних документів, Кошторисних норм України «Настанова щодо визначення вартості будівництва» (зі змінами). При цьому враховано ринкові ціни на якісні будівельні матеріали, які можуть застосовуватися під час виконання будівельних робіт, зазначених у дефектному акті. |