Обґрунтування технічних характеристик та очікуваної вартості закупівель 15.10.2025

«Поточний ремонт адмінбудівлі ГУНП в Івано-Франківській області (Івано- Франківське РУП)»

Інформація щодо виконання вимог підпункт 1 пункту 4 постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

| 1 | Назва предмету закупівлі: | 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи «Поточний ремонт адмінбудівлі ГУНП в Івано-Франківській області (Івано- Франківське РУП)» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ідентифікатор закупівлі: | ID: UA-2025-10-15-003872-a |
| 3 | Процедура закупівлі: | Відкриті торги з особливостями |
| 4 | Очікувана вартість: | 1 494 657,60грн |
| 5 | Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі: | ДЕФЕКТНИЙ АКТ «Поточний ремонт адмінбудівлі ГУНП в Івано-Франківській області (Івано-Франківське РУП)» (ДК 021:2015 код 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи). № з/п; Найменування робіт i витрат; Одиниця виміру; Кількість; Примітка. 1; 2; 3; 4; 5. Корпус 2. 1; Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу. Демонтаж.; 100 м2; 1,75. 2; Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах; 100 шт; 0,03. 3; Знімання дверних полотен; 100 м2; 0,0548. 4; Знімання наличників; 100 м; 0,2. 5; Опорядження стін європанелями на основі ДСП. Демонтаж.; 100 м2; 0,58. 6; Пробивання прорізів в конструкціях з цегли; м3; 0,71. 7; Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї; 100 м2; 0,1125. 8; Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу; 100 м2; 1,75. 9; Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою; 100 м2; 1,75. 10; Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2; 100 м2; 1,75. 11; Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм; 100 м2; 0,45. 12; Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування; 100м2; 1,75. 13; Покриття олійними або спиртовими лаками по пофарбованій або погрунтованій поверхні стін за 1 раз; 100 м2; 0,45. 14; Улаштування каркасу підвісних стель; 100 м2; 0,68. 15; Укладання плит стельових в каркас стелі; 100 м2; 0,68. 16; Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 у кам'яних стінах; 100 м2; 0,0548. 17; Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель; 100 м2; 0,089. 18; Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм; 100м2; 0,47. 19; Улаштування плінтусів полівінілхлоридних; 100 м; 0,38. 20; Заміна штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці; 100 шт; 0,19. 21; Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці 1-клавішних; 100 шт; 0,04. 22; Прокладання проводів при схованій проводці в борознах; 100 м; 3,5. 23; Монтаж ввідно-розподільних пристроїв; шафа; 1. 24; Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А; 100 шт; 0,08. 25; Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт; 100шт; 0,07. Корпус 1. 26; Улаштування каркасу підвісних стель. Демонтаж.; 100 м2; 0,185. 27; Укладання плит стельових в каркас стелі. Демонтаж.; 100 м2; 0,185. 28; Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т. Демонтаж металевих воріт.; 1т; 0,15. 29; Пробивання прорізів в конструкціях з цегли; м3; 1,82. 30; Мурування зовнішніх простих стін з цегли при висоті поверху до 4 м; м3; 1,35. 31; Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м; 100м2; 0,13. 32; Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь; 100м2; 0,729. 33; Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну; 100 м2; 0,729. 34; Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм; 100 м2; 0,13. 35; Оклеювання стін армувальною сіткою; 100 м2; 1,07. 36; Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм; 100 м2; 0,266. 37; Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ; 100 м2; 0,266. 38; Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою; 100 м2; 1,069. 39; Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2; 100 м2; 1,069. 40; Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм; 100 м2; 0,664. 41; Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування; 100м2; 1,069. 42; Покриття олійними або спиртовими лаками по пофарбованій або погрунтованій поверхні стін за 1 раз; 100 м2; 0,664. 43; Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель; 100м2; 0,022. 44; Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах; 100 м2; 0,084. 45; Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт; 100 м2; 0,17. 46; Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт; 100 м2; 0,25. 47; Установлення пластикових підвіконних дошок; 100 м; 0,0175. 48; Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм; 100м2; 0,0943. 49; Улаштування плінтусів полівінілхлоридних; 100 м; 0,12. 50; Улаштування каркасу підвісних стель; 100 м2; 0,4533. 51; Укладання плит стельових в каркас стелі; 100 м2; 0,4533. 52; Прокладання проводів при схованій проводці в борознах; 100 м; 1,5. 53; Монтаж ввідно-розподільних пристроїв; шафа; 1. 54; Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А; 100 шт; 0,08. 55; Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт; 100шт; 0,08. 56; Заміна штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці; 100 шт; 0,04. 57; Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці 1-клавішних; 100 шт; 0,03. 58; Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 35%; 100 м2; 4,46. 59; Покриття олійними або спиртовими лаками по пофарбованій або погрунтованій поверхні стін за 1 раз; 100 м2; 4,46. Сантехніка. 60; Пробивання отворів; шт; 6. 61; Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм; 100м; 0,32. 62; Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм; 100м; 0,32. 63; Прокладання трубопроводів водопостачання з труб металопластикових напірних діаметром 20 мм; 100м; 0,04. 64; Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм; 1 шт; 14. 65; Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм; шт; 6. 66; Установлення опалювальних радіаторів сталевих; 100кВт; 0,03875. 67; Установлення кранів радіаторних; клапан; 4. 68; Прокладання гільз для труб з каналізаційних з поліетиленових труб діаметром 40 мм; 100м; 0,03. 69; Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм; 100м; 0,09. 70; Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм; 100м; 0,1. 71; Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм; шт; 2. 72; Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води; 10к-т; 0,2. 73; Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком; 10к-т; 0,2. 74; Установлення сифонів діаметром 50 мм; 10к-т; 0,2. 75; Установлення змішувачів; 10шт; 0,2. 76; Забивання щілин герметиком; 100м; 0,03. |
| 6 | Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення: | Загальний обсяг закупівлі сформований на підставі потреб Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області за кошти державного бюджету. Розрахунок вартості здійснено із дотриманням вимог нормативних документів, Кошторисних норм України «Настанова щодо визначення вартості будівництва» (зі змінами). При цьому враховано ринкові ціни на якісні будівельні матеріали, які можуть застосовуватися під час виконання будівельних робіт, зазначених у дефектному акті. |