Обґрунтування технічних характеристик та очікуваної вартості закупівель 10.04.2026

«Ретранслятор цифровий»

Інформація щодо виконання вимог підпункт 1 пункту 4 постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

| 1 | Назва предмету закупівлі: | 32230000-4: Апаратура для передавання радіосигналу з приймальним пристроєм «Ретранслятор цифровий» (32233000-5) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ідентифікатор закупівлі: | UA-2026-04-10-009063-a |
| 3 | Процедура закупівлі: | Відкриті тоги з особливостями |
| 4 | Очікувана вартість: | 224 000,00 грн |
| 5 | Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі: | 1.Товар повинен бути новим та таким, що не було у використанні та не було відновленим. 2.Постачальник відповідає за якість поставленої продукції. 3.Постачальник забезпечує таке пакування товару, яке необхідне для запобігання його пошкодженню або псуванню під час транспортування до кінцевого пункту призначення. 4.Товар повинен постачатися транспортом постачальника та за рахунок постачальника безпосередньо на адресу Замовника. 5.Постачальник зобов’язаний виконувати гарантійне обслуговування, заміну неякісного (несправного) товару та ремонт устаткування. № п/п; Назва товару; Одиниця виміру; Кількість. 1; Ретранслятор цифровий стаціонарний стандарту DMR діапазону 136 – 174 МГц MotorolaSLR5500 (або еквівалент); комплект; 1. № з/п; Параметри; Технічні характеристики; Ступінь виконання. 1; Стандарт:; DMR ETSI TS 102 361-1, -2, -3; Обов’язково. 2; Діапазон частот; 136-174 МГц; Обов’язково. 3; Кількість каналів; 64; Обов’язково. 4; Вихідна напруга харчування; 100-240 У перем. струму, 47-63 Гц; Обов’язково. 5; Споживання струму (в режимі очікування), 110 / 240 В; 0,18 / 0,25 А; Обов’язково. 6; Споживання струму (в режимі передачі), 110 / 240 В; 1,5 / 0,9 А; Обов’язково. 7; Вхідна напруга (пост. струм); 11,0-14,4 У пост. струму; Обов’язково. 8; Споживання струму (в режимі очікування); 0,7 А; Обов’язково. 9; Споживання струму (в режимі передачі); 9,5 А; Обов’язково. 10; Діапазон робочих температур; від -30 до +60°C; Обов’язково. 11; Вологість; Відносна вологість 95%, що не утворює конденсату при 50°C; Обов’язково. 12; Макс. робочий цикл; 100%; Обов’язково. 13; Тип цифрового пристрою кодування мовлення; AMBE+2™; Обов’язково. 14; Ємність зарядного пристрою для акумулятора; 12 В, 3 А; Обов’язково. 15; Можливість підключення; Tx (гніздовий роз'єм N), Rx (гніздовий роз'єм BNC), роз'єм USB A, 2 роз'єми для Ethernet; Обов’язково. Характеристики передавача. 1; Частотний діапазон; 136-174 МГц; Обов’язково. 2; Вихідна потужність частоти; 1-50 Вт; Обов’язково. 3; Рознесення каналів; 12,5/20/25 кГц; Обов’язково. 4; Стабільність частоти; ±0.5 ppm; Обов’язково. 5; Вибірковість сусіднього каналу (TIA603D), 12,5/20/25 кГц; 62 / 78 / 78 дБ; Обов’язково. 6; Вибірковість сусіднього каналу (ETSI), 12,5/20/25 кГц; 78 / 62 дБ; Обов’язково. 7; Придушення інтермодуляційних спотворень; 40 дБ; Обов’язково. 8; Кондуктивні паразитні випромінювання; -36 дБм при <1 ГГц, -30 дБм при >1 ГГц; Обов’язково. 9; Точність модуляції (4FSK); Помилка частотної маніпуляції 5%, величина частотної маніпуляції 1%; Обов’язково. 10; Чутливість звукового каналу; TIA603D; Обов’язково. 11; Спотворення звуку; < 1%; Обов’язково. 12; Фон та шуми приймача, 12,5/20/25 кГц; -45 / -50 дБ; Обов’язково. 13; Номінальна девіація системи, 12,5/20/25 кГц; ±5,0 / ± 2,5 кГц; Обов’язково. Характеристики приймача. 1; Частотний діапазон; 136-174 МГц; Обов’язково. 2; Рознесення каналів; 12,5/20/25 кГц; Обов’язково. 3; Стабільність частоти; ±0.5 ppm; Обов’язково. 4; Чутливість за аналоговим сигналом (12 дБ SINAD) Стандартна; 0,22 мкВ; Обов’язково. 5; Чутливість за цифровим сигналом; 5% BER: 0,22 мкВ; Обов’язково. 6; Придушення помилкового сигналу TIA603D/ETSI); 95 / 90 дБ; Обов’язково. 7; Виборчість (TIA603D) 12,5/20/25 кГц; 55 / 83 / 83 дБ; Обов’язково. 8; Виборчість (TIA603) 12,5/20/25 кГц; 68 / 83 / 83 дБ; Обов’язково. 9; Виборчість (ETSI) 12,5/20/25 кГц; 63 / 70 / 70 дБ; Обов’язково. 10; Усунення інтермодуляційних спотворень (TIA603D/ETSI); 82 / 73 дБ; Обов’язково. 11; Спотворення звуку; < 1%; Обов’язково. 12; Фон та шуми передавача, 12,5/20/25 кГц; -50 / -45 / -45 дБ; Обов’язково. 13; Підтримка сервісів:; робота в аналоговому, цифровому та змішаному (автоматичний перехід між аналоговим та цифровим) режимах; можливість роботи у транкінговому режимі (при додатковій активації функції); відображення на органах індикації наступних станів та подій: активований режим «аналог/цифра», індикація прийому/передачі в аналоговому/цифровому режимі по таймслотах; підтримка мережевого інтерфейсу передачі мови та даних по IP для роботи в АРМ диспетчерских комплексів. 14; Підтримка систем зв’язку; IP Site Connect, Capacity Plus, Linked Capacity Plus; Обов’язково. 15; Гарантія; Не менше 12 місяців; Обов’язково. 16; Комплектація; Ретранслятор 1 шт., кабель живлення 220V 1 шт., кабель резервного живлення PMKN4167A – 1 шт., блок живлення IPS13,8V/20A-BM – 1 шт., кабель антенний RG-213 50 Ohm – 100 м. кабель програмування та тестування PMKN4166 – 1 шт., роз'єм N-male на кабель 1/2" NM-12, - 1 шт., роз’єм N-female на кабель 1/2" NM-12 – 1 шт., джампер N-male/N-male кабель RG58 1м; 1 шт., джампер N-male/BNC-male кабель RG58 1м – 1 шт., джампер N-male/BNC-male кабель RG58 1м – 1 шт., акумуляторна батарея EB 50-12 FR – 1 шт., заземлювач на кабель 1/2" NKG101200 – 1 шт., грозозахист Ethernet Ubiquiti ETH-SP-G2 -1 шт., грозозахист антенний коаксіальний (N-female/N-male) – 1 шт., Дуплексний фільтр для частот в діапазоні 136-174 МГц – 1 шт.; Обов’язково. |
| 6 | Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення: | Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби ВТК УІАП ГУНП в Івано-Франківській області за кошти державного бюджету. Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі моніторингу та діючих на дату оголошення цін, та з врахуванням моніторингу ринкових цін. Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості методом проведення моніторингу закупівельних цін, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться у відкритому доступі, а також здійснено аналіз вартості товару з урахуванням ризиків, пов’язаних з високою імовірністю зростання цін під час воєнного стану. |