Обґрунтування технічних характеристик та очікуваної вартості закупівель 25.06.2025

«Сервер для системи відеоспостереження»

Інформація щодо виконання вимог підпункт 1 пункту 4 постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

| 1 | Назва предмету закупівлі: | 48820000-2 Сервери «Сервер для системи відеоспостереження» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ідентифікатор закупівлі: | ID: UA-2025-06-25-011610-a |
| 3 | Процедура закупівлі: | Відкриті торги з особливостями |
| 4 | Очікувана вартість: | 1 442 000,00 грн |
| 5 | Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі: | 1. Обладнання повинно бути новим та таким, що не було у використанні та не було відновленим. Обладнання повинно ввозитися на територію України через офіційні канали поставки, та з відповідним гарантійним сервісом виробника. Замовник залишає за собою право запросити перевірку серійних номерів обладнання, що постачається, у локального офісу виробника та відмовитися від поставки в разі неофіційного ввозу. 2. Постачальник забезпечує таке пакування товару, яке необхідне для запобігання його пошкодженню або псуванню під час транспортування до кінцевого пункту призначення. Етикетки на упаковці повинні бути непошкодженими, мати чіткі надписи. 3. Обладнання повинно бути виготовлено в країнах, на які не поширюються обмеження в торговельних відносинах по торгових міжнародних договорах уряду України. 4. З метою підтвердження надання сервісної підтримки учасник надає інформаційний лист від виробника обладнання, або його офіційного представництва в Україні про наявність сертифікованих сервісних центрів. 5. Учасник у складі своєї пропозиції має надати копію декларації чи сертифікатів відповідності на товар. 6. Ціна, запропонована учасником в пропозиції, повинна враховувати всі затрати пов’язані із сплатою податків, обов’язкових платежів, страхування, доставки, витрати пов’язані з отриманням необхідних дозволів та ліцензій тощо. 7. Гарантійний строк на обладнання Товару має становити не менше 36 місяців. 8. При необхідності доставки до сервісного центру Постачальника устаткування, яке вийшло з ладу, доставка (включаючи повернення до Замовника) виконується Постачальником за його рахунок (учасник надає відповідний гарантійний лист у складі пропозиції). 9. Товар повинен постачатися транспортом постачальника та за рахунок постачальника безпосередньо на адресу Замовника. 10. Найменування товару, яке пропонується Учасником, вказується зі ступенем деталізації, необхідним для його ідентифікації та перевірки технічних характеристик на офіційному сайті виробника (виробник, модель, артикул). № п/п; Предмет закупівлі; Технічні характеристики предмету закупівлі; К-сть, шт. 1; Сервер для системи відеоспостереження; Процесор: Dual Socket P+ (LGA4677), Intel Xeon Gold 32x2.0GHz, Turbo 3.60GHz, 8xDDR5-4800MHz, 205W або еквівалент к-сть - 2 шт.. Оперативна пам’ять: Memory Capacity: 16 DIMM slots 128GB DDR4-3200 ECC Registered (8×16GB) Накопичувачі: 24x3.5" hot-swap: 12TB HDD Enterprise SATA 7200rpm MTBF: 2,500,000 hours, r/w: 220/190 IOps; 2x480GB, NVMe M.2 (Boot SSD) Рейд масив: Broadcom 3108 RAID 8 ports SAS 12Gb/s, SAS3108, 2GB cache, with CacheVault, RAID levels: 0,1,5,6,10,50,60, PCI-E x8 3.0, 2xSFF-8 Блок живлення: 1200W Redundant Power Supplies Titanium Level (96%) Привідні відсіки: 24x3.5" hot-swap) Слоти розширення: 3 PCIe 4.0 x16 LP slot(s) 1 PCIe 4.0 x8 LP slot(s) Note: PCIe slot ½ is occupied by the JBOD Expansion/Storage Controller Материнська плата: Super X12DPi-NT6 Чіпсет материнської плати Intel® C621A або еквівалент Підключення до мережі: Dual Port 10Gbit SFP+ Ethernet Adapter 2 ports 10Gbit Ethernet SFP+ Connectors, PCI-E x8 (Gen 2), Intel® 82599EB, PXE, SNMP, RMO або еквівалент Порти вводу/виводу:. LAN: 1 RJ45 Dedicated IPMI LAN port USB: 4 USB 3.0 port(s) (4 Rear_USB) Video: 1 VGA port(s) Serial Port: 1 COM Port(s) (1 rear) DOM: 2 SuperDOM (Disk on Module) port Форм-фактор: 4U монтаж в стійку Корпус: 437 x 178 x 660mm (17.2" x 7" x 26") Підтримка спеціалізованого ПЗ: Сертифікат придатності до встановлення САМАР ver. VMS core local.U; Підтримка модуля Face recognition; Підтримка модуля Car recognition Операційна система: 4хMicrosoft Windows Server 2025 Standard - 16 Core License Pack Основні програми: Enterprise Server, iSCSI SAN, HPC, Data Center, Database Processing & Storage, Corporate Database, Appliance Optimized Storage Building Blocks Термін гарантії - 36 міс.; 1. |
| 6 | Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення: | Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби УІАП ГУНП в Івано-Франківській області за кошти державного бюджету. Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі моніторингу та діючих на дату оголошення цін, та з врахуванням моніторингу ринкових цін. Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості методом проведення моніторингу закупівельних цін, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться у відкритому доступі, а також здійснено аналіз вартості товару з урахуванням ризиків, пов’язаних з високою імовірністю зростання цін під час воєнного стану. |