Обґрунтування технічних характеристик та очікуваної вартості закупівель 30.04.2025

«Капітальний ремонт системи теплопостачання адмінбудівлі ГУНП в Івано-Франківській області м. Івано-Франківськ»

Інформація щодо виконання вимог підпункт 1 пункту 4 постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

| 1 | Назва предмету закупівлі: | 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи «Капітальний ремонт системи теплопостачання адмінбудівлі ГУНП в Івано-Франківській області м. Івано-Франківськ» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ідентифікатор закупівлі: | ID: ID: UA-2025-04-30-010789-a |
| 3 | Процедура закупівлі: | Відкриті торги з особливостями |
| 4 | Очікувана вартість: | 1 242 393,00 грн |
| 5 | Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі: | «Капітальний ремонт системи теплопостачання адмінбудівлі ГУНП в Івано-Франківській області м. Івано-Франківськ» (ДК 021:2015 код 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи). ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ. № з/п; Назва роботи; Одиниця виміру; Кількість од.вим.. 1; 2; 3; 4. Капітальний ремонт приміщення теплогенераторної. Розділ 1. Земляні роботи та демонтаж. 1; Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т. Демонтаж металевих воріт.; т; 0,15. 2; Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2, під ганок; м3; 1. Розділ 2. Влаштування ганку та проєктної стінки. 3; ГАНОК ВХІДНИЙ Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2; м3; 0,42. 4; Улаштування основи під фундаменти гравійної; м3; 0,2. 5; Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2; м2; 1,68. 6; На кожні 160 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати; м2; 1,68. 7; Улаштування мозаїчних покриттів площею до 10 м2; м2; 1,68. 8; ПОТОВЩЕННЯ ПІДЛОГИ ПІД ПРОЄКТНУ СТІНКУ Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3; м3; 0,19. 9; Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари; м2; 0,75. 10; Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2; м; 5,5. 11; Мурування окремих ділянок зовнішніх стін середньої складності із цегли; м3; 0,697. 12; Заповнення віконних прорізів готовими віконними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах; м2; 3. 13; Виготовлення рами протипожежних дверей Рд-1; т; 0,2425. 14; Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (рами дверей); т; 0,2425. 15; Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т (дверей Д-1); т; 0,079. 16; Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами; шт; 120. 17; Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками (металевих дверей Д-1 та рами Рд-1); м2; 11. 18; Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010; м2; 11. 19; Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115; м2; 11. 20; Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (монтаж дверей Д-1 протипожежних); т; 0,079. 21; Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 50 см2; м; 5,5. 22; Установлення замків дверних накладних; шт; 1. 23; Виготовлення гратчастих конструкцій [решітки]; т; 0,0098. 24; Монтаж металоконструкцій решітки; т; 0,0098. 25; Заповнення віконних прорізів готовими віконними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах; м2; 0,585. 26; Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 (в теплогенераторній); м2; 24,2. 27; На кожні 30 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати; м2; 24,2. 28; Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю колон прямокутних (проєктної стінки з двох сторін); м2; 5,582. 29; Фарбування нових фасадів з риштувань з підготовленням поверхні; м2; 5,582. 30; Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі; м; 5. Розділ 3. Влаштування перемички ПР-1. 31; Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2; м; 1. 32; Виготовлення перемички ПР-1; т; 0,0188. 33; Монтаж металевої перемички ПР-1; т; 0,0188. 34; Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами; шт; 4. 35; Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021; м2; 1,1. 36; Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115; м2; 1,1. 37; Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли; м3; 0,1. 38; Обгортання кутників сіткою; м2; 1. 39; Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах; шт; 1. 40; Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм; м2; 1. Розділ 4. Влаштування кронштейна. 41; Виготовлення кронштейна КР-1; т; 0,0418. 42; Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (кронштейна); т; 0,0418. 43; Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021; м2; 1,722. 44; Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115; м2; 1,722. 45; Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах; шт; 1. Розділ 5. Влаштування відмостки по осі "Б" будинку. 46; Улаштування основи під відмостку щебеневої, товщиною 80 мм; м3; 0,3. 47; Улаштування бетонної відмостки товщиною 50 мм; м3; 0,19. Теплогенераторна, тепломеханічні рішення котельних. Розділ 1. Монтаж котлів та обладнання до них. 48; Установлення котлів сталевих жаротрубних пароводогрійних на рідкому паливі або газі, теплопродуктивність до 0,21 МВт [0,18 Гкал/год.]; котел; 2. 49; Установлення гідравлічної стрілки; шт; 1. 50; Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т; насос; 2. 51; Установлення баків розширювальних місткістю 200 л; бак; 1. 52; Установлення баку запасу води з поплавковим клапаном, V=1000 л; бак; 1. 53; Установлення насосної станції підживлення Q=1.2 м3/год., Н=41м, маса агрегату до 0,2 т; насос; 1. 54; Установлення установки пом"якшення води Q=0.5-1.0м3/год.; фільтр; 1. 55; Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубків 57 мм; шт; 1. 56; Установлення нейтралізатора конденсату DN2; вузол; 1. Розділ 2. Влаштування прямого циркуляційного трубопроводу Т1.1. 57; Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівачів і насосів із сталевих безшовних і електрозварних труб діаметром 50 мм; м; 4,9. Розділ 3. Влаштування зворотнього циркуляційного трубопроводу Т2.1. 58; Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівачів і насосів із сталевих безшовних і електрозварних труб діаметром 50 мм; м; 3,1. Розділ 4. Влаштування трубопроводу прямої мережної води. 59; Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм; м; 14. 60; Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм; м; 1,2. Розділ 5. Влаштування трубопроводу зворотної мережної води. 61; Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм; м; 14. Розділ 6. Влаштування трубопроводу розширювального бака. 62; Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівачів і насосів із сталевих безшовних і електрозварних труб діаметром 40 мм; м; 1,8. Розділ 7. Влаштування трубопроводу холодної води та підживлення. 63; Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм; м; 16. 64; Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 25 мм; м; 4,5. 65; Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм; шт; 1. 66; Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм; шт; 1. Розділ 8. Влаштування трубопроводу дренажного напірного. 67; Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм; м; 2,5. Розділ 9. Влаштування трубопроводу дренажного безнапірного та відводу конденсату. 68; Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм; м; 4,5. 69; Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм; м; 10. 70; Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм; м; 8. Розділ 10. Влаштування контрольно-вимірювального обладнання. 71; Установлення манометрів з триходовим краном; комплект; 11. 72; Установлення термометрів в оправі прямих або кутових; комплект; 10. Розділ 11. Інші роботи. 73; Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021; м2; 7,1. 74; Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази; м2; 2,9. 75; Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо суриком за 2 рази; м2; 4,2. 76; Ізоляція трубопроводів діаметром до 57, циліндрами базальтовими фольгованими, L=1,0 м; м; 37,5. Розділ 12. Влаштування димоходу. 77; Установлення димоходу діаметром від 76 мм до 273 мм; шт; 6. Розділ 13. Вентиляція. 78; Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2; ґрати; 1. 79; Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 355 мм; шт; 3. 80; Установлення дефлекторів діаметром патрубка 280 мм; шт; 1. Розділ 14. Опалення. 81; Установлення опалювальних радіаторів сталевих; кВт; 1,764. 82; Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням; м; 13. Внутрішній газопровід. 83; Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм; м; 2,5. 84; Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм; м; 81. 85; Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм; м; 2. 86; Пневматичне випробування газопроводів; м; 85,5. 87; Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази; м2; 12,7. 88; Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021; м2; 12,7. 89; Установлення муфтових кранів водорозбірних; шт; 4. 90; Установлення водонагрівачів ємкісних; шт; 2. 91; Установлення фільтрів діаметром до 50 мм для очищення газу від механічних домішок; фільтр; 1. 92; Установлення клапанів запобіжних діаметром до 50 мм; клапан; 1. 93; Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного складу речовини, категорія складності приладів 1; шт; 1. 94; Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення без виготовлення кілець з обслуговуванням; кінц.; 2. 95; Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм; т; 0,0083. 96; Установлення сталевих заглушок на трубопроводі діаметром до 100 мм; заглушка; 1. 97; Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів зовнішнім оглядом і вимірюванням, який виконується на монтажі, діаметр труб до 60 мм; стик; 54. 98; Очищення металевими щітками поверхні контрольованого зварного шва на трубопроводі, діаметр труб до 60 мм; стик; 54. 99; Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1,5 цеглину вручну; отворів; 1. 100; Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм (один футляр); м; 0,6. 101; Прокладання трубопроводів з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм; м; 20,5. 102; Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальної лентої; м; 21. 103; Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм; шт; 6. 104; Укладання сталевих водопровідних труб, діаметр труб 150 мм (влаштування двох футлярів); км; 0,0026. 105; Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 150 мм; м; 2,6. 106; Укладання сталевих водопровідних труб, діаметр труб 100 мм (влаштування двох футлярів); км; 0,008. 107; Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 100 мм; м; 8. 108; Різання стального профільованого настилу; м; 8. 109; Протягування сталевих труб діаметром 100 мм у футляр; м; 4. 110; Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Монтаж захисного ковпака); т; 0,008. 111; Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2; м3; 13. 112; Улаштування піщаної основи під трубопроводи; м3; 1,02. 113; Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1; м3; 2,05. 114; Пересікання трубопроводів газонафтопродуктів із діючими комунікаціями [трубопроводами, кабельними лініями, ЛЕП до 35 кВ], діаметр труб 350 мм; шт; 1. Пусконалагоджувальні роботи ТМК. 115; Котел теплофікаційний і водогрійний, що працює на рідкому або газоподібному паливі, теплопродуктивність до 1 Гкал/год; котел; 2. 116; Система забезпечення сирою і хімочищеною водою котельні з паровими, водогрійними і пароводогрійними котлами, включаючи насоси і підігрівники вихідної води, трубопроводи сирої і хімочищеної води; система; 1. 117; Система мережної прямої і зворотної води котельні, включаючи трубопроводи, арматуру, фільтр-грязевик, вузол регулювання всередині котельні загальної, теплопродуктивність до 10 Гкал/год; система; 1. Електропостачання та автоматика. Розділ 1. Щит керування ЩРК. 118; Монтаж щита металевого з монтажною панеллю; шафа; 1. 119; Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А; шт; 10. 120; Автомат захисту двигуна, що установлюється на конструкції на стіні або колоні; шт; 2. 121; Монтаж ламп сигнальних LED; шт; 5. 122; Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних; шт; 1. 123; Прокладання коробів металевих; м; 3. 124; Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах; м; 50. 125; Установлення перемикачів незаглибленого типу при відкритій проводці; шт; 2. 126; Блок-контакт нормально-відкритий, що установлюється на конструкції на стіні або колоні; шт; 4. Розділ 2. Кабельні мережі. 127; Прокладання лотків; м; 12. 128; Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках; м; 152. 129; Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм; м; 40. 130; Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2; м; 38. Розділ 3. Обладнання автоматики. 131; Влаштування панелі керування, плати керування та датчиків; шт; 5. 132; Щит сигналізації котельні (основний та дублюючий) в АКБ; шт; 2. 133; Прилад газосигналізатор 220В; шт; 1. 134; Монтаж оповіщувачів світло-звукових; шт; 1. 135; Установлення манометрів; комплект; 1. 136; Установлення реле тиску газу 0,6МПА; шт; 2. 137; Монтаж світильників; шт; 3. 138; Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці; шт; 1. 139; Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці; шт; 2. Розділ 4. Контур заземлення. 140; Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами; м; 6. 141; Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2; м; 25. 142; Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2; м; 10. 143; Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм; шт; 4. Пусконалагоджувальні роботи автоматики. 144; Щит сигналізації котельні (основний та дублюючий) в АКБ; шт; 2. Зовнішній газопровід. Розділ 1. Земляні роботи. 145; Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2; м3; 1,9. 146; Улаштування піщаної основи під трубопроводи; м3; 0,15. 147; Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1; м3; 1,8. Розділ 2. Влаштування газопроводу. 148; Монтаж ШГРПВ, регулятора; установка; 1. 149; Ревізія і налагодження приладів і пристроїв автоматичного регулювання тиску, розрядження, температури, рівня, продуктивності та ін.. Пробне пускання, налагодження регуляторів і усунення дефектів в їх роботі; комплект; 1. 150; Блок живлення або захисту: індивідуальний електричний або пневматичний; шт; 1. 151; Монтаж, програмування та налаштування ІМОD модему; шт; 1. 152; Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм; м; 3. 153; Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальної лентої; м; 4. 154; Улаштування цокольного вводу газопроводу діаметром 50 мм в будівлі; ввід; 1. 155; Пневматичне випробування газопроводів; м; 3. 156; Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм; шт; 2. 157; Установлення поліетиленових трійників діаметром 110 мм; шт; 1. 158; Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм; м; 1. 159; Пневматичне випробування газопроводів; м; 1. 160; Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази; м2; 0,11. 161; Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021; м2; 0,11. 162; Очищення металевими щітками поверхні контрольованого зварного шва на трубопроводі, діаметр труб до 60 мм; стик; 2. 163; Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів зовнішнім оглядом і вимірюванням, який виконується на монтажі, діаметр труб до 60 мм; стик; 2. 164; Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 50 мм; шт; 1. 165; Приварювання фланців діаметром 50 мм до сталевих трубопроводів; шт; 1. 166; Врізка в поліетиленовий газопровід діаметром до 110 мм; шт; 1. 167; Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами; шт; 8. 168; Установлення сталевих заглушок на трубопроводі діаметром до 100 мм; заглушка; 1. 169; Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (монтаж опори під ВОГ); т; 0,012. 170; Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування; м3; 0,125. 171; Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,7 м; ям; 2. 172; Улаштування опалубки [знизу] і підтримуючих її конструкцій для високих ростверків; м2; 0,25. |
| 6 | Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення: | Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби ГУНП в Івано-Франківській області за кошти державний бюджету. Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі моніторингу та діючих на дату оголошення цін, та з врахуванням моніторингу ринкових цін. Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості методом проведення моніторингу закупівельних цін, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться у відкритому доступі, а також здійснено аналіз вартості товару з урахуванням ризиків, пов’язаних з високою імовірністю зростання цін під час воєнного стану. |