Обґрунтування технічних характеристик та очікуваної вартості закупівель 30.04.2025

«Поточний ремонт адмінприміщення ВП №2 (Богородчани)»

Інформація щодо виконання вимог підпункт 1 пункту 4 постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

| 1 | Назва предмету закупівлі: | 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи "Поточний ремонт адмінприміщення ВП №2 (Богородчани)" |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ідентифікатор закупівлі: | ID: UA-2025-04-29-011919-a |
| 3 | Процедура закупівлі: | Відкриті торги з особливостями |
| 4 | Очікувана вартість: | 591 839,00 грн |
| 5 | Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі: | ДЕФЕКТНИЙ АКТ «Поточний ремонт адмінприміщення ВП№2 (Богородчани)» (ДК 021:2015 код 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи) № з/п; Найменування робіт і витрат; Одиниця виміру; Кількість; Примітка. 1; 2; 3; 4; 5. Огорожа. 1; Планування площ ручним способом, група грунту 2; 1000м2; 0,097. 2; Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група грунту 2; 100м3; 0,0402. 3; Установлення стальних конструкцій, що залишаються в тілі бетону; 1 т; 0,585. 4; Профілі сталеві гнуті замкнуті зварні квадратні 60х60х3; м; 112,5. 5; Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (Закладних); т; 0,0716. 6; Швелери N20 із сталі марки 18сп; т; 0,04725. 7; Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм; т; 0,02061. 8; Сталь кутова 50х50 мм; т; 0,00374. 9; Установлення закладних деталей вагою: понад 20 кг; 1 т; 0,06585. 10; Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування (суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 (М200), крупність заповнювача більше 10 до 20 мм); 100 м3; 0,0604. 11; Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15; 100 м3; 0,0616. 12; Установлення закладних деталей вагою: до 5 кг; 1 т; 0,00575. 13; Мурування зовнішніх простих стін із каменів керамічних або силікатних кладкових при висоті поверху до 4 м (Стовбів); м3; 0,95. 14; Блок бетонний для стовбчиків 390х390х190 мм; шт; 33. 15; Накривка стовба бетонного; шт; 3. 16; Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування (суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 (М200), крупність заповнювача більше 10 до 20 мм) (Заливання пустоти стовбчиків); 100 м3; 0,0056. 17; Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15; 100 м3; 0,0057. 18; Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (Каркасу воріт та хвіртки); т; 0,1664. 19; Комплект заготовок для відкатних воріт TЕTRІХ (КСС) під профнастил 5000х2000мм з комплектуючими (Каркас воріт, зубчаста рейка, обмежувачі, регулюючі пластини); шт; 1. 20; Комплект заготовок для хвіртки 1000х2000мм з комплектуючими (Завіси, обмежувальна планка); шт; 1. 21; Профілі сталеві гнуті замкнуті зварні прямокутні 60х40х3 (Нащільники); м; 8. 22; Монтаж металоконструкцій вагою до 0,5 т; 1 т; 0,12. 23; Монтаж металоконструкцій вагою до 0,1 т; 1 т; 0,04664. 24; Установлення автоматики; шт; 1. 25; Комплект автоматики для відкатних воріт "Stееlоn NАVІ-1000"; шт; 1. 26; Установлення замків дверних накладних; 100 шт наборів; 0,01. 27; Замок електро-механічний Еdіngеr Smаrt Fіngеrрrіnt, ЕSF; шт; 1. 28; Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (Напрямляючих для профнастилу); т; 0,30634. 29; Профілі сталеві гнуті замкнуті зварні прямокутні 40х20х2; м; 180,2. 30; Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками; м2; 50,08. 31; Знепилювання металевих поверхонь (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, які не охоплені збірниками РЕКНр. а технологія їх виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель і споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин і механізмів коефіцієнта 1,15); м2; 50,08. 32; Знежирювання поверхонь апаратів і трубопроводів діаметром до 500 мм уайт-спиритом (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, які не охоплені збірниками РЕКНр. а технологія їх виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель і споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин і механізмів коефіцієнта 1,15); 100м2; 0,5008. 33; Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ПФ-020 (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, які не охоплені збірниками РЕКНр. а технологія їх виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель і споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин і механізмів коефіцієнта 1,15); 100м2; 0,5008. 34; Фарбування нових металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази; 100 м2; 0,5008. 35; Емаль антикорозійна молоткова; т; 0,0268. 36; Облицювання воріт та огорожі стальних профільованим листом (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, які не охоплені збірниками РЕКНр. а технологія їх виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель і споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин і механізмів коефіцієнта 1,15); 100м2; 1,877. 37; Профнастил Т14 з полімерним покриттям t=0,45мм; м2; 197,08. 38; Гвинти з буром для кріплення профнастилу до металевих конструкцій 4,8х19 мм; шт; 1126. 39; Монтаж стальних плінтусів із гнутого профілю (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, які не охоплені збірниками РЕКНр. а технологія їх виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель і споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин і механізмів коефіцієнта 1,15); 100м; 0,901. 40; Планка П-подібна; м; 92. 41; Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби; 100 м; 0,4. 42; Провід або кабель, що прокладається у траншеї, маса одного метра до 0,6 кг; км; 0,04. 43; Гофра 16 мм з протяжкою, ДКС; м; 40. 44; Провід з мідними жилами з ПВХ ізоляцією та оболонкою, який не підтримує горіння ВВГ нгд-380 число і переріз жил 3х1,5 мм2; 1000м; 0,04. Покрівля боксів. 45; Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі; 100 м; 0,2085. 46; Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів; 100 м2; 2,1851. 47; Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок; 100 м2; 2,1851. 48; Заміна окремих частин мауерлатів з обсмолюванням і обгортанням толем; 100 м; 0,0728. 49; Пиломатеріал обрізний; м3; 0,15. 50; Улаштування крокв з дощок; м3; 1,69. 51; Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі; 100 м2; 2,2631. 52; Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, які не охоплені збірниками РЕКНр. а технологія їх виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель і споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин і механізмів коефіцієнта 1,15); 100м2 покриття; 2,2631. 53; Шурупи самонарізні RА 4.2х35; шт; 1810. 54; Профнастил Т14 з полімерним покриттям t=0,45мм; м2; 237,62. 55; Улаштування поясків, сандриків, підвіконних відливів з листової сталі; 100 м; 0,2125. 56; Планка конька; м; 22. 57; Планка примикання; м; 3. 58; Сніготримач; шт; 21. 59; Шурупи самонарізні RА 4.2х35; шт; 276. 60; Підшивання карнизів при кам'яних стінах під штукатурку, виступ карнізу до 500 мм; 100 м; 0,298. 61; Профнастил Т7 з полімерним покриттям; м2; 12,52. 62; Шурупи самонарізні RА 4.2х35; шт; 358. 63; Планка лобова; м; 29,8. Водостічна система. 64; Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі; 100 м; 0,21. 65; Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів; 100 м; 0,03. 66; Навішування водостічних труб, колін, відливів, жолобів і лійок з готових елементів; 100 м; 0,24. 67; Жолоб водостічний, діаметром 125 мм; м; 21. 68; З'єднювач жолоба водостічного, діам.125 мм; шт; 6. 69; Кронштейн жолоба водостічного; шт; 44. 70; Лійка 125/90 мм; шт; 1. 71; Заглушка ліва 125; шт; 1. 72; Заглушка права 125; шт; 1. 73; Труба водостічна, діам.90 мм; м; 3. 74; Коліно для водостічної труби, діам.90 мм; шт; 3. 75; Хомут труби водостічної діам.90 мм з дюбелем L=160 мм; шт; 3. |
| 6 | Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення: | Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби ГУНП в Івано-Франківській області за кошти державний бюджету. Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі моніторингу та діючих на дату оголошення цін, та з врахуванням моніторингу ринкових цін. Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості методом проведення моніторингу закупівельних цін, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться у відкритому доступі, а також здійснено аналіз вартості товару з урахуванням ризиків, пов’язаних з високою імовірністю зростання цін під час воєнного стану. |