Обґрунтування технічних характеристик та очікуваної вартості закупівель 30.04.2025

«Портативна радіостанція»

Інформація щодо виконання вимог підпункт 1 пункту 4 постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

| 1 | Назва предмету закупівлі: | 32340000-8 Мікрофони та гучномовці «Портативна радіостанція» (32344230-7) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ідентифікатор закупівлі: | ID: UA-2025-04-29-011917-a |
| 3 | Процедура закупівлі: | Відкриті торги з особливостями |
| 4 | Очікувана вартість: | 555 000,00 грн |
| 5 | Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі: | - Товар повинен бути новим та таким, що не було у використанні та не було відновленим. - Постачальник відповідає за якість поставленої продукції. - Постачальник забезпечує таке пакування товару, яке необхідне для запобігання його пошкодженню або псуванню під час транспортування до кінцевого пункту призначення. - Товар повинен постачатися транспортом постачальника та за рахунок постачальника безпосередньо на адресу Замовника. - Постачальник зобов’язаний виконувати гарантійне обслуговування, заміну неякісного (несправного) товару та ремонт устаткування. № з/п; Назва товару; Одиниця виміру; Кількість. 1; Радіостанція портативна Motorola R7 діапазону 400 – 527МГц, або еквівалент; Комплект; 15. № з/п; Параметри; Технічні характеристики; Ступінь виконання. 1; Відповідність вимогам щодо стійкості до механічних і кліматичних впливів; Для вітчизняних виробників: ГОСТ 16019-2001 (група Н7, 1 ступеня жорсткості). Для іноземних виробників: MIL-STD 810C/D/E/F/G/H, не менше IP68 (згідно технічної документації виробника).; Обов’язково. 2; Діапазон робочих частот; 400-527 МГц (згідно технічної документації виробника); Обов’язково. 3; Діапазон робочих температур; від -30°С до +60°С; Обов’язково. 4; Потужність передавача; Мінімальна – не менше 1 Вт; Максимальна – не менше 4 Вт.; Обов’язково. 5; Чутливість приймача; Не гірше 0,14 мкВ при відносній кількості похибок BER 5% у цифровому режимі. Не гірше 0,16 мкВ в аналоговому режимі при 12dB SINAD.; Обов’язково. 6; Стабільність частоти; +/-0,5ppm; Обов’язково. 7; Програмування кроку сітки частот; 12,5 кГц та 25 кГц з девіацією частоти ± 2,5 кГц та 5 кГц відповідно (функція, що програмується); Обов’язково. 8; Мінімальна кількість каналів; 64; Обов’язково. 9; Тип цифрового вокодеру; AMBE +2™; Обов’язково. 10; Введення або заміна каналів; Повинно проводитись за допомогою зовнішнього програмного забезпечення; Обов’язково. 11; Підтримка протоколів, сигналінгів та інших сервісів; Радіостанція повинна забезпечувати роботу як в аналоговому, так і в цифровому режимах.; Обов’язково. Підтримка цифрового протоколу радіозв’язку ETSI-TS 102 361 – 1,2,3,4; Обов’язково. Підтримка кодування та декодування: DCS, CTCSS, 5-tone в аналоговому режимі.; Обов’язково. Радіостанція повинна забезпечувати режим автентифікації доступу радіостанцій до ретрансляторів (режим свій-чужий).; Обов’язково. 12; Захист інформації; Підтримка криптозахисту радіоканалу з ключем шифрування ARC-4 ( 40 біт) з можливістю збільшення до 256 біт (AES256); Обов’язково. 13; Режими роботи; - Прямий режим (без використання ретранслятору); - Конвенційний (через ретранслятор) одно або багатосайтовий (ретранслятори з’єднуються між собою через IP мережу (WAN, LAN тощо)); - Транкінговий (через один або декілька сайтів) з динамічним автоматичним розподілом вільних каналів без застосування окремого каналу управління; -Автоматичний роумінг (автоматичне перемикання робочих каналів при переміщенні між зонами покриття різних ретрансляторів у системі); Обов’язково. 14; Радіостанція повинна підтримувати можливість програмування індивідуального номеру (не менш ніж п’ять цифр).; Обов’язково. 15; Наявність оригінального програмного забезпечення , яке налаштовується на електронно-обчислювальній машині. Програмне налаштування за допомогою ЕОМ: - конкретних частот із визначеної робочої смуги; - потужності несучої частоти передавача; - кроку сітки частот; - програмування інших додаткових функцій радіостанції.; Обов’язково. 16; Програмування функції сканування каналів по деяким каналам, а також пріоритетного сканування.; Обов’язково. 17; Програмування режимів потужності несучої передавача; Обов’язково; Обов’язково. 18; Акумуляторна батарея; основна – Li-Ion, не менше 2200 мА/год.; Обов’язково. 19; Наявність в радіостанції: - звукової та/або світлової сигналізації розряду акумуляторної батареї;; Обов’язково. 20; Радіостанція повинна працювати в наступних режимах: - «черговий прийом»; - «прийом»; - «передача».; Обов’язково. 21; Можливість встановлення обмеження часу безперервної роботи на передачу (функція, що програмується); до 3 (трьох) хвилин; Обов’язково. 22; Наявність захисту від обриву або короткого замикання в антено-фідерному тракті. 23; Зарядний пристрій (індивідуальний); Повинен забезпечувати індикацію режиму заряду. Повинен мати можливість заряду акумуляторної батареї як з радіостанцією так і окремо.; Обов’язково. 24; Кріплення антени до корпусу радіостанції; Штатне до запропонованого типу радіостанції; Обов’язково. 25; Радіостанція повинна мати можливість надійного кріплення та підключення мікрофонної гарнітури. 26; Штатний динамік; Мінімальна вихідна потужність – 3 Вт; Обов’язково. 27; Шифрування; Ліцензія AES-256; Обов’язково. 28; Підтримка систем зв’язку; IP Site Connect, Capacity Plus, Linked Capacity Plus.; Обов’язково. 29; Гарантійний термін експлуатації; Не менше 24 місяців; Обов’язково. Комплектність однієї портативної радіостанції: - прийомо-передавач з активованими відповідними функціями (та шифруванням AES-256) – 1 шт.; - антена – 1 шт.; - кліпса для носіння радіостанції на ремені – 1 шт.; - заглушка (кришка) гнізда для підключення гарнітури – 1 шт. - акумуляторна батарея відповідно до технічних вимог – 1 шт.; - штатний індивідуальний зарядний пристрій від 220В – 1 шт.; - оригінальний програматор та програмне забезпечення, для налаштування радіостанції на електронно-обчислювальній машині - 1 штука на 15 радіостанцій. |
| 6 | Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення: | Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби ГУНП в Івано-Франківській області за кошти місцевого бюджету. Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі моніторингу та діючих на дату оголошення цін, та з врахуванням моніторингу ринкових цін. Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості методом проведення моніторингу закупівельних цін, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться у відкритому доступі, а також здійснено аналіз вартості товару з урахуванням ризиків, пов’язаних з високою імовірністю зростання цін під час воєнного стану. |