ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі відкриті торги з особливостями

Послуги провайдерів з доступу до мережі Інтернет за кодом ДК 021:2015: 72410000-7 «Послуги провайдерів».

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: Головне управління Національної поліції в Київській області;

- категорія - органи державної влади та органи місцевого самоврядування - правоохоронні органи держави;

- місцезнаходження: 01001, Україна, місто Київ, вул. Володимирська, 15;

- ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб: 40108616.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Послуги провайдерів з доступу до мережі Інтернет за кодом ДК 021:2015: 72410000-7 «Послуги провайдерів».

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями            UA-2026-02-26-012479-a.

Розмір бюджетного призначення: сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у товарах за кошти Державного бюджету України на 2026 рік.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:        1 159 920,00 грн.

Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості товарів відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося з врахуванням комерційних пропозицій, досвіду попередніх закупівель та з врахуванням загальнодоступної інформації, яка знаходиться в мережі Інтернет у відкритому доступі на сайтах надавачів послуг.

Обґрунтування технічних, якісних характеристик:

1) Провайдер повинен забезпечити підключення до глобальної мережі Інтернет у синхронному симетричному режимі зі швидкістю підключення від 10 до 1000 Мбіт/с в залежності від потреби Замовника;

2) Провайдер повинен виконати підключення у відповідності до всіх зазначених технічних вимог не пізніше 10 календарних днів після укладення Договору, виключно з прокладанням волоконно-оптичного кабелю;

3) Доступ до глобальної мережі Інтернет адміністративних будівель ГУНП в Київській області повинен здійснюватися через власний Захищений вузол Інтернет-доступу (надалі – ЗВІД) Учасника із забезпеченням моніторингу та протидії інцидентам з інформаційної безпеки. На підтвердження наявності ЗВІД Провайдер у складі тендерної пропозиції надає копію Атестату відповідності ЗВІД, зареєстрований Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України, дійсний протягом всього терміну надання послуг;

4) Провайдер має забезпечити захист від кібер-атак засобами власних систем захисту, що розташовані на території України;

5) Учасник має надати наступну кількість статичних («білих») ІР-адрес – 81;

6) Системи захисту від кібер-атак Провайдера повинні забезпечувати наступні функції протидії кібер-загрозам:

- підсистема очищення повинна підтримувати можливість побудувати дворівневу модель захисту, дозволяючи користувачам самостійно вмикати і вимикати захист через відповідне кінцеве обладнання (CPE);

- підсистема очищення повинна використовувати поведінкові методи аналізу трафіку для блокування атак, включаючи атаки нульового дня;

- підсистема очищення повинна блокувати некоректні пакети (включно з перевіркою коректності заголовків, повноцінності фрагмента, коректності контрольної суми IP, дубліката фрагмента, довжини фрагмента, довжини пакета    TCP/UDP/ICMP), коректності контрольної суми TCP/UDP, коректності TCP-прапорів) і забезпечувати статистику для відкинутих пакетів;

- підсистема очищення повинна виявляти і блокувати повільні атаки (Slowloris, Slow read і т.д.);

- підсистема очищення повинна виявляти і блокувати підозрілий трафік;

- підсистема очищення повинна виявляти і блокувати пульсуючі атаки, які полягають в короткочасному (кілька секунд) сплеску нелегітимного трафіку. Легітимний трафік при цьому повинен пропускатися без втрат;

- підсистема очищення повинна обмежувати кількість одночасних TCP-з'єднань по кожному хосту;

- при роботі в режимі inline підсистема очищення повинна блокувати атаки перебору піддоменів на DNS сервер, повністю пропускаючи легітимні запити і блокуючи нелегітимні;

- підсистема очищення повинна з використовувати поведінкові методи захисту від атак на DNS, що забезпечують пропуск тільки легітимного трафіку;

- при історичному аналізі атак, відображених системою очищення, повинна бути можливість отримання зразка відкинутого трафіку в форматі PCAP;

- підсистема очищення повинна забезпечувати можливість агрегації інтерфейсів Ethernet з використанням стандартних протоколів LAG або навпаки, прозоро пропускати LAG PDU в залежності від налаштувань, зроблених адміністратором;

- підсистема очищення повинна оновлювати інформацію, що стосується джерел нещодавніх  кібер-атак, для запобігання атак зловмисників, перш ніж вони націлюються на мережу Замовника;

- рішення, що пропонується, не повинно передавати, обробляти, аналізувати або зберігати трафік Замовника  за межами України;

7) Провайдер повинен забезпечити резервування системи захисту від кібер-атак шляхом наявності на вузлі Провайдера 2 (двох) незалежних систем захисту від різних виробників на незалежних апаратних платформах;

8) Провайдер має забезпечити на період дії Договору надання послуг протягом 24 годин на добу 7 днів на тиждень;

9) Провайдер повинен мати цілодобову службу технічної підтримки;

10) Провайдер має надати Замовнику контактні дані (службовий, мобільний телефон, електронна пошта, тощо) фахівців (не менше двох) відповідальних за надання послуг (у тому числі невідкладних);

11) Провайдер повинен мати можливість надання послуги динамічного розподілу маршрутизації з різноманітним рівнем швидкості до внутрішніх ресурсів Провайдера  та світових ресурсів;

12) Провайдер повинен надавати цілодобовий доступ Замовнику до статистичних даних, щодо завантаження каналів Інтернет у реальному часі та за попередній період з моменту початку надання послуг;

13) Провайдер повинен надавати цілодобовий доступ Замовнику до статистичних даних, щодо моніторингу протидії інцидентам з інформаційної безпеки на захищеному вузлі Провайдера у реальному часі та за попередній період з моменту початку надання послуг;

14) Провайдер має гарантувати максимально допустимий час простою відсутності послуг на місяць – не більше 8 годин для територіального підрозділу та не більше 4 годин для структурного підрозділу ГУНП в Київській області;

15) Поточне обслуговування кінцевого обладнання, нагляд за режимами роботи обладнання, реакція у випадку виникнення проблем, внесення відповідних змін в конфігурацію кінцевого обладнання покладається на Провайдера та Замовника;

16) Оперативна заміна (по гарантії) кінцевого обладнання в разі виходу з ладу покладається на Провайдера;

17) Провайдер має бути включений до Переліку операторів телекомунікацій, що надають послуги з доступу до мережі Інтернет та мають чинні атестати відповідності систем захисту ЗВІД;

18) Працездатність каналу передачі даних Провайдера повинна бути не нижче 99,5%, режим роботи – цілодобово, коефіцієнт помилок – 10-8.

19) Якість рівня послуги з електрозабезпечення – 99%;

20) Середній час відгуку в каналі між обладнанням Замовника та Провайдера електронних комунікаційних послуг – не більше 5мс;

21) Виділення діапазону публічних або приватних ІР адрес/виділення сегменту під мереж Провайдером повинно бути за вимогою Замовника у разі потреби;

22) Провайдер повинен гарантувати надання послуг доступу до мережі Інтернет при відсутності централізованого електропостачання від 4-х до 8-ми годин, шляхом живлення комунікаційного обладнання від акумуляторних батарей або електрогенератора при повному  відключенні централізованого електропостачання, а за обставин непереборної сили – аварійне відновлення надання послуг продовж 4-х годин.

Строк надання послуг: до 31.12.2026 р.

Кількість послуг: 11

Місце надання послуг:

| № | Найменування ви трат (послуг) | Запланована кількість послуг | Назва підрозділу в інтересах якого використовується послуга | Адреса | Швидкість, Мбіт/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Інтернет | 1 | ГУНП в Київській області | м. Київ вул. Володимирська, 15 | 1000 |
| 2 | Інтернет | 1 | ГУНП в Київській області | м. Київ вул. Митрофана Довнар-Запольського, 10-А | 100 |
| 3 | Інтернет | 1 | ГУНП в Київській області | м. Київ вул. Святошинська, 2-А | 1000 |
| 4 | Інтернет | 1 | ГУНП в Київській області | м. Київ, Вернадського академіка бульвар, 36 | 100 |
| 5 | Інтернет | 1 | Кінологічний центр ГУНП в Київській області | Київська обл., м. Буча, вул. Яблунська, 1-Ж | 100 |
| 6 | Інтернет | 1 | Броварський РУП ГУНП в Київській області | Київська обл., м. Бровари, вул. Ярослава Мудрого, 24 | 100 |
| 7 | Інтернет | 1 | Підрозділ поліції ГУНП в Київській області | Київська обл., м. Бровари, вул. Ярослава Мудрого, 53 | 100 |
| 8 | Інтернет | 1 | Територія обслуговування Броварського РУП ГУНП в Київській області | Київська обл., м. Бровари, вул. Ярослава Мудрого, 28 | 100 |
| 9 | Інтернет | 1 | Підрозділ поліції ГУНП в Київській області | Київська обл., м. Бровари, вул. Виробнича, 8 | 100 |
| 10 | Інтернет | 1 | Відділення поліції № 2 (с. Бородянка) Бучанського РУП ГУНП в Київській області | Київська обл., с-ще. Бородянка, вул. Центральна, 335 | 100 |
| 11 | Інтернет | 1 | Підрозділ поліції ГУНП в Київській області | Київська обл., м. Бориспіль, вул. Броварська, 1 | 100 |