ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі відкриті торги з особливостями

Комплекс безпілотний наземний роботизований «ТАРГАН 200» або еквівалент за кодом ДК 021:2015: 35730000-0 —«Електронні бойові комплекси та засоби радіоелектронного захисту»

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: Головне управління Національної поліції в Київській області;

- категорія - органи державної влади та органи місцевого самоврядування - правоохоронні органи держави;

- місцезнаходження: 01001, Україна, місто Київ, вул. Володимирська, 15;

- ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб: 40108616.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Комплекс безпілотний наземний роботизований «ТАРГАН 200» або еквівалент за кодом ДК 021:2015: 35730000-0 —«Електронні бойові комплекси та засоби радіоелектронного захисту»

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями            UA-2026-03-10-002271-a.

Розмір бюджетного призначення: сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у товарах за кошти Державного бюджету України на 2026 рік.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:        2 161 335,30 грн.

Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості товарів відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 з врахуванням комерційної пропозиції та інформації з системи Prozorro.

Обґрунтування технічних, якісних характеристик:

| Вимоги Замовника |  | Пропозиція Учасника |
| --- | --- | --- |
| Бойові характеристики |  |  |
| 1. Тактичний радіус застосування БНРК, км. | 1,5-2,5 |  |
| 2. Дальність зв’язку по радіоканалу: - на відкритій місцевості ( в зоні прямої видимості), км | 2,5 |  |
| - на пересічній місцевості ( пагорби, ліс) або в умовах промислової забудови, км | 1 |  |
| 3. Запас ходу (на одній зарядці АКБ або запасу палива) - по дорогах з твердим покриттям, км. | 25 |  |
| - по бездоріжжю, км | 20 |  |
| 4. Тривалість руху (переміщення), без перерви, год | 1 год.20 хв. |  |
| 5. Максимальна швидкість руху НРК: - по дорогах з твердим покриттям, км/год | 10 |  |
| - по пересічній місцевості, км/год | 8 |  |
| 6 Наявні оптико-електронні засоби розвідки: - денна відеокамера | + |  |
| - інфрачервона камера | відсутня |  |
| 7 Час розгортання та підготовки до застосування, хв. | 5 хв.30 сек. |  |
| 8 Час згортання, хв.. | 5 хв.30 сек. |  |
| 9 Можливість роботи в умовах РЕБ: |  |  |
| - стійкість каналів управління ( телеметрії) | - |  |
| - стійкість каналів відео | - |  |
| - стійкість супутникової навігаційної системи | - |  |
| 10 Рівень захисту: |  |  |
| - балістичний | відсутній |  |
| - протимінний | відсутній |  |
| Технічні характеристики |  |  |
| 11 Тип базової платформи (модульна, легкоброньована, рамна) | несучий кузов |  |
| 12 Тип шасі ( ходової частини) БНРК (колісний, гусеничний, комбінований) | колісний |  |
| 13 Тип силової установки (ДВЗ, електричний, інший) | електричний |  |
| 14 Маса: - повна, кг | 466 |  |
| - споряджена, кг | 266 |  |
| 15 Вантажопідйомність, кг | 200 |  |
| 16 Можливість евакуації поранених (кількість поранених, спосіб евакуації) | є |  |
| 17 Спосіб транспортування БНРК (автопричіп, контейнер) | мікроавтобус, позашляховик |  |
| 18 Тип навігаційної супутникової системи |  |  |
| - GPS ( Глонасс ,Galileo. Beidou | опціонально |  |
| - інші | відсутня |  |
| 19 Характеристики каналів (частота, захист або шифрування) |  |  |
| - управління та телеметрії | 868-915 МГц; |  |
| - відео | 5,8 ГГц; |  |
| 20 Наявність дублювання ( резервування) основних систем БНРК та наземного управління | відсутнє |  |
| 21 Реалізовані режими руху на місцевості: - ручний (дистанційне керування) - автоматичний (програмний) - напівавтоматичний | ручний (дистанційне керування) |  |
| 22 Габаритні характеристики НРК: - довжина, мм - ширина, мм - висота, мм | 1440 1120 1170 |  |
| 23 Кліренс, мм. | 210 |  |
| 24 Перешкоди, що долаються на сухому задернованому ґрунті: - максимальний кут підйому, град - максимальний кут крену, град - ширина траншеї (канави), м. - висота вертикальної стінки, мм. - максимальна глибина броду з твердим дном, м.- | 20 20 0,3 250 0,20 |  |
| 25 Кут огляду камери (камер) шасі БНРК: - у горизонтальній площині, град. - у вертикальній площині, град. | 170 120 |  |
| Експлуатаційні характеристики |  |  |
| 26 Кількість обслуги, осіб | 2 |  |
| 27 Гарантійний термін експлуатації НРК, років | 1 |  |
| 28 Напрацювання на відмову | 500 |  |
| 29 Ресурсні показники ( кількість мотогодин або пробіг в км до списання/ремонту) | 5000 |  |
| 30 Експлуатаційний діапазон: - температура ., С - тиск, мм/рс - опади ( сніг, дощ, туман) - швидкість вітру, м/с | -10 -+35 від 720 до 800 дощ, сніг до 20 |  |
| 31 Рівень захисту ( герметичність) корпусу БНРК | пило та волого захищений |  |
| 32 Кількість зразків БНРК в одному комплексі | 1 |  |
| 33 Кількість наземних станцій управління в БНРК | 1 |  |
| 34 Наявність засобів технічного обслуговування | ЗІП |  |
| 35 Наявність тренажеру (симулятору) | Настанова щодо експлуатування |  |
| 36 Наявність захисних механізмів (пристроїв, засобів) від помилкових дій оператора | відсутній |  |
| 37 Рівень шуму під час руху: - при максимальній швидкості, дБА - при середній швидкості, дБА | 90 75 |  |
| 38 Інформативність пульта дистанційного управління | забезпечує керування |  |
| 39 Можливість транспортувати причіп (тягове зусилля, вантажопід’ємність причепу), кг | відсутня |  |
| 40 Наявність вантажно-розвантажувальної системи, лебідки та засобів кріплення вантажу | відсутня |  |
| Комплектація |  |  |
| Комплекс безпілотний наземний роботизований «ТАРГАН 200» з посиленою АКБ: 1.Дистанційно керована платформа з посиленою АКБ 2. Допоміжне обладнання: - мережевий зарядний пристрій для заряджання дистанційно керованої комплексу 3. Паспорт 4. Керівництво з експлуатації комплексу | 1 од. 1 од 1 од. 1 од. |  |

Строк поставки: до 10.12.2026 р.

Кількість: 6 комплектів

Місце поставки: Згідно технічної специфікації (Додаток 3 до тендерної документації) та/або проєкту договору поставки товару (Додаток 6 до тендерної документації).