ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Спеціалізована хімічна продукція для транспортних засобів код за                                                   ДК 021:2015:24950000-8-Спеціалізована хімічна продукція

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

Товар має бути новим та відповідати відповідним вимогам Замовника.

Товар повинен постачатися транспортом Постачальника згідно з правилами перевезення  та за рахунок Постачальника.

Транспортні видатки враховані у ціну товару.

Завантаження і розвантаження товару на склад Замовника здійснюється силами, засобами та за рахунок Постачальника.

Строк поставки Товару: протягом двох діб після подання заявки Замовником, до 30.05.2025 р.

Відповідність запропонованої продукції технічним вимогам Замовника, що викладені в оголошенні до закупівлі.

Таблиця 1

| № з/п | Найменування | Один. вимір. | Кіль-кість | Специфікації, схвалення, відповідності | Фізико-хімічні показники | Пропозиція Учасника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Олива моторна 5W-30 | л | 2 000 | ACEA C3, API SN, VW 502.00 / 505.00 / 505.01, MB Approval 229.52 / 229.51, GM DEXOS 2, FIAT 9.55535 S3 BMW LL-04 | Щільність при 15°C: не менше 0,850 г/см3 В’язкість при 40°C: в межах 68,0-72.60 мм2/с В’язкість при 100°C: в межах 9,3-12,5 мм2/с Температура самозаймання: не менше 230°C Температура застигання: не вище – мінус 36 °C Індекс в’язкості: не менше 168 Загальне лужне число: не менше 7,4 (TBN (mg KOH/g) Сульфатна зольність: не більше 0,78% Фасування: каністра по 4 л |  |
| 2 | Олива моторна 5W-40 | л | 1500 | Офіційне схвалення API SN((замовник буде перевіряти наявність стандартів на сайті http://www.api.org/) ACEA A3/B4 Fiat 9.55535-Z2 Renault RN 0700, RN 0710 | Щільність при 15°C: не менше 0,852 г/см3 В’язкість при 100°C: в межах 13,5-14,5 мм2/с Температура самозаймання: не менше 210°C Температура застигання: не вище – мінус 30 °C Індекс в’язкості: не менше 160 Загальне лужне число: не менше 11.2 (TBN (mg KOH/g) Фасування: каністра по 3,2 л |  |
| 3 | Олива моторна 10W-40 | л | 1 000 | Офіційне схвалення API SN((замовник буде перевіряти наявність стандартів на сайті http://www.api.org/). Відповідність вимогам та допускам: API CF, ACEA B4, A3 MB 229.1, VW 501.01, VW 505.00, RN 0700 | Щільність при 15°C: не менше 0,868 кг/л В’язкість при 100°C: в межах 12,5 – 16,3 мм2/с В’язкість при 40°C: в межах 85-95 мм2/с Індекс в’язкості: не менше 152 Температура застигання: не вище - мінус 39 °C Лужне число: не менше 10,3 мгКОН/г Фасування: каністра по 5 л |  |
| 4 | Антифриз жовтий | л | 500 | ASTM D3306 / D4656 BS 6580, JIS K2234, SAE J1034, RENAULT: 41-01-001/--S TYPE D, VW, AUDI, SKODA, SEAT: TL-774 D (G12) et F (G12+) (skoda 61-0-0257) | Готовий розчин для використання Температура замерзання не вище мінус 35°C Щільність при 20°C: не менше 1.113 кг/л Температура самозаймання: не менше 180°C Резерв лужності (pH 5.5) не менше 6,2 pH при 20°C не менше 8,6 Фасування: каністра по 5 л |  |
| 5 | Мастило літол | кг | 85 |  | Мастило Літол-24 Температура краплепадіння С не нижче 202. Колоїдна стабільність % не більше 7,29. Пенетрація при 25С в межах 230-250 Фасування 17 кг. |  |
| 6 | Рідина для омивання скла зимова | л | 500 | ТУ У 20.5-40445856-001:2016 | Основа: етилова, без метанолу Температура кристалізації: не вище мінус 18°C Температура замерзання: не вище мінус 22°C Густина при температурі 20 °C в межах 935-955 г/см3 Фасування: каністра по 4л |  |
| 7 | Змазка WD-40 | шт. | 50 | Багатофункціональна змазка | Багатофункціональна змазка Фасування: ємність по 500 мл |  |
| 8 | Змазка універсальна мідна | шт. | 30 | На основі міді | Температура використання: від -40°C до 1100°C Фасування: ємність по 400 мл |  |

В складі  пропозиції обов’язково необхідно надати:

- Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати технічним характеристикам, встановленим в Таблиці 1, викладеному у даному додатку до тендерної документації.

Документальне підтвердження відповідності товару технічним, якісним та кількісним характеристиками має бути надане у складі тендерної пропозиції, у вигляді заповненої Таблиці 1, а саме заповнити стовбець «Пропозиція Учасника».

- Учасник надає документи, які свідчать про якість запропонованого товару паспорт/сертифікат якості, виданий виробником або відповідним органом, або технічний опис товару з офіційного сайту виробника.

- Учасник надає довідку в довільній формі, в якій зазначається інформація, щодо найменування виробника(ів) товару; країна походження товару; основні характеристики; гарантійний термін, на протязі якого замовник має можливість пред’явити  постачальнику претензії з приводу якості продукції.

- До позиції олива 10w40, Учасник повинен надати сертифікат офіційного схвалення виробника VW по допускам 501.01/505.00.

- До позиції олива 5w40, Учасник повинен надати сертифікат офіційного схвалення виробника по допускам RN 0700, RN 0710.

- Учасник надає гарантійний лист в довільній формі, щодо наявності товару на складі Постачальника впродовж усього періоду закупівлі.

- Товар повинен бути новим, дата виробництва не раніше 2024 року, заводське фасування з відповідним маркуванням (на підтвердження надається гарантійний лист в довільній формі).

- Гарантійний строк на оливу моторну, яка є предметом даної закупівлі, складає не менше                 12 календарних місяців з дати поставки, на підтвердження Учасником надається гарантійний лист в довільній формі.

- Учасник надає гарантійний лист за підписом керівника або особи уповноваженої учасником на підписання тендерної пропозиції щодо відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним та кількісним характеристикам за предметом закупівлі та іншим вимогам, що визначені Замовником у Технічній специфікації (Додаток № 4 до тендерної документації).

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».

Якщо учасник пропонує «еквівалент» Товару, то він повинен надати порівняльну таблицю, де вказати конкретну назву і фактичні характеристики/параметри (торгову марку/модель/виробника запропонованого еквіваленту) та обґрунтування того, що запропонований товар має однозначні співвідношення між технічними та якісними характеристиками до предмета закупівлі або є кращим.

Для підтвердження технічних, якісних та кількісних характеристик до предмету закупівлі, в  тому числі перевірки вказаних характеристик товару, наданого учасником процедури закупівлі як еквівалентного, Замовник має право перевірити зазначену інформацію на сайтах виробників зазначеного товару або шляхом звернень у порядку, передбаченому пунктом 42 Особливостей.

У разі невідповідності (не підтвердження вказаним вимогам) така тендерна пропозиція учасника підлягає відхиленню відповідно до вимог пункту 44 Особливостей