Технічні вимоги
Джерела безперебійного живлення 
код за ДК 021:2015:31150000-2: Баласти для розрядних ламп чи трубок 
(ДК 021:2015: 31154000-0 Джерела безперебійного живлення)
Інформація про необхідні технічні,  якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі                                                                                                      
	Параметри
	Технічні характеристики

	Джерела безперебійного живлення 

Powerwalker VFI 2000 CRM LCD (або аналог) – 9 штук.

	Тип
	Однофазний онлайн (VFI)

	Потужність
	2000VA / 1600W

	Форм-фактор
	Стійка, башта

	Стоєчні блоки
	2U

	Коефіцієнт вихідної потужності
	0.80

	Діапазон вхідної напруги
	110-300 В змінного струму при 50% навантаженні

160-280 В змінного струму при 100% навантаженні

	Діапазон частот
	40 Гц – 70 Гц (самоадаптується до 50/60 Гц)

	Частота (синхронізований діапазон)
	47 Гц – 53 Гц або 57 Гц – 63 Гц

	Форма хвилі
	Чиста синусоїда

	Номінальна вихідна напруга
	200/208/220/220/230/240 В змінного струму

	Регулювання напруги (режим роботи від батареї)
	±1%

	Частота (режим роботи від батареї)
	±0.3 Гц

	Вхідний роз’єм
	C14

	Тип виходу
	IEC

	IEC C13
	4

	Коефіцієнт корисної дії в режимі LINE [%] (повне навантаження)
	Не менше 89.0 

	Ефективність роботи від батареї [%] (повне навантаження)
	Не менше 87.0

	Час переходу (з режиму змінного струму/мережі або режиму від акумулятора в економічний режим) 
	Не більше 10 мс

	Час переходу (з режиму змінного струму/мережі в режим акумулятора) 
	0 мс

	Час переходу (з економного режиму в режим змінного струму / мережевий режим або режим роботи від акумулятора) 
	Не більше 10 мс

	Час переходу (режим лінії або режим батареї в режим байпасу)
	 Не більше 4 мс

	Додаткові функції
	-доступний режим ECO, 

-доступний режим CVCF,

-гвинт вирівнювання потенціалів,

-акумулятори з можливістю гарячої заміни,

- APFC – високий вхідний ПФ,

-РК-дисплей,

-доступний акумуляторний блок,

-скидання автоматичного вимикача,

-сумісність з генератором,

-EPO – аварійне вимкнення,

-HID – пристрій людського інтерфейсу

	Батареї
	Не менше 4x 12.0V/9.0Ah

	Напруга постійного струму
	Не менше 4x 12.0V

	Зарядний пристрій
	1A

	Зовнішній акумулятор
	Так

	Рівень шуму
	<50 дБ

	Логіка вентилятора
	Завжди увімкнений, Автоматичне регулювання швидкості

	IP
	IP 20

	Гарантія
	36 місяців


                                                                                                                                                                                       Запропонований товар повинен відповідати заявленим вище технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника.

Посилання в тендерній документації на конкретні торгівельну марку чи фірму, патент, або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника читати як «або еквівалент». Характеристики еквіваленту повинні бути не гіршими або кращими від характеристик товару запропонованого учасником.

В разі, якщо учасник пропонує еквівалент товару – він повинен надати належним чином засвідченні копії документів, які підтверджують еквівалентність запропонованого  товару, зазначеному у цій документації.

У складі тендерної пропозиції Учасник надає:

1. Гарантійний лист, що весь запропонований ним товар є новим та раніше не використовувався, не підлягає заборонам, обтяженням, правом вимоги третіх осіб. Рік виготовлення товару: не раніше 2024 року.

2. Учасник (Постачальник) повинен надати гарантійний лист щодо проведення гарантійного обслуговування ДБЖ (Джерело безперебійного живлення) протягом гарантійного строку.   

3. Якщо Учасник не є виробником обладнання, що входить до складу предметів закупівлі ДБЖ (Джерело безперебійного живлення), то він повинен надати лист від виробника продукції або його офіційного представника (дистриб'ютора) на території України, який підтверджує представницькі (партнерські, дилерські, агентські, дистриб’юторські тощо) повноваження учасника. Лист повинен бути адресований Учаснику або Замовнику, та містити інформацію з посиланням на номер і дату оприлюднення оголошення на веб-порталі Уповноваженого органу, найменування запропонованого Товару. 
4. Учасник надає порівняльну таблицю відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника.  
Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 цього Закону, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  «або еквівалент».

