Технічні вимоги
Засіб  РЕБ код за ДК 021:2015: 35730000-0: Електронні бойові комплекси та засоби радіоелектронного захисту  

Інформація про необхідні технічні,  якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                        Таблиця 1
	Параметри
	Технічні характеристики

	Засіб РЕБ  – 8 штук


	Засіб РЕБ
	

	Канал №1 діапазон робочих частот, МГц
	300-400

	Канал №2 діапазон робочих частот, МГц
	400-500

	Канал №3 діапазон робочих частот, МГц
	500-600

	Канал №4 діапазон робочих частот, МГц
	710-840

	Канал №5 діапазон робочих частот, МГц
	850-980

	Канал №6 діапазон робочих частот, МГц
	980-1100

	Канал №7 діапазон робочих частот, МГц
	2300-2486

	Канал №8 діапазон робочих частот, МГц
	5700-5800

	Кількість антен на канал, шт
	Не менше 1

	Потужність на канал 300-400 МГц , Вт.
	Не менше 40

	Потужність на канал 980-1100 МГц , Вт.
	Не менше 40

	Потужність на канал 2300-2486 МГц , Вт.
	Не менше 40

	Потужність на канал 5700-5800 МГц , Вт.
	Не менше 40

	Потужність на канал 400-500 МГц , Вт.
	Не менше 50

	Потужність на канал 500-600 МГц , Вт.
	Не менше 50

	Потужність на канал 710-840 МГц , Вт.
	Не менше 50

	Потужність на канал 850-980 МГц , Вт.
	Не менше 50

	Загальна потужність випромінювання, Вт.
	360

	Захист від короткого замикання засобу РЕБ:
	ОБОВ’ЯЗКОВО, загальний 80А

	Захист від протилежної полярності на вводі засобу РЕБ:
	ОБОВ’ЯЗКОВО, 80А

	Захист від перегріву самовідновлюваний:
	ОБОВ’ЯЗКОВО: САМОВІДНОВЛЮВАНИЙ, ОКРЕМО НА КОЖНИЙ КАНАЛ

	Автоматичне керування  від зовнішнього аналізатора дронів
	Так

	Охолодження:
	ОБОВЯЗКОВО пасивне

	Клас захисту:
	Не гірше ніж IP54

	Швидкороз'єднані роз'єми живлення Push-in
	Так

	Віброопори на магнітах
	Не менше 4

	живлення від автомобіля
	Так

	Корпус:
	Авто бокс

	Загальна вага
	Не більше 18 кг.

	Кабель дістанційного управління комплексом РЕБ
	Так, не менше 3м.

	Кабель живлення від аккумулятора
	Не менше 3м., НЕ МЕНШЕ 60А.

	Тип антен для діапазонів 300-1100 МГц
	Квадрофілярні (ОБОВ’ЯЗКОВО)

	Тип антен для діапазонів 2300-5850 МГц
	Хелікс (ОБОВ’ЯЗКОВО)

	Сервісний центр:
	Наявний сервісний центр в Україні


Підтвердження відповідності тендерної пропозиції Учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим Замовником, яка складається з:

1. Учасник у складі тендерної пропозиції надає заповнену Таблицю № 1 «Технічні характеристики товару» із зазначенням назви запропонованого товару, технічних показників запропонованого товару.

2. В разі необхідності (для запобігання постачання недоброякісного товару, безпеки та захисту Замовника від імітації, підробок та непрацюючого обладнання), Замовник торгів може вимагати надання зразків готового товару після проведення оцінки пропозицій (аукціону), що пропонується Учасником, пропозиція якого перебуває «На розгляді.». Строк надання зразків товару повинен становити три календарні дні з дня направлення Замовником на електронну пошту листа Учаснику. Надання та пересилання готового товару (як зразка), та його повернення здійснюється за кошти Учасника. 
3.  У складі тендерної пропозиції Учасник надає гарантійний лист про те, що товар є новим, виготовлений не раніше 2025 року, не був у використанні та гарантійний термін становить не менше 12 місяців з дати виготовлення.

4. Учасник надає гарантійний лист за підписом керівника або особи уповноваженої учасником на підписання тендерної пропозиції щодо відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним та кількісним характеристикам за предметом закупівлі та іншим вимогам, що визначені Замовником у Технічній специфікації.
5. Якщо Учасник не є виробником обладнання, що входить до складу предметів закупівлі (Засіб  РЕБ), то він повинен надати лист від виробника продукції або його офіційного представника (дистриб'ютора) на території України, який підтверджує представницькі (партнерські, дилерські, агентські, дистриб’юторські тощо) повноваження учасника. Лист повинен бути адресований Учаснику або Замовнику, та містити інформацію з посиланням на номер і дату оприлюднення оголошення на веб-порталі Уповноваженого органу, найменування запропонованого Товару.
6. У складі тендерної пропозиції учасник надає ПОВНУ КОІПЮ ЗВІТУ про незалежну оцінку засобу РЕБ  згідно постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2024   № 1450 про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2022  № 1275 видану не раніше 01.01.2025.
7. У складі тендерної пропозиції учасник надає копію паспорту або інструкції на запропонований товар.
8. Наявність сервісного/сервісних центру/центрів на території України з обслуговування та ремонту запропонованого товару. Надати довідку у довільній формі (з зазначенням адреси, контактних телефонів та електронної пошти для офіційного листування).
У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  «або еквівалент».

