Технічні вимоги
Система відеоспостереження 
код за ДК 021:2015: 32320000-2: Телевізійне й аудіовізуальне обладнання 
(код за ДК 021:2015: 32323500-8 Система відеоспостереження)

Інформація про необхідні технічні,  якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                        Таблиця 1 «Технічні характеристики товару»
	Параметри
	Технічні характеристики

	Система відеоспостереження - 7 комплектів


	IP-відеокамера внутрішня купольна – 14 од.

	Тип камери
	IP

	Форм-фактор
	Купольна

	Тип підключення
	Дротовий

	Роздільна здатність камери (Мп)
	Не менше 2 Мп

	Матриця
	Не менше 1/3 '' Progressive Scan CMOS

	Фокусна відстань
	2,8 мм

	Кут огляду по горизонталі
	Не менше 90°

	Тип підсвітки
	Інфрачервона

	Дальність підсвічування (Max)
	Не менше 10 м

	Профіль ONVIF
	Є

	Формат стиснення відео
	Н.264, Н.264+, H.265, H.265+, MJPEG

	PoE (живлення через Ethernet)
	Є

	PoE стандарт
	IEEE 802.3af / PoE

	Мережеві інтерфейси
	Ethernet 100 Мбіт/с

	Протоколи
	IPv6, IGMP, ICMP, TCP/ІР, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, PPPoE, QoS

	Наявність мікрофону
	ВІДСУТНІЙ

	Ступінь захисту
	Не нижче IP66

	Діапазон робочих температур
	-10 °С ~ +45 °С

	Робоча напруга
	DC 12В±25% / РоЕ

	Гарантійний термін експлуатації 
	Не менше 12 місяців

	IP-відеокамера внутрішня купольна – 56 од.

	Тип камери 
	IP

	Форм фактор
	Купольна

	Тип підключення 
	Дротовий

	Роздільна здатність камери (Мп) 
	Не менше 2 Мп

	Розмір матриці 
	Не менше 1/3 '' Progressive Scan CMOS

	Фокусна відстань 
	2,8 мм

	Кут огляду по горизонталі 
	Не менше 90°

	Тип підсвітки 
	Інфрачервона

	Дальність підсвічування (Max) 
	Не менше 10 м

	Профіль ONVIF 
	Є

	Формат стиснення відео 
	Н.264, H.265, Н.264+, H.265+, MJPEG

	Вбудований мікрофон 
	Є

	PoE (живлення через Ethernet) 
	Є

	PoE стандарт 
	ІEEE 802.3af / PoE

	Мережеві інтерфейси 
	Ethernet 100 Мбіт/с

	Протоколи 
	IPv6, IGMP, ICMP, TCP/ІР, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, PPPoE, QoS

	Ступінь захисту 
	Не нижче IP66

	Діапазон робочих температур 
	-10 °С ~ +45 °С

	Робоча напруга 
	DC 12В / PoE (802.3af)

	Гарантійний термін експлуатації 
	Не менше 12 місяців

	IP-відеокамера вулична –  42 од.



	Тип камери
	IP

	Форм-фактор
	Циліндрична

	Роздільна здатність камери (Мп)
	Не менше 4 Мп

	Розмір матриці
	Не менше 1/3 '' Progressive Scan CMOS

	Фокусна відстань 
	2,8 мм

	Кут огляду по горизонталі 
	Не менше 90°

	Тип підсвітки 
	Інфрачервона

	Дальність підсвічування (Max) 
	Не менше 30 м

	Профіль ONVIF 
	Є

	Формат стиснення відео 
	Н.264, H.265, Н.264+, H.265+, MJPEG

	Вбудований мікрофон
	Є

	PoE (живлення через Ethernet) 
	Є

	PoE стандарт 
	ІEEE 802.3af / PoE

	Мережеві інтерфейси 
	Ethernet 100 Мбіт/с

	Протоколи 
	IPv6, IGMP, ICMP, TCP/ІР, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, PPPoE, QoS

	Ступінь захисту 
	Не нижче IP66 

	Діапазон робочих температур 
	-20 °С ~ +50 °С

	Робоча напруга 
	DC 12В / PoE (802.3af)

	Гарантійний термін експлуатації 
	Не менше 12 місяців

	IP-відеореєстратор на 16 каналів – 7 од.



	Кількість каналів IP
	16

	Підтримка камер різних виробників
	Є, при їх одночасному використанні

	Максимальна роздільна здатність запису
	Не менше 4 Мп

	Відеовиходи
	VGA, HDMI

	Розмежування прав доступу
	Є

	Підтримка відеоформатів
	Н.264, H.265, MPEG4

	Тип інтерфейсу HDD
	SATA

	До підтримуваних дисків * max ємність диска
	Не менше 1 х 8 ТБ


	Мережеві інтерфейси
	Ethernet 100 Мбіт/с, USB

	Підтримувані протоколи
	TCP/ІР, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTPS, PPPoE, NFS, Cloud

	Програмне забезпечення
	Наявність ПЗ, доступ через WEB-браузер або клієнтське ПЗ

	Діапазон робочих температур 
	-10 °С ~ +55 °С

	Напруга живлення
	DC 12 В

	Гарантійний термін експлуатації 
	Не менше 12 місяців

	Жорсткий диск – 7 од.



	Ємність накопичувача
	8 Тб

	Тип жорсткого диска
	Внутрішній

	Форм-фактор
	3.5"

	Технологія
	HDD

	Швидкість обертання шпинделя
	5640 об/хв

	Інтерфейс
	SATAIII

	Об’єм буфера
	256 МБ

	Тип роз’єму живлення
	SATA

	Максимальний рівень шуму
	До 24 дБ

	Гарантійний термін експлуатації 
	Не менше 36 місяців

	РоЕ-комутатор – 7 од.



	Тип
	Налаштовуваний (smart)

	Живлення пристроїв PoE
	Так

	Кількість портів Gigabit Ethernet
	16

	Кількість комбо-портів Gigabit Ethernet/SFP
	2

	Кількість портів з підтримкою PoE:
	16

	Стандарт PoE
	802.3af/at

	Живлення 
	AC 100-240 В, 50/60 Гц

	Енергоспоживання
	Не менше 250 Вт

	Монтаж в стійку
	Так

	Гарантійний термін експлуатації 
	Не менше 12 місяців

	Джерело безперервного живлення «Vinga LED 1200VA plastic case with USB (VPE-1200PU)» (або еквівалент який відповідає або кращий заявленим характеристикам) – 14 од.



	Тип архітектури
	Лінійно-інтерактивний

	Форма вихідного сигналу
	Апроксимована синусоїда

	Повна потужність
	Не менше 1200 ВА

	Активна потужність
	Не менше 720 Вт

	Діапазон вхідної напруги
	Не менше 220 В ± 25 %

	Кількість розеток СЕЕ7
	Не менше 3

	Батареї
	Не менше 2 АКБ (12В 8Ач) 

	Приблизний час заряду батарей
	Не менше 8 год.

	Інтерфейс підключення
	USB

	Гарантійний термін експлуатації 
	Не менше 12 місяців

	Монітор «DELL SE2425H (210-BNHL)» (або еквівалент який відповідає або кращий заявленим характеристикам) – 7 од.



	Діагональ екрану 
	Не менше 23.8"

	Роздільна здатність екрану
	Не менше 1920х1080

	Співвідношення сторін екрану
	16:9

	Тип матриці
	VA

	Тип підсвітки
	WLED

	Контрастність матриці
	3000:1

	Яскравість матриці
	250 кд/м²

	Час відклику пікселів
	Не менше 5 мс

	Частота оновлення
	Не менше 75 Гц

	Кут огляду 
	Не гірше 150°/150°

	Тип покриття матриці
	Антиблікове

	Інтерфейс підключення
	VGA, HDMI 

	Кріплення на стіну
	VESA 100x100 мм

	Живлення
	220-240В, 50/60Гц

	Гарантійний термін експлуатації 
	Не менше 36 місяців

	Монтажні основи відеокамери, герметичних – 112 од. 

	Матеріал корпусу:
	Алюміній

	Призначення:
	Для накладного монтажу

	Клас захисту
	IP66, IK10

	Розмір отворів
	Не більше 24 мм.

	Герметичність вводів
	Так

	Гарантійний термін експлуатації 
	Не менше 12 місяців

	Конектор  «RJ-45» – 399 од.

	Тип коннектора
	RJ 45

	Материал
	Литий пластик 

	Кабель мультимедійний HDMI довжиною 10 метрів – 7 од.

	Довжина
	10 метрів

	Тип роз’єму :
	HDMI

	Кабель типу «кручена-пара» для внутрішніх робіт «FTP 5 CATE 0,5 outdoor» (або еквівалент який відповідає або кращий заявленим характеристикам) (бухта 305 м) – 10 шт.


	Струмопровідна жила:
	Мідний м'який дріт.

	Діаметр:
	0,51 мм (24 AWG)

	Ізоляція:
	Поліетилен

	Діаметр провідника
	1,07 мм.

	Колірна ідентифікація жил:
	Пара 1: біло-синя / синя пара 2: біло-жовтогаряча / помаранчева пара 3: біло-зелена / зелена пара 4: біло-коричнева / коричнева

	Кабель типу «кручена-пара» для зовнішніх робіт «FTP 5 CATE 0,5 outdoor» (або еквівалент який відповідає або кращий заявленим характеристикам) (бухта 305 м) – 7 шт.


	Струмопровідна жила:
	Мідний м'який дріт.

	Діаметр:
	0,51 мм (24 AWG)

	Ізоляція:
	Поліетилен HDPE, маркування ізоляції колірне

	Діаметр провідника
	1,07 мм.

	Колірна ідентифікація жил:
	Пара 1: біло-синя / синя пара 2: біло-жовтогаряча / помаранчева пара 3: біло-зелена / зелена пара 4: біло-коричнева / коричнева

	Екран
	Алюмополімерна стрічка. Під екраном прокладений мідний луджений контактний дріт діаметром 24 AWG

	Мережевий фільтр-подовжувач на 6 гнізд (220 В)  – 7шт.

	Кількість гнізд
	Не менше 6шт.

	Довжина:
	Не менше 6 м.

	Запобіжники:
	ОБОВЯЗКОВО!


Підтвердження відповідності тендерної пропозиції Учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим Замовником, яка складається з:

1. Учасник у складі тендерної пропозиції надає заповнену Таблицю № 1 «Технічні характеристики товару» із зазначенням назви запропонованого товару, технічних показників запропонованого товару.

2. У складі тендерної пропозиції Учасник надає гарантійний лист про те, що товар є новим, виготовлений не раніше 2025 року, не був у використанні та гарантійний термін становить не менше 12 місяців з дати виготовлення.

3. Учасник надає гарантійний лист за підписом керівника або особи уповноваженої учасником на підписання тендерної пропозиції щодо відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним та кількісним характеристикам за предметом закупівлі та іншим вимогам, що визначені Замовником у Технічній специфікації.
4. Якщо Учасник не є виробником обладнання, що входить до складу предметів закупівлі (IP-відеокамера, IP-відеореєстратор), то він повинен надати лист від виробника продукції або його офіційного представника (дистриб'ютора) на території України, який підтверджує представницькі (партнерські, дилерські, агентські, дистриб’юторські тощо) повноваження учасника. Лист повинен бути адресований Учаснику або Замовнику, та містити інформацію з посиланням на номер і дату оприлюднення оголошення на веб-порталі Уповноваженого органу, найменування запропонованого Товару.
5. У складі тендерної пропозиції учасник надає копію паспорту або інструкції на запропонований товар.
6. В разі необхідності (для запобігання постачання недоброякісного товару, безпеки та захисту Замовника від імітації, підробок та непрацюючого обладнання), Замовник торгів може вимагати надання зразків готового товару після проведення оцінки пропозицій (аукціону), що пропонується Учасником, пропозиція якого перебуває «На розгляді.». Строк надання зразків товару повинен становити три календарні дні з дня направлення Замовником на електронну пошту листа Учаснику. Надання та пересилання готового товару (як зразка), та його повернення здійснюється за кошти Учасника. 
Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 цього Закону, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  «або еквівалент».

