Додаток 4

до тендерної документації
ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ 

Легковий автомобіль спеціалізованого призначення код за ДК 021:2015:34110000-1-Легкові автомобілі: легковий автомобіль спеціалізованого призначення 
(код за ДК 021:2015:34114200-1-Поліцейські автомобілі)
                                                                                                                                                                            Таблиця 1
	№ з/п
	Найменування товару
	Одиниця виміру
	Кількість

	
	
	
	

	1
	Легковий автомобіль спеціалізованого призначення     на базі автомобіля Skoda Octavia  А8 Essence (або еквівалент)
	одиниця
	2


	Вимоги до технічної 
характеристики та комплектації
	Пропозиція учасника

	Загальні характеристики:

Тип кузова – ліфтбек С-класу.

Колір – білий спецлак.  

Кількість сидінь (з водієм) – 5.

Тип двигуна – бензин.

Робочий об’єм двигуна, куб. см – не менше  1395.

Потужність двигуна, к.с. – не менше 150 з турбонагнітачем.

Екологічний клас – не гірше “Євро – 6”.

КПП – 8 ступенева, автоматична.

Привід коліс – 4х2.

Кліренс  – від 156 мм.

Довжина автомобіля – від 4680 мм.

Ширина автомобіля – від 1825 мм.

Висота автомобіля –  від 1465  мм.

Вимоги до комплектації та засобів активної і пасивної безпеки: 
· Подушки безпеки спереду, з деактивацією зі сторони пасажира

· Бічні подушки безпеки спереду

· Передні підголівники

· 3адні підголівники

· Електронний імобілайзер

· 3-точкові ремені безпеки спереду, з натягувачем та регулюванням висоти

· 3-точкові ремені безпеки позаду 

· Візуальний та акустичний сигнал непристебнутого ременя безпеки для всіх сидінь

· Центральний замок Kessy Go без SafeLock

· Система моніторингу тиску в шинах

· Система контролю утримання на схилі

· Система моніторингу уваги та втоми водія 

· Пакет Погані дороги (захист картера двигуна  та днища кузова від каменів, збільшений дорожній просвіт)

· Дискові гальма передніх та задніх коліс 

· Однотоновий сигнал

· Зовнішні дзеркала заднього виду в колір кузова

· Інтер'єр Studio

· Світловідбивачі в передніх дверях

· Тканинні килимки

· Система Infotainment 10"

· 8 динаміків 

· Інтерфейс мобільного телефону (з Bluetooth, без відділення для телефону)

· Зовнішні USB type C (2x USB в центральній консолі)

· Підсилювач рульового керування, залежно від швидкості (Servotronic)

· 2-спицеве, багатофункціональне шкіряне кермо з керуванням радіо і телефона, з пелюстками перемикання передач 

· LED Головні фари

· LED задні ліхтарі

· Денне світло з асистентом освітлення

· Легкосплавні диски "MATAR AERO" 7J x 16", шини 205/60 R16 

· Компактне запасне колесо, набір інструментів та домкрат

· Цифровий дисплей 10"

· Двозонний клімат-контроль Climatronic

· Електропривід передніх та задніх вікон

· Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням та обігрівом

· Дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням

· AERO-склоочисник лобового скла з інтервальним режимом, датчиком світла та дощу

· Склоочисник заднього скла "AERO"

· Механічне регулювання передніх сидінь по висоті

· Механічне регулювання підтримки поперечної зони зони для передніх сидінь

· Нерозділені задні сидіння зі складаними спинками

· Задній парктронік 

· Круїз-контроль 

· Сонцезахисні козирки з косметичним дзеркалом

· Термоізоляційне лобове скло

· Термоізольовані заднє та бічні  вікна

Список додаткового обладнання:

· Килим багажника 

· Килимки салону гумові 

· Бризковики передні/задні. 

Список спеціального обладнання:

· Гучномовний пристрій С-2023 з мікрофоном потужністю 150 Вт з підкапотним варіантом встановлення гучномовця. 
Гарантійні зобов’язання: на строк не менше 4 років або 90 тис. км. пробігу.

Рік випуску: не раніше 2024.
	


                                                                                                                                                                             Таблиця 2                                                           
	№ з/п
	Найменування товару
	Одиниця виміру
	Кількість

	
	
	
	

	2
	Легковий автомобіль спеціалізованого призначення     на базі автомобіля Skoda Scala Essence (або еквівалент)
	одиниця
	2


	Вимоги до технічної 
характеристики та комплектації
	Пропозиція учасника

	Загальні характеристики:

Тип кузова – хетчбек С-класу;

Колір – білий лак; 

Кількість сидінь (з водієм) – 5;

Тип двигуна – бензин;

Робочий об’єм двигуна, куб. см – не менше 998;

Потужність двигуна, к.с. – не менше 110;

Екологічний клас – не нижче рівня “Євро – 6”;

КПП – не менше 7 ступінчата, автоматична;

Привід коліс – 4х2;

Кліренс, мм – від 145;

Об’єм багажного відділення – не менше 450 л.;

Довжина автомобіля – не менше 4360 мм.;

Ширина автомобіля – не менше 1790 мм.;

Висота автомобіля – не менше 1470 мм.

Вимоги до комплектації та засобів активної і пасивної безпеки: 

· ESC+XDS+Multi-Collision Brake+RKA+ Screw-control


· Подушки безпеки водія та пасажира


· Функція деактивації подушки безпеки пасажира спереду


· Бічні подушки безпеки спереду


· 2 триточкових ременя безпеки спереду з фіксацією та натягувачем, з регулюванням за висотою


· 3-точкові ремені безпеки ззаду (3 cидіння)


· Попереджувальний світловий сигнал ременя безпеки всіх пасажирів, електричний контакт 


· Іммобілайзер


· Ключ для замка с дистанційним керуванням


· Центральний замок з дистанційним керуванням, внутрішнім керуванням, без SAFELOCK


· Система контролю тиску в шинах


· Система контролю утримання автомобіля на схилі


· Однотоновий сигнал


· Дискові передні та задні гальма 


· Посилена підвіска (захист картера двигуна)



· Зовнішні дзеркала і дверні ручки у колір кузова


· LED індикатори повороту, вбудовані в зовнішні дзеркала


· Інтер'єр STUDIO (тканина - чорна, панель - чорна)


· Декоративна панель Grained Black


· Внутрішні решітки та вентиляційні отвори обрамлені чорним глянцем

· Хромована окантовка решітки радіатора


· Тканинні килимки спереду і позаду


· LED передні фари (LED денні ходові вогні, ближнє світло LED, дальнє світло LED, поворотний сигнал LED)


· Базові LED задні ліхтарі (LED стоп-сигнал та задній ліхтар)


· LED протитуманні фари


· 3й стоп-сигнал


· Окремі денні ходові вогні з автоматичним управлінням і механічною функцією Coming / Leaving Home


· Easy light assist (автоматична активація світла) 



· Сталеві диски 6J x 16", ковпаки Tecton


· Компактне запасне колесо, набір інструментів, домкрат


· Цифровий дисплей (8")


· Кондиціонер з ручним керуванням


· "Пакет TECHNOLOGY ESSENCE (WIQ)

                - 8 колонок (8RM)

                - Підлокітник Jumbobox (6E3) 

                - 4x USB-C 45W -  2x спереду (дані) + 2x позаду (зарядка)  (U9E)                               

                - Дротовий та бездротовий Smart Link+ (9WJ)"


· Електронний круїз контроль + обмежувач швидкості


· AERO-склоочисник вітрового скла зі зміною інтервалу


· Переривчасте управління склоочисником лобового скла із датчиком світла

· Cклоочисник та омивач заднього скла з переривчастим керуванням


· Зовнішні дзеркала, з електричним регулюванням та обігрівом


· Електросклопідйомники всі вікна з комфортною роботою та захистом від защемлення


· Електричний підсилювач керма


· Механічне стоянкове гальмо


· Обігрів заднього скла з склоочисником


· Передні сидіння з механічним регулюванням за висотою


· Нероздільна лава заднього сидіння, роздільна спинка, що складається

· "Пакет ESSENCE Plus (WIL)

                 - Тканинні килимки спереду і позаду (0TD)

                 - Передні сидіння з механічним регулюванням за висотою (3L3)

                 - Електросклопідйомники всі вікна з комфортною роботою та захистом  

                    від защемлення (4R4)

                 - Електронний круїз контроль + обмежувач швидкості 

                 - Протитуманні фари (8WB)"


· Теплоізоляційне лобове скло


· Бічні та задні вікна з теплоізоляційного скла


· Підлокітник Jumbobox 


· Сонцезахисні козирки з дзеркалом


· Інформаційна система Škoda Infotainment 8,25" 


· MirrorLink


· 4x USB-C 45W -  2x спереду (дані) + 2x позаду (зарядка)


· Шкіряна ручка перемикання передач


· 2-спицеве мультифункціональне шкіряне кермо



· Світло в даху спереду та позаду

Список додаткового обладнання:


· Килим багажника 

· Килимки салону гумові 

· Бризковики передні/задні 

Список спеціального обладнання: 

· Гучномовний пристрій С-2023 з мікрофоном потужністю 150 Вт з підкапотним варіантом встановлення гучномовця. 
Гарантійні зобов’язання: на строк не менше 4 років або 90 тис. км. пробігу.

Рік випуску: не раніше 2024.
	


                                                                                                                                                                             Таблиця 3

	№ з/п
	Найменування товару
	Одиниця виміру
	Кількість

	
	
	
	

	3
	Легковий автомобіль спеціалізованого призначення     на базі автомобіля Skoda Scala Essence (або еквівалент)
	одиниця
	2


	Вимоги до технічної 
характеристики та комплектації
	Пропозиція учасника

	Загальні характеристики:

Тип кузова – хетчбек С-класу;

Колір – білий металік; 

Кількість сидінь (з водієм) – 5;

Тип двигуна – бензин;

Робочий об’єм двигуна, куб. см – не менше 998;

Потужність двигуна, к.с. – не менше 110;

Екологічний клас – не нижче рівня “Євро – 6”;

КПП – не менше 7 ступінчата, автоматична;

Привід коліс – 4х2;

Кліренс, мм – від 145;

Об’єм багажного відділення – не менше 450 л.;

Довжина автомобіля – не менше 4360 мм.;

Ширина автомобіля – не менше 1790 мм.;

Висота автомобіля – не менше 1470 мм.

Вимоги до комплектації та засобів активної і пасивної безпеки: 

· ESC+XDS+Multi-Collision Brake+RKA+ Screw-control


· Подушки безпеки водія та пасажира


· Функція деактивації подушки безпеки пасажира спереду


· Бічні подушки безпеки спереду


· 2 триточкових ременя безпеки спереду з фіксацією та натягувачем, з регулюванням за висотою


· 3-точкові ремені безпеки ззаду (3 cидіння)


· Попереджувальний світловий сигнал ременя безпеки всіх пасажирів, електричний контакт 


· Іммобілайзер


· Ключ для замка с дистанційним керуванням


· Центральний замок з дистанційним керуванням, внутрішнім керуванням, без SAFELOCK


· Система контролю тиску в шинах


· Система контролю утримання автомобіля на схилі


· Однотоновий сигнал


· Дискові передні та хадні гальма 

· Посилена підвіска (захист картера двигуна)



· Зовнішні дзеркала і дверні ручки у колір кузова


· LED індикатори повороту, вбудовані в зовнішні дзеркала


· Інтер'єр STUDIO (тканина - чорна, панель - чорна)


· Декоративна панель Grained Black


· Внутрішні решітки та вентиляційні отвори обрамлені чорним глянцем

· Хромована окантовка решітки радіатора


· Тканинні килимки спереду і позаду


· LED передні фари (LED денні ходові вогні, ближнє світло LED, дальнє світло LED, поворотний сигнал LED)


· Базові LED задні ліхтарі (LED стоп-сигнал та задній ліхтар)


· LED протитуманні фари


· 3й стоп-сигнал


· Окремі денні ходові вогні з автоматичним управлінням і механічною функцією Coming / Leaving Home


· Easy light assist (автоматична активація світла) 



· Сталеві диски 6J x 16", ковпаки Tecton


· Компактне запасне колесо, набір інструментів, домкрат


· Цифровий дисплей (8")


· Кондиціонер з ручним керуванням


· "Пакет TECHNOLOGY ESSENCE (WIQ)

                - 8 колонок (8RM)

                - Підлокітник Jumbobox (6E3) 

                - 4x USB-C 45W -  2x спереду (дані) + 2x позаду (зарядка)  (U9E)                               

                -  Дротовий та бездротовий Smart Link+ (9WJ)"


· Електронний круїз контроль + обмежувач швидкості


· AERO-склоочисник вітрового скла зі зміною інтервалу


· Переривчасте управління склоочисником лобового скла із датчиком світла

· Cклоочисник та омивач заднього скла з переривчастим керуванням


· Зовнішні дзеркала, з електричним регулюванням та обігрівом


· Електросклопідйомники всі вікна з комфортною роботою та захистом від защемлення


· Електричний підсилювач керма


· Механічне стоянкове гальмо


· Обігрів заднього скла з склоочисником


· Передні сидіння з механічним регулюванням за висотою


· Нероздільна лава заднього сидіння, роздільна спинка, що складається

· "Пакет ESSENCE Plus (WIL)

                 - Тканинні килимки спереду і позаду 

                 - Передні сидіння з механічним регулюванням за висотою 

                 - Електросклопідйомники всі вікна з комфортною роботою та захистом  

                    від защемлення (4R4)

                 - Електронний круїз контроль + обмежувач швидкості 

                 - Протитуманні фари (8WB)"


· Теплоізоляційне лобове скло


· Бічні та задні вікна з теплоізоляційного скла


· Підлокітник Jumbobox 


· Сонцезахисні козирки з дзеркалом


· Інформаційна система Škoda Infotainment 8,25" 


· MirrorLink


· 4x USB-C 45W -  2x спереду (дані) + 2x позаду (зарядка)


· Шкіряна ручка перемикання передач


· 2-спицеве мультифункціональне шкіряне кермо



· Світло в даху спереду та позаду

Список додаткового обладнання:


· Килим багажника 

· Килимки салону гумові 

· Бризковики передні/задні 

Список спеціального обладнання: 

· Гучномовний пристрій С-2023 з мікрофоном потужністю 150 Вт з підкапотним варіантом встановлення гучномовця. 
Гарантійні зобов’язання: на строк не менше 4 років або 90 тис. км. пробігу.

Рік випуску: не раніше 2024.
	


У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  «або еквівалент».

У складі тендерної пропозиції Учасник надає: 

1. Учасник повинен надати гарантійний лист, що автомобіль не знаходиться під заставою або під арештом, що автомобіль новий та таким, що раніше не використовувався.

2. Учасник гарантує якість автомобіля, що є предметом закупівлі і можливість його експлуатації протягом гарантійного строку.

3. Учасник заповнює технічні характеристики запропонованого товару у полях таблиць «Пропозиція учасника».

4. Учасник надає у складі своєї пропозиції довідку в довільній формі в якій зазначається інформація про те, що запропонований товар не наносить шкоди довкіллю (довідка щодо застосування заходів із захисту довкілля).
5. Учасник надає у складі своєї пропозиції довідку у довільній формі в якій зазначається інформація щодо виробника товару, країни виробника.

6. Учасник надає гарантійний лист за підписом керівника або особи уповноваженої учасником на підписання тендерної пропозиції щодо відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним та кількісним характеристикам за предметом закупівлі та іншим вимогам, що визначені Замовником у Технічній специфікації (Додаток № 4 до тендерної документації) (надати гарантійний лист).

Передача товару
При передачі Товару Продавець надає Покупцю пакет документів необхідний для реєстрації автомобіля в органах (підрозділах) внутрішніх справ, як транспортного засобу спеціалізованого призначення відповідно до законодавства України.
Загальні відомості щодо предмету закупівлі

Запропонований Учасником Товар, у тому числі встановлене на ньому додаткове обладнання має бути новим (не раніше 2024 року виготовлення) і таким, що не було у використанні, відповідати технічним, якісним та кількісним характеристикам предмету закупівлі, державним стандартам (технічному регламенту) та технічним умовам виробника Товару, законодавству щодо показників якості такого роду, виду Товару, в тому числі наказу Міністерства інфраструктури України від 17.08.2012 № 521, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 14.09.2012 № 1586/21898 «Про затвердження Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання та Порядку ведення реєстру сертифікатів типу транспортних засобів та обладнання і виданих виробниками сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання», а також встановленим/зареєстрованим нормативним актам законодавства (державним стандартам (технічним умовам)), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля. 
Під час гарантійного періоду Учасник проводить відновлення працездатності товару шляхом його ремонту або заміни в сервісних філіалах.
[image: image1.png]



