Додаток 4

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Комплект відеоспостереження код за ДК 021:2015:32320000-2- Телевізійне й аудіовізуальне обладнання (ДК 021:2015:32323500-8 - Системи відеоспостереження)

Перелік обладнання, що є предметом закупівлі:

| № | Найменування обладнання | Один. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект відеоспостереження у складі 1 комплекта: - IP-відеокамера внутрішня купольна без мікрофону – 2 шт; - IP-відеокамера внутрішня купольна з вбудованим мікрофоном - 8 шт; - IP-відеокамера вулична з вбудованим мікрофоном – 6 шт; - IP-відеореєстратор на 16 каналів – 1 шт; - накопичувач на жорсткому диску – 1 шт; - РоЕ-комутатор 19 портів – 1 шт; - джерело безперервного живлення – 1 шт; - монітор - 1 шт; - монтажна основа відеокамери, герметична – 16 шт; - конектор «RJ-45» - 50 шт; - кабель мультимедійний HDMI довжиною 10 метрів – 1 шт; - телекомунікаційна настінна серверна шафа – 1 шт; - мережевий фільтр-подовжувач на 6 гнізд (230 В) довжиною 6 метрів – 1 шт. | комплект | 8 |

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Таблиця 1

| Параметри | Технічні характеристики | Пропозиція учасника (учасник прописує точні технічні характеристики запропонованого товару) |
| --- | --- | --- |
| IP-відеокамера внутрішня купольна без мікрофону «SafetyEye SE- IPC-4DV2-I3A (2.8 мм)» або еквівалент |  | _______________-(Прописати назву товару який пропонується учасником |
| Тип камери | IP |  |
| Форм-фактор | Купольна |  |
| Тип підключення | Дротовий |  |
| Роздільна здатність камери (Мп) | Не менше 4 Мп |  |
| Матриця | Не гірше 1/3 '' CMOS |  |
| Фокусна відстань | 2,8 мм |  |
| Кут огляду по горизонталі | Не менше 100° |  |
| Тип підсвітки | Інфрачервона |  |
| Дальність підсвічування (Max) | Не менше 20 м |  |
| Вбудований мікрофон | ВІДСУТНІЙ |  |
| Підтримка ONVIF | Є |  |
| Формат стиснення відео | Не менше H.265, H.264 |  |
| PoE (живлення через Ethernet) | Є |  |
| PoE стандарт | ІEEE 802.3af |  |
| Мережеві інтерфейси | Не менше Ethernet 100 Мбіт/с |  |
| Протоколи | Не менше IPv4, TCP/IP, DHCP, RTSP, NTP, HTTP |  |
| Відеоаналітика | Не гірше – виявлення перетину лінії, виявлення вторгнення, класифікація людей та транспортних засобів |  |
| Ступінь захисту | Не нижче IP67, IK10 |  |
| Робоча напруга | DC 12V та РоЕ (802.3af) |  |
| Гарантійний термін експлуатації | Не менше 12 місяців |  |
| IP-відеокамера внутрішня купольна з вбудованим мікрофоном «TVT TD-9544S4L-C(D/PE/AW1)» або еквівалент |  | _______________-(Прописати назву товару який пропонується учасником |
| Тип камери | IP |  |
| Форм фактор | Купольна |  |
| Тип підключення | Дротовий |  |
| Роздільна здатність камери (Мп) | Не менше 4 Мп |  |
| Розмір матриці | Не гірше 1/3 '' CMOS |  |
| Фокусна відстань | 2,8 мм |  |
| Кут огляду по горизонталі | Не менше 90° |  |
| Тип підсвітки | Інфрачервона |  |
| Дальність підсвічування (Max) | Не менше 20 м |  |
| Підтримка ONVIF | Є |  |
| Формат стиснення відео | Не менше Н.264, H.265 |  |
| Вбудований мікрофон | Є |  |
| PoE (живлення через Ethernet) | Є |  |
| PoE стандарт | ІEEE 802.3af / PoE |  |
| Мережеві інтерфейси | Не менше Ethernet 100 Мбіт/с |  |
| Протоколи | Не менше IPv4, TCP, DHCP, RTSP, NTP, HTTP |  |
| Ступінь захисту | Не нижче IP66 |  |
| Робоча напруга | DC 12V та PoE (802.3af) |  |
| Гарантійний термін експлуатації | Не менше 12 місяців |  |
| IP-відеокамера вулична з вбудованим мікрофоном «TVT TD-9441S4L- C(D/PE/AW1)» або еквівалент |  | _______________-(Прописати назву товару який пропонується учасником |
| Тип камери | IP |  |
| Форм-фактор | Циліндрична |  |
| Роздільна здатність камери (Мп) | Не менше 4 Мп |  |
| Розмір матриці | Не гірше 1/3 '' CMOS |  |
| Фокусна відстань | 2,8 мм |  |
| Кут огляду по горизонталі | Не менше 90° |  |
| Тип підсвітки | Інфрачервона |  |
| Дальність підсвічування (Max) | Не менше 20 м |  |
| Підтримка ONVIF | Є |  |
| Формат стиснення відео | Не менше Н.264, H.265 |  |
| Вбудований мікрофон | Є |  |
| PoE (живлення через Ethernet) | Є |  |
| PoE стандарт | ІEEE 802.3af / PoE |  |
| Мережеві інтерфейси | Не менше Ethernet 100 Мбіт/с |  |
| Протоколи | Не менше IPv4, TCP, DHCP, RTSP, NTP, HTTP |  |
| Ступінь захисту | Не нижче IP67 |  |
| Робоча напруга | DC 12V та PoE (802.3af) |  |
| Гарантійний термін експлуатації | Не менше 12 місяців |  |
| IP-відеореєстратор на 16 каналів «TVT TD-3316H2-B2-B (192-192)» або еквівалент |  | _______________-(Прописати назву товару який пропонується учасником |
| Кількість каналів IP | 16 |  |
| Підтримка ONVIF | Є |  |
| Підтримка камер різних виробників | Є, при їх одночасному використанні |  |
| Максимальна роздільна здатність запису | Не менше 4 Мп |  |
| Відеовиходи | VGA, HDMI |  |
| Формат стиснення | Не менше Н.264, H.265 |  |
| Тип інтерфейсу HDD | Не гірше SATA |  |
| До підтримуваних дисків (max ємність диска) | Не менше 2 х 8 ТБ |  |
| Smart функції | Не менше: виявлення облич, розпізнавання автомобільних номерів, розпізнавання облич. |  |
| Мережеві інтерфейси | Не менше Ethernet 100 Мбіт/с |  |
| Підтримувані протоколи | Не менше TCP/IP, IPv4, UDP, DHCP, DNS, UPnP, NTP, HTTP, RTSP |  |
| Напруга живлення | DC 12 V |  |
| Гарантійний термін експлуатації | Не менше 12 місяців |  |
| Накопичувач на жорсткому диску «Western Digital Purple 8TB WD85PURZ» або еквівалент |  | _______________-(Прописати назву товару який пропонується учасником |
| Ємність накопичувача | 8 Тб |  |
| Тип жорсткого диска | Внутрішній |  |
| Форм-фактор | 3.5" |  |
| Технологія | HDD |  |
| Об’єм буфера | Не менше 256 МБ |  |
| Гарантійний термін експлуатації | Не менше 36 місяців |  |
| РоЕ-комутатор 19 портів «TVT TD-B2216S1-PGS» або еквівалент |  | _______________-(Прописати назву товару який пропонується учасником |
| Тип | Некерований |  |
| Живлення пристроїв PoE | Так |  |
| Кількість портів Fast Ethernet | 16 |  |
| Кількість портів Gigabit Ethernet | Не менше 2 |  |
| Кількість SFP-портів | 1 |  |
| Кількість портів з підтримкою PoE: | Не менше 16 |  |
| Стандарт PoE | 802.3af/at |  |
| Живлення | AC 200-240 V, 50/60 Гц |  |
| Монтаж в стійку | Так |  |
| Гарантійний термін експлуатації | Не менше 12 місяців |  |
| Джерело безперервного живлення «LogicPower LPM-UL1550VA» або еквівалент |  | _______________-(Прописати назву товару який пропонується учасником |
| Тип архітектури | Лінійно-інтерактивний |  |
| Форма вихідного сигналу | Апроксимована синусоїда |  |
| Повна потужність | Не менше 1500 ВА |  |
| Активна потужність | Не менше 1000 Вт |  |
| Гарантований діапазон вхідної напруги | AC 170-280 V |  |
| Допустимий діапазон вихідної напруги | AC 230 V ± 10 % |  |
| Кількість розеток | Не менше 3 |  |
| Гарантійний термін експлуатації | Не менше 12 місяців |  |
| Монітор «Acer SB242YEbi (UM.QS2EE.E05)» або еквівалент |  | _______________-(Прописати назву товару який пропонується учасником |
| Діагональ екрану | Не менше 23.8" |  |
| Роздільна здатність екрану | Не гірше ніж 1920 x 1080 (Full HD) |  |
| Співвідношення сторін екрану | 16:9 |  |
| Тип матриці | Не гірше IPS або VA |  |
| Покриття | Матове або з антивідблисковим покриттям |  |
| Тип підсвітки | Не гірше WLED |  |
| Кут огляду | Не гірше 150° |  |
| Тип покриття матриці | Матове |  |
| Інтерфейс підключення | VGA, HDMI |  |
| Кріплення на стіну | VESA |  |
| Живлення | АС 220-240V, 50/60Гц |  |
| Гарантійний термін експлуатації | Не менше 36 місяців |  |
| Монтажна основа відеокамери, герметична |  | _______________-(Прописати назву товару який пропонується учасником |
| Матеріал корпусу: | Пластик |  |
| Призначення: | Для накладного монтажу |  |
| Клас захисту | IP66, IK10 |  |
| Висота | 47 мм |  |
| Ширина | 110 мм |  |
| Розмір отворів | Не більше 24 мм. |  |
| Герметичність вводів | Так |  |
| Конектор «RJ-45» |  | _______________-(Прописати назву товару який пропонується учасником |
| Тип коннектора | RJ 45 |  |
| Матеріал | Литий пластик |  |
| Кабель мультимедійний HDMI довжиною 10 метрів |  | _______________-(Прописати назву товару який пропонується учасником |
| Довжина | 10 метрів |  |
| Тип роз’єму | HDMI |  |
| Версія HDMI | Не гірше v 2.0 |  |
| Телекомунікаційна настінна серверна шафа |  | _______________-(Прописати назву товару який пропонується учасником |
| Матеріал корпусу | Сталь |  |
| Максимальне статичне навантаження | Не менше 55 кг |  |
| Габаритні розміри | Ширина: не менше 600 мм |  |
|  | Глибина: не менше 450 мм |  |
|  | Висота: не менше 280 мм |  |
| Можливість зачинення дверцят на замок | Так |  |
| Можливість тристороннього доступу до кабелів | Вхід зверху, знизу та ззаду |  |
| Особливості | Швидкий демонтаж та зміна напрямку відкривання дверцят з правої на ліву без інструментів |  |
| Мережевий фільтр-подовжувач на 6 гнізд (230 В) довжиною 6 метрів |  | _______________-(Прописати назву товару який пропонується учасником |
| Кількість гнізд | Не менше 6 шт. |  |
| Довжина: | Не менше 6 м. |  |
| Запобіжники: | ОБОВЯЗКОВО! |  |

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  «або еквівалент».

У складі тендерної пропозиції Учасник надає:

1. Учасник у складі тендерної пропозиції надає заповнені відповідні дані у полях Таблиці 1 «Пропозиція учасника» із зазначенням назви запропонованого товару та їх технічних показників.

2. У складі тендерної пропозиції Учасник надає гарантійний лист про те, що товар є новим, виготовлений не раніше 2025 року, не був у використанні. Гарантійний термін становить:

- IP-відеокамера внутрішня купольна без мікрофону не менше 12 місяців з дати укладання договору про закупівлю товару.

- IP-відеокамера внутрішня купольна з вбудованим мікрофоном не менше 12 місяців з дати укладання договору про закупівлю товару.

- IP-відеокамера вулична з вбудованим мікрофоном не менше 12 місяців з дати укладання договору про закупівлю товару.

- IP-відеореєстратор на 16 каналів не менше 12 місяців з дати укладання договору про закупівлю товару.

- накопичувач на жорсткому диску не менше 36 місяців з дати укладання договору про закупівлю товару.

- РоЕ-комутатор 19 портів не менше 12 місяців з дати укладання договору про закупівлю товару.

- джерело безперервного живлення не менше 12 місяців з дати укладання договору про закупівлю товару.

- монітор не менше 36 місяців з дати укладання договору про закупівлю товару.

3. Учасник надає гарантійний лист за підписом керівника або особи уповноваженої учасником на підписання тендерної пропозиції щодо відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним та кількісним характеристикам за предметом закупівлі та іншим вимогам, що визначені Замовником у Технічній специфікації (Додаток № 4 до тендерної документації).

4. Якщо Учасник не є виробником обладнання, що входить до складу предметів закупівлі, а саме: IP-відеокамера внутрішня купольна без мікрофону, IP-відеокамера внутрішня купольна з вбудованим мікрофоном, IP-відеокамера вулична з вбудованим мікрофоном, IP-відеореєстратор на 16 каналів, РоЕ-комутатор 19 портів, то він повинен надати лист від виробника продукції або його офіційного представника (дистриб'ютора) на території України, який підтверджує представницькі (партнерські, або дилерські, або агентські, або дистриб’юторські тощо) повноваження учасника. Лист повинен бути адресований Учаснику або Замовнику, та містити інформацію з посиланням на номер і дату оприлюднення оголошення на веб-порталі Уповноваженого органу, найменування запропонованого Товару.

5. Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції Учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі У складі тендерної пропозиції учасник надає копію паспорту (паспортів) та/або інструкції користувача на запропонований товар, а саме: IP-відеокамера внутрішня купольна без мікрофону, IP-відеокамера внутрішня купольна з вбудованим мікрофоном, IP-відеокамера вулична з вбудованим мікрофоном, IP-відеореєстратор на 16 каналів, РоЕ-комутатор 19 портів.