Інформація щодо виконання вимог пункту 4-1 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710, закупівля UA-2026-04-16-013571-a

«Послуги з підключення дизель-генератора до існуючої системи електропостачання в адмінбудівлі ГУНП в Дніпропетровській області»

- Назва предмета закупівлі:

Послуги з підключення дизель-генератора до існуючої системи електропостачання в адмінбудівлі ГУНП в Дніпропетровській області, код за ДК 021:2015:51110000-6: Послуги зі встановлення електричного обладнання:

- Послуги з підключення дизель-генератора TD-150TDS Zn до існуючої системи електропостачання в адмінбудівлі ГУНП в Дніпропетровській області, (код за ДК 021:2023:51111200-5 – Послуги зі встановлення генераторів);

- Послуги з підключення дизель-генератора TD-70PIS Zn до існуючої системи електропостачання в адмінбудівлі ГУНП в Дніпропетровській області, (код за ДК 021:2023:51111200-5 – Послуги зі встановлення генераторів);

- Послуги з підключення дизель-генератора TD-70PIS Zn до існуючої системи електропостачання в адмінбудівлі ГУНП в Дніпропетровській області, (код за ДК 021:2023:51111200-5 – Послуги зі встановлення генераторів);

- Послуги з підключення дизель-генератора TD-70PIS Zn до існуючої системи електропостачання в адмінбудівлі ГУНП в Дніпропетровській області, (код за ДК 021:2023:51111200-5 – Послуги зі встановлення генераторів);

- Послуги з підключення дизель-генератора TD-70PIS Zn до існуючої системи електропостачання в адмінбудівлі ГУНП в Дніпропетровській області, (код за ДК 021:2023:51111200-5 – Послуги зі встановлення генераторів);

- Послуги з підключення дизель-генератора TD-70PIS Zn до існуючої системи електропостачання в адмінбудівлі ГУНП в Дніпропетровській області, (код за ДК 021:2023:51111200-5 – Послуги зі встановлення генераторів);

- Послуги з підключення дизель-генератора TD-70PIS Zn до існуючої системи електропостачання в адмінбудівлі ГУНП в Дніпропетровській області, (код за ДК 021:2023:51111200-5 – Послуги зі встановлення генераторів);

- Послуги з підключення дизель-генератора TD-33PIS Zn до існуючої системи електропостачання в адмінбудівлі ГУНП в Дніпропетровській області, (код за ДК 021:2023:51111200-5 – Послуги зі встановлення генераторів);

- Послуги з підключення дизель-генератора Aksa APD-55 A до існуючої системи електропостачання в адмінбудівлі ГУНП в Дніпропетровській області, (код за ДК 021:2023:51111200-5 – Послуги зі встановлення генераторів) (далі – Послуги).

- Ідентифікатор закупівлі:  UA-2026-04-16-013571-a.

Закупівля здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».

- Обґрунтування очікуваної вартості та кошторисних призначень, джерело фінансування:

Закупівля Послуг здійснюється за рахунок коштів субвенції, наданої Головному управлінню Національної поліції в Дніпропетровській області відповідно до Розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 12.02.2026 № Р-38/0/3-26 на виконання заходів Регіональної програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Дніпропетровської області на період до 2028 року, затвердженої рішенням обласної ради від 25.03.2016р. № 30-3/VII(зі змінами від 15.12.25. № Р-587/0/3-25) на 2026 рік за КЕКВ 2240.

Розрахунок виконаний на підставі Методики розрахунку очікуваної вартості предмету закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Для потреб працівників поліції, що перебувають в  адмінбудівлях ГУНП в Дніпропетровській області:

Кількість послуг – 9 послуг за адресами:

- Україна, 51900, Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Харківська, 59, дизель-генератор TD-70 PIS Zn (1 послуга);

- Україна, 52005, Дніпропетровська область, с-ще Слобожанське, вул. В. Сухомлинського, 38, дизель-генератор TD-70 PIS Zn (1 послуга);

- Україна, 51800, Дніпропетровська область, с-ще Петриківка, проспект Петра Калнишевського, 16а, дизель-генератор TD-70 PIS Zn (1 послуга);

- Україна, 51000, Дніпропетровська область, с-ще Царичанка, вул. Нагірна, 9, дизель-генератор TD-70 PIS Zn (1 послуга);

- Україна, 49000, Дніпропетровська область,  м. Дніпро, вул. Троїцька, 2а, дизель-генератор TD-150 TDS Zn (1 послуга);

- Україна, 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Павлова, 1, дизель-генератор TD-70 PIS Zn (1 послуга);

- Україна, 51215, Дніпропетровська область, с-ще Орлівщина, дизель-генератор TD-33 PIS Zn (1 послуга);

- Україна, 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Філософська, 5, дизель-генератор TD-70 PIS Zn (1 послуга);

- Україна, 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Майдан Озерний, 12, дизель- генератор Aksa APD-55 A (1 послуга);

Проведення моніторингу цін методом порівняння ринкових цін.

Отримано 3 комерційні пропозиції на виконання вищезазначеної потреби, а саме:

| Найменування організації | Загальна вартість послуги, грн. |
| --- | --- |
| ТОВ «ЮНІХЕМ» | 2 235 000,0 |
| Група компаній «ВІТАЛ» | 2 236 500,0 |
| ТОВ «ТОКМАК ДИЗЕЛЬ МАШ» | 2 232 950,0 |

Згідно з даними комерційних пропозицій середня вартість послуг підключення зазначених дизель-генераторів складає:

(2 235 000,0+2 236 500,0+2 232 950,0):3 = 2 234 816,67 грн.

Необхідна кількість послуг: 1 послуга.

2 234 816,67*1 = 2 234 816 грн.67 коп.

Загально-середня сума закупівлі послуги з підключення дизельних генераторів становить 2 234 800 грн. 00 коп.

Очікувана вартість закупівлі становить 2 234 800,00 грн.

Обсяг закупівлі – 2 послуги.

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Закупівля здійснюється для сталої та безперервної роботи підрозділів поліції ГУНП в Дніпропетровській області у період воєнного стану, для забезпечення електричною енергією у період відключення об’єкту критичної інфраструктури від електроживлення/пошкодження мереж електроживлення.

- Послуги з підключення дизель-генератора TD-150TDS Zn до існуючої системи електропостачання в адмінбудівлі ГУНП в Дніпропетровській області

| № п/п | Перелік складових послуг, які входять до складу: Послуги з підключення дизель-генератора TD-150TDS Zn до існуючої системи електропостачання в адмінбудівлі ГУНП в Дніпропетровській області | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| Місце надання послуг: Україна, 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Троїцька, 2а – 1 послуга |  |  |  |  |
| Послуги складаються із: |  |  |  |  |
| 1 | Такелажні роботи (встановлення Дизель-генератора TD-150TDS Zn в проєктне положення) | послуга | 1,00 |
| 2 | Монтаж кабельних ліній між існуючими та змонтованими шафами та Дизель-генератором TD-150TDS Zn | послуга | 1,00 |
| 3 | Електромонтаж: - монтаж Дизель-генератора TD-150TDS Zn, - підключення підготовлених кабельних ліній до місць приєднання, організація заземлення змонтованого обладнання та металевих конструкцій. | послуга | 1,00 |
| 4 | Пуско-налагодження: - комплексне випробування роботи Дизель-генератора TD-150TDS Zn, КЛ (кабельні лінії) під навантаженням; - програмування панелі керування Дизель-генератора TD-150TDS Zn; інструктаж персоналу ПЕ (Правила експлуатації електроустановки) та ПТБ (Правила та вимоги до техніки безпеки) | послуга | 1,00 |

| № п/п | Найменування | Од. вим. | Кіль-ть | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обладнання та матеріали |  |  |  |  |
| 1 | Кабель АВВГнг 5х70 | м | 37 |  |
| 2 | Кабель АВВГнг 4х4 | м | 40 |  |
| 3 | Труба двошарова гофрована KF 09050 FA KOPOS | м | 40 |  |
| 4 | Наконечник мідний 50/10 | шт | 8 |  |
| 5 | Наконечники DTL-70 | шт | 10 |  |
| 6 | Рукавички (пара) | шт | 3 |  |
| 7 | Хомут стандартний 7,8/365 чорн. ДКС | упак | 1 |  |
| 8 | База дюбельного типу під хомут ДКС БД 8х40 чорна | упак | 0,5 |  |
| 9 | Трос оцинкований 4мм | м | 20 |  |
| 10 | Затискач для троса дуговий нерж. 4мм | шт | 4 |  |
| 11 | Захват гак-кільце М10х125 | шт | 1 |  |
| 12 | Гак монтажний КМ-1 | шт | 2 |  |
| 13 | Фарба чорна 0,9 кг | шт | 1 |  |
| 14 | Щиточка 30мм | шт | 1 |  |
| 15 | Швелер 22 | м | 1 |  |
| 16 | Дюбель розпірний 12х60мм (упаковка 4 шт) | упак | 3 |  |
| 17 | Шайба плоска М8х16мм | шт | 16 |  |
| 18 | Круг відрізний D125 | шт | 3 |  |
| 19 | Ізострічка зелена | шт | 1 |  |
| 20 | Ізострічка жовта | шт | 1 |  |
| 21 | Ізострічка чорна | шт | 1 |  |
| 22 | Ізострічка синя | шт | 1 |  |
| 23 | Ізострічка червона | шт | 1 |  |

- Послуги з підключення дизель-генератора TD-70 PIS Zn до існуючої системи електропостачання в адмінбудівлі ГУНП в Дніпропетровській області

| № п/п | Перелік складових послуг, які входять до складу: Послуги з підключення дизель-генератора TD-70 PIS Zn до існуючої системи електропостачання в адмінбудівлі ГУНП в Дніпропетровській області | Одиниця виміру | Кількість послуг |
| --- | --- | --- | --- |
| Місце надання послуг: Україна, 51900, Дніпропетровська область, м. Кам’янське, вул. Харківська, 59 – 1 послуга |  |  |  |  |
| Послуги складаються із |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж кабельних ліній між існуючими та змонтованими шафами та Дизель-генератором TD-70 PIS Zn | послуга | 1,00 |
| 2 | Електромонтаж: - монтаж Дизель-генератора TD-70 PIS Zn, шафи АВР-160; - підключення підготовлених кабельних ліній до місць приєднання, - організація заземлення змонтованого обладнання та металевих конструкцій | послуга | 1,00 |
| 3 | Пуско-налагодження: - комплексне випробування роботи Дизель-генератора TD-70 PIS Zn, шафи АВР-160, КЛ (кабельні лінії) під навантаженням; - програмування панелі керування Дизель-генератора TD-70 PIS Zn; - інструктаж персоналу ПЕ (Правила експлуатації електроустановки) та ПТБ (Правила та вимоги до техніки безпеки) | послуга | 1,00 |

| № п/п | Найменування | Од. вим. | Кіль-ть | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обладнання та матеріали |  |  |  |  |
| 1 | Провід ПВ-3нгLS 35 білий | м | 25 |  |
| 2 | Кабель ВВГнгд 5х16 | м | 26 |  |
| 3 | Кабель ВВГнгд 4х2,5 | м | 52 |  |
| 4 | Труба двошарова гофрована KF 09040 UVFA KOPOS | м | 50 |  |
| 5 | Наконечники KOR 35/10 | шт | 18 |  |
| 6 | Хомут монтажний 7,8/365 чорн. | упак | 1 |  |
| 7 | База дюбельного типу під хомут ДКС БД 8х40 чорна | упак | 1 |  |
| 8 | Дюбель розпірний 12х60мм | шт | 8 |  |
| 9 | Шайба плоска М8х16мм | шт | 8 |  |
| 10 | Швелер 22 | м | 1 |  |
| 11 | Круг відрізний D125 | шт | 3 |  |
| 12 | Ізострічка ПВХ 20м зелена | шт | 1 |  |
| 13 | Ізострічка ПВХ 20м жовта | шт | 1 |  |
| 14 | Ізострічка ПВХ 20м чорна | шт | 1 |  |
| 15 | Ізострічка ПВХ 20м червона | шт | 1 |  |
| 16 | Ізострічка ПВХ 20м синя | шт | 1 |  |
| 17 | Піна монтажна професійна вогнестійка В1 800мл | шт | 1 |  |
| 18 | Шафа навісна 1000х600х400 | шт | 1 |  |
| 19 | Перемикач з моторприводом Aisikai SKT2-160A/3P | шт | 1 |  |
| 20 | Провід ПВ-3нгLS 2,5 | м | 15 |  |
| 21 | Провід ПВ-3нгLS 35 білий | м | 8 |  |
| 22 | Накінечник KOR 35/8 | шт | 14 |  |
| 23 | Рейка Din RZP 203 35*7.5*1 перфорована | м | 0,2 |  |
| 24 | Кабельне маркування 1.5-4 мм2 ЕС-2 | шт | 20 |  |
| 25 | Клемна колодка набірна на DIN-рейку 6 | шт | 3 |  |
| 26 | Роздільник для набірних клемних колодок 4-10 | шт | 1 |  |
| 27 | Майданчик 40х40 РС-40 | шт | 4 |  |
| 28 | Спіраль біла прозора SWB-10 | м | 1 |  |
| 29 | Наліпки Знак "Небезпека ураження електричним струмом" 80 мм | шт | 1 |  |
| 30 | Шина 4х30х3000 ШМТ М1 | м | 0,4 |  |
| 31 | Ізолятор-тримач SM35 | шт | 2 |  |
| 32 | Наліпки | комплект | 1 |  |
| 33 | Болт М8х35 | шт | 10 |  |
| 34 | Гайка М8 | шт | 10 |  |
| 35 | Шайба М8 | шт | 20 |  |

- Послуги з підключення дизель-генератора TD-70PIS Zn  до існуючої системи електропостачання в адмінбудівлі ГУНП в Дніпропетровській області

| № п/п | Перелік складових послуг, які входять до складу: Послуги з підключення дизель-генератора TD-70PIS Zn до існуючої системи електропостачання в адмінбудівлі ГУНП в Дніпропетровській області | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| Місце надання послуг: Україна, 52005, Дніпропетровська область, с-ще Слобожанське, вул. Василя Сухомлинського, 38 – 1 послуга |  |  |  |  |
| Послуги складаються із |  |  |  |  |
| 1 | Такелажні роботи (встановлення Дизель-генератора TD-70 PIS Zn в проєктне положення) | послуга | 1 |
| 2 | Монтаж кабельних ліній між існуючими та змонтованими шафами та Дизель-генератором TD-70 PIS Zn. | послуга | 1 |
| 3 | Електромонтаж: - монтаж Дизель-генератора TD-70 PIS Zn, шафи АВР-125; - підключення підготовлених кабельних ліній до місць приєднання, - організація заземлення змонтованого обладнання та металевих конструкцій. | послуга | 1 |
| 4 | Пуско-налагодження: - комплексне випробування роботи Дизель-генератора TD-70 PIS Zn, шафи АВР-125, КЛ (кабельні лінії) під навантаженням; - програмування панелі керування Дизель-генератора TD-70 PIS Zn; - інструктаж персоналу ПЕ (Правила експлуатації електроустановки) та ПТБ (Правила та вимоги до техніки безпеки) | послуга | 1 |

| № п/п | Найменування | Од. вим. | Кіль-ть | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обладнання та матеріали |  |  |  |
| 1 | Провід ПВ-3 25 | м | 10 |  |
| 2 | Кабель АВВГнгд 5х25 | м | 5 |  |
| 3 | Кабель АВВГнгд 4х4 | м | 10 |  |
| 4 | Труба двошарова гофрована KF 09050 FA KOPOS | м | 5 |  |
| 5 | Труба двошарова гофрована KF 09040 UVFA KOPOS | м | 5 |  |
| 6 | Наконечники KOR 25/8 | шт | 16 |  |
| 7 | Наконечники DTL-25 | шт | 10 |  |
| 8 | Хомут монтажний 7,8/365 чорн. | упак | 0,5 |  |
| 9 | Кутик рівнополичковий 50х50 | м | 1,5 |  |
| 10 | Стержень метричний м10 | м | 2 |  |
| 11 | Шайба плоска М10 | шт | 8 |  |
| 12 | Гайка М10 | шт | 8 |  |
| 13 | Дюбель розпірний 12х60мм | шт | 8 |  |
| 14 | Шайба плоска М8х16мм | шт | 8 |  |
| 15 | Круг відрізний D125 | шт | 2 |  |
| 16 | Ізострічка ПВХ 20м зелена, жовта, чорна, синя, червона | шт | 5 |  |
| 17 | Корпус КЕП 700.500.300 IP54 (виробництво) | шт | 1 |  |
| 18 | Перемикач Aisikai SKT2-160A/3P | шт | 1 |  |
| 19 | Провід ПВ-3нгLS 2,5 | м | 30 |  |
| 20 | Провід ПВ-3нгLS 16 | м | 0,5 |  |
| 21 | Накінечник KOR 16/6 | шт | 2 |  |
| 22 | Рейка Din RZP 203 35*7.5*1 перфорована | м | 0,2 |  |
| 23 | Кабельне маркування 1.5-4 мм2 ЕС-2 | шт | 20 |  |
| 24 | Клемна колодка набірна на DIN-рейку 6 | шт | 3 |  |
| 25 | Роздільник для набірних клемних колодок 4-10 | шт | 1 |  |
| 26 | Майданчик 40х40 РС-40 | шт | 4 |  |
| 27 | Спіраль біла прозора SWB-10 | м | 1 |  |
| 28 | Наліпки Знак "Небезпека ураження електричним струмом" 80 мм | шт | 1 |  |
| 29 | Шина 4х30х3000 ШМТ М1 | м | 0,4 |  |
| 30 | Ізолятор-тримач SM35 | шт | 2 |  |
| 31 | Наліпки | комплект | 1 |  |
| 32 | Болт М8х35 | шт | 10 |  |
| 33 | Гайка М8 | шт | 10 |  |
| 34 | Шайба М8 | шт | 20 |  |

- Послуги з підключення дизель-генератора TD-70PIS Zn до існуючої системи електропостачання в адмінбудівлі ГУНП в Дніпропетровській області

| № п/п | Перелік складових послуг, які входять до складу: Послуги з підключення дизель-генератора TD-70 PIS Zn до існуючої системи електропостачання в адмінбудівлі ГУНП в Дніпропетровській області | Одиниця виміру | Кількість послуг |
| --- | --- | --- | --- |
| Місце надання послуг: Україна, 51800, Дніпропетровська область, с-ще Петриківка, проспект Петра Калнишевського, 16а – 1 послуга |  |  |  |  |
| Послуги складаються із |  |  |  |  |
| 1 | Такелажні роботи (встановлення Дизель-генератора TD-70 PIS Zn в проєктне положення) | послуга | 1,00 |
| 2 | Монтаж кабельних ліній між існуючими та змонтованими шафами та Дизель-генератором TD-70 PIS Zn | послуга | 1,00 |
| 3 | Електромонтаж: - монтаж Дизель-генератора TD-70 PIS Zn, шафи АВР-160; - підключення підготовлених кабельних ліній до місць приєднання, - організація заземлення змонтованого обладнання та металевих конструкцій. | послуга | 1,00 |
| 4 | Пуско-налагодження: - комплексне випробування роботи Дизель-генератора TD-70 PIS Zn, шафи АВР-160, КЛ (кабельні лінії) під навантаженням; - програмування панелі керування Дизель-генератора TD-70 PIS Zn; - інструктаж персоналу ПЕ (Правила експлуатації електроустановки) та ПТБ (Правила та вимоги до техніки безпеки). | послуга | 1,00 |

| № п/п | Найменування | Од. вим. | Кіль-ть | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обладнання та витратні матеріали |  |  |  |  |  |
| 1 | Провід ПВ-3 35 | м | 20 |  |
| 2 | Кабель АВВГнгд 5х35 | м | 24 |  |
| 3 | Кабель АВВГнгд 4х4 | м | 48 |  |
| 4 | Труба двошарова гофрована KF 09050 FA KOPOS | м | 25 |  |
| 5 | Труба двошарова гофрована KF 09040 UVFA KOPOS | м | 24 |  |
| 6 | Наконечники KOR 35/8 | шт | 16 |  |
| 7 | Наконечники DTL-35 | шт | 10 |  |
| 8 | Хомут монтажний 7,8/365 чорн. | упак | 1 |  |
| 9 | База дюбельного типу під хомут ДКС БД 8х40 чорна | упак | 1 |  |
| 10 | Профіль PSM | м | 3 |  |
| 11 | Дюбель розпірний 12х60мм | шт | 8 |  |
| 12 | Шайба плоска М8х16мм | шт | 8 |  |
| 13 | Круг відрізний D125 | шт | 2 |  |
| 14 | Ізострічка ПВХ 20м зелена, жовта, чорна, синя, червона | шт | 5 |  |
| 15 | Піна монтажна професійна вогнестійка В1 800мл | шт | 1 |  |
| 16 | Корпус КЕП 1000.650.300 IP54 | шт | 1 |  |
| 17 | Провід ПВ-3нгLS 2,5 | м | 10 |  |
| 18 | Провід ПВ-3нгLS 35 білий | м | 8 |  |
| 19 | Наконечник мідний 35/8 | шт | 20 |  |
| 20 | Рейка Din RZP 203 35*7.5*1 перфорована | м | 0,2 |  |
| 21 | Кабельне маркування 1.5-4 мм2 ЕС-2 | шт | 20 |  |
| 22 | Клемна колодка набірна на DIN-рейку 6 | шт | 2 |  |
| 23 | Роздільник для набірних клемних колодок 4-10 | шт | 1 |  |
| 24 | Майданчик 40х40 РС-40 | шт | 4 |  |
| 25 | Спіраль біла прозора SWB-10 | м | 2 |  |
| 26 | Наліпки Знак "Небезпека ураження електричним струмом" 80 мм | шт | 1 |  |
| 27 | Хомут стандартний 98х2,5 білий. | упак | 0,5 |  |
| 28 | Шина 4х30х3000 ШМТ М1 | м | 0,4 |  |
| 29 | Ізолятор-тримач SM35 | шт | 2 |  |
| 30 | Наліпки | комплект | 1 |  |
| 31 | Болт М8х35 | шт | 10 |  |
| 32 | Гайка М8 | шт | 10 |  |

- Послуги з підключення дизель-генератора TD-70PIS Zn до існуючої системи електропостачання в адмінбудівлі ГУНП в Дніпропетровській області

| № п/п | Перелік складових послуг, які входять до складу: Послуги з підключення дизель-генератора TD-70 PIS Zn до існуючої системи електропостачання в адмінбудівлі ГУНП в Дніпропетровській області | Одиниця виміру | Кількість послуг |
| --- | --- | --- | --- |
| Місце надання послуг: Україна, 51000, Дніпропетровська область, с-ще Царичанка, вул. Нагорна, 9 – 1 послуга |  |  |  |  |
| Послуги складаються із |  |  |  |  |
| 1 | Такелажні роботи (встановлення Дизель-генератора TD-70 PIS Zn в проєктне положення) | послуга | 1 |
| 2 | Монтаж кабельних ліній між існуючими та змонтованими шафами та Дизель-генератором TD-70 PIS Zn | послуга | 1 |
| 3 | Електромонтаж: - монтаж Дизель-генератора TD-70 PIS Zn, шафи АВР-160; - підключення підготовлених кабельних ліній до місць приєднання, - організація заземлення змонтованого обладнання та металевих конструкцій. | послуга | 1 |
| 4 | Пуско-налагодження: - комплексне випробування роботи Дизель-генератора TD-70 PIS Zn, шафи АВР-160, КЛ (кабельні лінії) під навантаженням; - програмування панелі керування Дизель-генератора TD-70 PIS Zn; - інструктаж персоналу ПЕ (Правила експлуатації електроустановки) та ПТБ (Правила та вимоги до техніки безпеки). | послуга | 1 |

| № п/п | Найменування | Од. вим. | Кіль-ть | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обладнання та витратні матеріали) |  |  |  |  |  |
| 1 | Провід ПВ-3 35 | м | 25 |  |
| 2 | Кабель АВВГнгд 5х35 | м | 40 |  |
| 3 | Кабель АВВГнгд 4х4 | м | 80 |  |
| 4 | Труба двошарова гофрована KF 09050 FA KOPOS | м | 40 |  |
| 5 | Труба двошарова гофрована KF 09040 UVFA KOPOS | м | 40 |  |
| 6 | Наконечники KOR 35/8 | шт | 16 |  |
| 7 | Наконечники DTL-35 | шт | 10 |  |
| 8 | Хомут монтажний 7,8/365 чорн. | упак | 1 |  |
| 9 | База дюбельного типу під хомут ДКС БД 8х40 чорна | упак | 1 |  |
| 10 | Профіль PSM | м | 3 |  |
| 11 | Трос оцинкований 4мм | м | 22 |  |
| 12 | Затискач для троса дуговий нерж. 4мм | шт | 4 |  |
| 13 | Захват гак-кільце М10х125 | шт | 1 |  |
| 14 | Гак монтажний КМ-1 | шт | 2 |  |
| 15 | Дюбель розпірний 12х60мм | шт | 12 |  |
| 16 | Шайба плоска М8х16мм | шт | 12 |  |
| 17 | Круг відрізний D125 | шт | 2 |  |
| 18 | Ізострічка ПВХ 20м зелена, жовта, чорна, синя, червона | шт | 5 |  |
| 19 | Піна монтажна професійна вогнестійка В1 800мл | шт | 1 |  |
| 20 | Корпус КЕП 1000.650.300 IP54 | шт | 1 |  |
| 21 | Провід ПВ-3нгLS 2,5 | м | 10 |  |
| 22 | Провід ПВ-3нгLS 35 білий | м | 8 |  |
| 23 | Наконечник мідний 35/8 | шт | 20 |  |
| 24 | Рейка Din RZP 203 35*7.5*1 перфорована | м | 0,2 |  |
| 25 | Кабельне маркування 1.5-4 мм2 ЕС-2 | шт | 20 |  |
| 26 | Клемна колодка набірна на DIN-рейку 6 | шт | 2 |  |
| 27 | Роздільник для набірних клемних колодок 4-10 | шт | 1 |  |
| 28 | Майданчик 40х40 РС-40 | шт | 4 |  |
| 29 | Спіраль біла прозора SWB-10 | м | 2 |  |
| 30 | Наліпки Знак "Небезпека ураження електричним струмом" 80 мм | шт | 1 |  |
| 31 | Хомут стандартний 98х2,5 білий. | упак | 0,5 |  |
| 32 | Шина 4х30х3000 ШМТ М1 | м | 0,4 |  |
| 33 | Ізолятор-тримач SM35 | шт | 2 |  |
| 34 | Наліпки | комплект | 1 |  |
| 35 | Болт М8х35 | шт | 10 |  |
| 36 | Гайка М8 | шт | 10 |  |

- Послуги з підключення дизель-генератора TD-70PIS Zn до існуючої системи електропостачання в адмінбудівлі ГУНП в Дніпропетровській області

| № п/п | Перелік складових послуг, які входять до складу: Послуги з підключення дизель-генератора TD-70PIS Zn до існуючої системи електропостачання в адмінбудівлі ГУНП в Дніпропетровській області | Одиниця виміру | Кількість послуг |
| --- | --- | --- | --- |
| Місце надання послуг: Україна, 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Павлова, 1 – 1 послуга |  |  |  |  |
| Послуги складаються із: |  |  |  |  |
| 1 | Такелажні роботи (встановлення Дизель-генератора TD-70 PIS Zn в проєктне положення; встановлення фундаментних блоків ФБС 12*4*6) | послуга | 1,00 |
| 2 | Монтаж кабельних ліній між існуючими та змонтованими шафами та Дизель-генератором TD-70 PIS Zn | послуга | 1,00 |
| 3 | Електромонтаж: - монтаж Дизель-генератора TD-70 PIS Zn, шафи АВР-125, шафи АВР-160; - підключення підготовлених кабельних ліній до місць приєднання, - організація заземлення змонтованого обладнання та металевих конструкцій. | послуга | 1,00 |
| 4 | Пуско-налагодження: - комплексне випробування роботи Дизель-генератора TD-70 PIS Zn, шафи АВР-125, шафи АВР-160, КЛ (кабельні лінії) під навантаженням; - програмування панелі керування Дизель-генератора TD-70 PIS Zn; - інструктаж персоналу ПЕ (Правила експлуатації електроустановки) та ПТБ (Правила та вимоги до техніки безпеки). | послуга | 1,00 |

| № п/п | Найменування | Од. вим. | Кіль-ть | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обладнання та витратні матеріали |  |  |  |  |  |
| 1 | Провід ПВ-3 35 | м | 21 |  |
| 2 | Провід ПВ-3 25 | м | 12 |  |
| 3 | Кабель АВВГнгд 5х35 | м | 40 |  |
| 4 | Кабель АВВГнгд 4х25 | м | 57 |  |
| 5 | Кабель АВВГнгд 4х4 | м | 137 |  |
| 6 | Труба двошарова гофрована KF 09050 FA KOPOS | м | 100 |  |
| 7 | Труба двошарова гофрована KF 09040 UVFA KOPOS | м | 100 |  |
| 8 | Наконечники KOR 35/8 | шт | 16 |  |
| 9 | Наконечники KOR 25/8 | шт | 16 |  |
| 10 | Наконечники DTL-35 | шт | 10 |  |
| 11 | Наконечники DTL-25 | шт | 10 |  |
| 12 | Хомут монтажний 7,8/365 чорн. ДКС | упак | 2 |  |
| 13 | База дюбельного типу під хомут ДКС БД 8х40 чорна | упак | 1 |  |
| 14 | Труба квадратна 50х50х4 | м | 2 |  |
| 15 | Електроди 3мм | кг | 0,2 |  |
| 16 | Фарба чорна НЦ | кг | 0,8 |  |
| 17 | Щіточка малярна 30мм | шт | 2 |  |
| 18 | Профіль PSM | м | 3 |  |
| 19 | Трос оцинкований 4мм | м | 22 |  |
| 20 | Затискач для троса дуговий нерж. 4мм | шт | 4 |  |
| 21 | Захват гак-кільце М10х125 | шт | 1 |  |
| 22 | Гак монтажний КМ-1 | шт | 2 |  |
| 23 | Дюбель розпірний 12х60мм | шт | 16 |  |
| 24 | Шайба плоска М8х16мм | шт | 16 |  |
| 25 | Круг відрізний D125 | шт | 3 |  |
| 26 | Ізострічка ПВХ 20м зелена, жовта, чорна, синя, червона | шт | 5 |  |
| 27 | Піна монтажна професійна вогнестійка В1 800мл | шт | 1 |  |
| 28 | Блоки ФБС 12*4*6 | шт | 2 |  |
| 29 | Корпус КЕП 1000.650.300 IP54 | шт | 1 |  |
| 30 | Провід ПВ-3нгLS 2,5 | м | 10 |  |
| 31 | Провід ПВ-3нгLS 25 | м | 8 |  |
| 32 | Наконечник мідний 35/8 | шт | 20 |  |
| 33 | Рейка Din RZP 203 35*7.5*1 перфорована | м | 0,2 |  |
| 34 | Кабельне маркування 1.5-4 мм2 ЕС-2 | шт | 20 |  |
| 35 | Клемна колодка набірна на DIN-рейку 6 | шт | 2 |  |
| 36 | Роздільник для набірних клемних колодок 4-10 | шт | 1 |  |
| 37 | Майданчик 40х40 РС-40 | шт | 4 |  |
| 38 | Спіраль біла прозора SWB-10 | м | 2 |  |
| 39 | Наліпки Знак "Небезпека ураження електричним струмом" 80 мм | шт | 1 |  |
| 40 | Хомут стандартний 98х2,5 білий. | упак | 0,5 |  |
| 41 | Шина 4х30х3000 ШМТ М1 | м | 0,4 |  |
| 42 | Ізолятор-тримач SM35 | шт | 2 |  |
| 43 | Наліпки | комплект | 1 |  |
| 44 | Болт М8х35 | шт | 10 |  |
| 45 | Гайка М8 | шт | 10 |  |
| 46 | Корпус КЕП 1000.650.300 IP54 | шт | 1 |  |
| 47 | Провід ПВ-3нгLS 2,5 | м | 10 |  |
| 48 | Провід ПВ-3нгLS 35 білий | м | 8 |  |
| 49 | Наконечник мідний 35/8 | шт | 20 |  |
| 50 | Рейка Din RZP 203 35*7.5*1 перфорована | м | 0,2 |  |
| 51 | Кабельне маркування 1.5-4 мм2 ЕС-2 | шт | 20 |  |
| 52 | Клемна колодка набірна на DIN-рейку 6 | шт | 2 |  |
| 53 | Роздільник для набірних клемних колодок 4-10 | шт | 1 |  |
| 54 | Майданчик 40х40 РС-40 | шт | 4 |  |
| 55 | Спіраль біла прозора SWB-10 | м | 2 |  |
| 56 | Наліпки Знак "Небезпека ураження електричним струмом" 80 мм | шт | 1 |  |
| 57 | Хомут стандартний 98х2,5 білий. | упак | 0,5 |  |
| 58 | Шина 4х30х3000 ШМТ М1 | м | 0,4 |  |
| 59 | Ізолятор-тримач SM35 | шт | 2 |  |
| 60 | Наліпки | комплект | 1 |  |
| 61 | Болт М8х35 | шт | 10 |  |
| 62 | Гайка М8 | шт | 10 |  |

- Послуги з підключення дизель-генератора TD-70PIS Zn до існуючої системи електропостачання в адмінбудівлі ГУНП в Дніпропетровській області

| № п/п | Перелік складових послуг, які входять до складу: Послуги з підключення дизель-генератора TD-70PIS Zn до існуючої системи електропостачання в адмінбудівлі ГУНП в Дніпропетровській області | Одиниця виміру | Кількість послуг |
| --- | --- | --- | --- |
| Місце надання послуг: Україна, 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Філософська, 5 – 1 послуга |  |  |  |  |
| Послуги складаються із: |  |  |  |  |
| 1 | Такелажні роботи (встановлення Дизель-генератора TD-70 PIS Zn в проєктне положення) | послуга | 1,00 |
| 2 | Монтаж кабельних ліній між існуючими та змонтованими шафами та Дизель-генератором TD-70 PIS Zn | послуга | 1,00 |
| 3 | Електромонтаж: - монтаж Дизель-генератора TD-70 PIS Zn, шафи АВР-125; - підключення підготовлених кабельних ліній до місць приєднання, - організація заземлення змонтованого обладнання та металевих конструкцій. | послуга | 1,00 |
| 4 | Пуско-налагодження: - комплексне випробування роботи Дизель-генератора TD-70 PIS Zn, шафи АВР-125, КЛ (кабельні лінії) під навантаженням; - програмування панелі керування Дизель-генератора TD-70 PIS Zn; інструктаж персоналу ПЕ (Правила експлуатації електроустановки) та ПТБ (Правила та вимоги до техніки безпеки). | послуга | 1,00 |

| № п/п | Найменування | Од. вим. | Кіль-ть | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Електромонтаж (Витратні матеріали) |  |  |  |
| 1 | Провід ПВ-3 25 | м | 16 |  |
| 2 | Кабель АВВГнгд 5х35 | м | 48 |  |
| 3 | Кабель АВВГнгд 4х4 | м | 96 |  |
| 4 | Труба двошарова гофрована KF 09050 FA KOPOS | м | 30 |  |
| 5 | Труба двошарова гофрована KF 09040 UVFA KOPOS | м | 30 |  |
| 6 | Наконечники KOR 25/8 | шт | 16 |  |
| 7 | Наконечники DTL-35 | шт | 10 |  |
| 8 | Хомут монтажний 7,8/365 чорн. | упак | 1 |  |
| 9 | База дюбельного типу під хомут ДКС БД 8х40 чорна | упак | 1 |  |
| 10 | Короб пластиковий білий 100х50 | м | 22 |  |
| 11 | Швидкий монтаж 6х40 | шт | 50 |  |
| 12 | Дюбель розпірний 12х60мм | шт | 8 |  |
| 13 | Шайба плоска М8х16мм | шт | 8 |  |
| 14 | Круг відрізний D125 | шт | 2 |  |
| 15 | Ізострічка ПВХ 20м зелена, жовта, чорна, синя, червона | шт | 5 |  |
| 16 | Піна монтажна професійна вогнестійка В1 800мл | шт | 1 |  |
| 17 | Корпус КЕП 1000.650.300 IP54 | шт | 1 |  |
| 18 | Провід ПВ-3нгLS 2,5 | м | 10 |  |
| 19 | Провід ПВ-3нгLS 25 | м | 8 |  |
| 20 | Наконечник мідний 35/8 | шт | 20 |  |
| 21 | Рейка Din RZP 203 35*7.5*1 перфорована | м | 0,2 |  |
| 22 | Кабельне маркування 1.5-4 мм2 ЕС-2 | шт | 20 |  |
| 23 | Клемна колодка набірна на DIN-рейку 6 | шт | 2 |  |
| 24 | Роздільник для набірних клемних колодок 4-10 | шт | 1 |  |
| 25 | Майданчик 40х40 РС-40 | шт | 4 |  |
| 26 | Спіраль біла прозора SWB-10 | м | 2 |  |
| 27 | Наліпки Знак "Небезпека ураження електричним струмом" 80 мм | шт | 1 |  |
| 28 | Хомут стандартний 98х2,5 білий. | упак | 0,5 |  |
| 29 | Шина 4х30х3000 ШМТ М1 | м | 0,4 |  |
| 30 | Ізолятор-тримач SM35 | шт | 2 |  |
| 31 | Наліпки | комплект | 1 |  |
| 32 | Болт М8х35 | шт | 10 |  |
| 33 | Гайка М8 | шт | 10 |  |

- Послуги з підключення дизель-генератора TD-33PIS Zn до існуючої системи електропостачання в адмінбудівлі ГУНП в Дніпропетровській області

|  | Перелік складових послуг, які входять до складу: Послуги з підключення дизель-генератора TD-33PIS Zn до існуючої системи електропостачання в адмінбудівлі ГУНП в Дніпропетровській області | Одиниця виміру | Кількість послуг |
| --- | --- | --- | --- |
| Місце надання послуг: Україна, 51215, Дніпропетровська область, Самарівський р-н, с-ще Орлівщина – 1 послуга |  |  |  |
| Послуги складаються із: |  |  |  |
| 1 | Такелажні роботи (встановлення Дизель-генератора TD-33PIS Zn в проєктне положення; встановлення блоків фундаментних ФБС 12х4х3) | послуга | 1 |
| 2 | Монтаж контуру заземлення | послуга | 1 |
| 3 | Монтаж кабельних ліній між існуючими та змонтованими шафами та Дизель-генератором TD-33PIS Zn | послуга | 1 |
| 4 | Електромонтаж: - монтаж Дизель-генератора TD-33PIS Zn, шафи АВР-63; - підключення підготовлених кабельних ліній до місць приєднання, - організація заземлення змонтованого обладнання та металевих конструкцій | послуга | 1 |
| 5 | Пуско-налагодження: - комплексне випробування роботи Дизель-генератора TD-33 PIS Zn, шафи АВР-63, КЛ (кабельні лінії) під навантаженням; - програмування панелі керування Дизель-генератора TD-33 PIS Zn; - інструктаж персоналу ПЕ (Правила експлуатації електроустановки) та ПТБ (Правила та вимоги до техніки безпеки). | послуга | 1 |

| № п/п | Найменування | Од. вим. | Кіль-ть | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обладнання та Витратні матеріали |  |  |  |  |  |
| 1 | Провід ПВ-3нгLS 16 білий | м | 25 |  |
| 2 | Кабель ВВГнг 4х16 | м | 47 |  |
| 3 | Кабель ВВГнг 4х2,5 | м | 94 |  |
| 4 | Труба двошарова гофрована KF 09040 UVFA KOPOS | м | 94 |  |
| 5 | Наконечники KOR 16/6 | шт | 16 |  |
| 6 | Хомут монтажний 7,8/365 чорн. | упак | 1 |  |
| 7 | База дюбельного типу під хомут ДКС БД 8х40 чорна | упак | 1 |  |
| 8 | Трос оцинкований 4мм | м | 13 |  |
| 9 | Затискач для троса дуговий нерж. 4мм | шт | 4 |  |
| 10 | Захват гак-кільце М10х125 | шт | 1 |  |
| 11 | Гак монтажний КМ-1 | шт | 2 |  |
| 12 | Кутик рінополичковий 50х50 4мм | м | 1 |  |
| 13 | Дюбель розпірний 12х60мм | шт | 8 |  |
| 14 | Шайба плоска М8х16мм | шт | 8 |  |
| 15 | Круг відрізний D125 | шт | 3 |  |
| 16 | Ізострічка DELUX ПВХ 20м зелена | шт | 1 |  |
| 17 | Ізострічка DELUX ПВХ 20м жовта | шт | 1 |  |
| 18 | Ізострічка DELUX ПВХ 20м чорна | шт | 1 |  |
| 19 | Стрічка ізоляційна 0,13ммх19мм/20м синя | шт | 1 |  |
| 20 | Стрічка ізоляційна 0,13ммх19мм/20м черона | шт | 1 |  |
| 21 | Піна монтажна професійна вогнестійка В1 LACRYSIL 800мл | шт | 1 |  |
| 22 | Блок фундаментний ФБС 12х4х3 | шт | 2 |  |
| 23 | Шафа 600х500х250 ІР54 | шт | 1 |  |
| 24 | Провід ПВ3 2,5 | м | 10 |  |
| 25 | Провід ПВ3 16 | м | 1 |  |
| 26 | Накінечник KOR 16/6 | шт | 8 |  |
| 27 | Рейка Din RZP 203 35*7.5*1 перфорована | м | 0,2 |  |
| 28 | Кабельне маркування 1.5-4 мм2 ЕС-2 | шт | 20 |  |
| 29 | Клемна колодка набірна на DIN-рейку 6 | шт | 2 |  |
| 30 | Роздільник для набірних клемних колодок 4-10 | шт | 2 |  |
| 31 | Майданчик 40х40 АскоУкрем | шт | 4 |  |
| 32 | Шланг спиральний 10 | м | 2 |  |
| 33 | Знак електрич. "Безпека" 80 мм | шт | 1 |  |
| 34 | Хомут монтажний 2,5/98 білий. (DKC) | упак | 0,5 |  |
| 35 | Шина мідна 30х4 | м | 0,4 |  |
| 36 | Ізолятор SM35 | шт | 2 |  |
| 37 | Наліпки | комплект | 1 |  |
| 38 | Метизи М6 | комплект | 5 |  |
| 39 | Стрижень уземлення 219 20 ST FT 1,5м 20 мм (гарячеоцинкований) | шт | 7 |  |
| 40 | З`эднувач Rd 8-10/FL40мм до шпильки заземлення 20мм (гарячеоцинкований) | шт | 1 |  |
| 41 | Наконечник уземлювача ST, ВР, 20мм | шт | 1 |  |
| 42 | Антикорозійний бандаж пластичний 50мм (10м) | шт | 1 |  |
| 43 | Колодязь ревізійний 200х200х200мм | шт | 1 |  |

- Послуги з підключення дизель-генератора Aksa APD-55 A до існуючої системи електропостачання в адмінбудівлі ГУНП в Дніпропетровській області

| № п/п | Перелік складових послуг, які входять до складу: Послуги з підключення дизель-генератора Aksa APD-55 A до існуючої системи електропостачання в адмінбудівлі ГУНП в Дніпропетровській області | Одиниця виміру | Кількість послуг |
| --- | --- | --- | --- |
| Місце надання послуг: Україна, 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Майдан Озерний, 12 – 1 послуга |  |  |  |
| Послуги складаються із: |  |  |  |
| 1 | Такелажні роботи (встановлення Дизель-генератора Aksa APD-55 A в проєктне положення) | послуга | 1 |
| 2 | Монтаж кабельних ліній між існуючими та змонтованими шафами та Дизель-генератором Aksa APD-55 A | послуга | 1 |
| 3 | Електромонтаж: - монтаж Дизель-генератора Aksa APD-55 A, шафи АВР-125; - підключення підготовлених кабельних ліній до місць приєднання, - організація заземлення змонтованого обладнання та металевих конструкцій. | послуга | 1 |
| 4 | Пуско-налагодження: - комплексне випробування роботи Дизель-генератора Aksa APD-55 A, шафи АВР-125, КЛ (кабельні лінії) під навантаженням; - програмування панелі керування Дизель-генератора Aksa APD-55 A; - інструктаж персоналу ПЕ (Правила експлуатації електроустановки) та ПТБ (Правила та вимоги до техніки безпеки) | послуга | 1 |

| № п/п | Найменування | Од. вим. | Кіль-ть | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обладнання та матеріали |  |  |  |
| 1 | Провід ПВ-3 25 | м | 16 |  |
| 2 | Кабель АВВГнгд 5х25 | м | 51 |  |
| 3 | Кабель АВВГнгд 4х4 | м | 102 |  |
| 4 | Труба двошарова гофрована KF 09050 FA KOPOS | м | 51 |  |
| 5 | Труба двошарова гофрована KF 09040 UVFA KOPOS | м | 50 |  |
| 6 | Наконечники KOR 25/8 | шт | 16 |  |
| 7 | Наконечники DTL-25 | шт | 10 |  |
| 8 | Хомут монтажний 7,8/365 чорн. | упак | 1 |  |
| 9 | База дюбельного типу під хомут ДКС БД 8х40 чорна | упак | 1 |  |
| 10 | Профіль PSM | м | 3 |  |
| 11 | Трос оцинкований 4мм | м | 10 |  |
| 12 | Затискач для троса дуговий нерж. 4мм | шт | 4 |  |
| 13 | Захват гак-кільце М10х125 | шт | 1 |  |
| 14 | Гак монтажний КМ-1 | шт | 1 |  |
| 15 | Дюбель розпірний 12х60мм | шт | 8 |  |
| 16 | Шайба плоска М8х16мм | шт | 8 |  |
| 17 | Круг відрізний D125 | шт | 2 |  |
| 18 | Ізострічка ПВХ 20м зелена, жовта, чорна, синя, червона | шт | 5 |  |
| 19 | Піна монтажна професійна вогнестійка В1 800мл | шт | 1 |  |
| 20 | Корпус КЕП 1000.650.300 IP54 | шт | 1 |  |
| 21 | Провід ПВ-3нгLS 2,5 | м | 10 |  |
| 22 | Провід ПВ-3нгLS 25 | м | 8 |  |
| 23 | Наконечник мідний 35/8 | шт | 20 |  |
| 24 | Рейка Din RZP 203 35*7.5*1 перфорована | м | 0,2 |  |
| 25 | Кабельне маркування 1.5-4 мм2 ЕС-2 | шт | 20 |  |
| 26 | Клемна колодка набірна на DIN-рейку 6 | шт | 2 |  |
| 27 | Роздільник для набірних клемних колодок 4-10 | шт | 1 |  |
| 28 | Майданчик 40х40 РС-40 | шт | 4 |  |
| 29 | Спіраль біла прозора SWB-10 | м | 2 |  |
| 30 | Наліпки Знак "Небезпека ураження електричним струмом" 80 мм | шт | 1 |  |
| 31 | Хомут стандартний 98х2,5 білий. | упак | 0,5 |  |
| 32 | Шина 4х30х3000 ШМТ М1 | м | 0,4 |  |
| 33 | Ізолятор-тримач SM35 | шт | 2 |  |
| 34 | Наліпки | комплект | 1 |  |
| 35 | Болт М8х35 | шт | 10 |  |
| 36 | Гайка М8 | шт | 10 |  |

Послуги надаються відповідно до вимог: «Правил безпечної експлуатації електроустановок», затверджених наказом Державного комітету України по догляду за охороною праці від 06 жовтня 1997 року № 257 (із змінами і доповненнями)