Технічна специфікація 
Засіб РЕБ 
код за ДК 021:2015: 35730000-0 — Електронні бойові комплекси та засоби радіоелектронного захисту
           Таблиця № 1
«Технічні характеристики товару»
	Найменування
	Технічні характеристики
	Пропозиція учасника

(учасник прописує точні технічні характеристики запропонованого товару)

	Засіб РЕБ 
Модульна станція РЕБ КАСПЕР С3 (170-6000 мГц) або                      (або еквівалент), 

у кількості – 6 штук
	_______________-(Прописати назву товару який пропонується учасником)

	Спосіб встановлення:

	портативний, на автомобіль
	

	Кількість каналів глушіння:

	16
	

	Діапазони, мГц:
	170-300, 300-400, 400-500, 500-650, 650-810, 810-970, 970-1130, 1130-1300, 1300-1500, 1500-1700, 1950-2200, 2200-2450, 2450-2700, 2700-2950, 3200-3450, 5750-6000


	

	Ппотужність на канал, Вт.

	не менше 50
	

	Загальна потужність випромінювання, Вт.

	800
	

	Захист від короткого замикання засобу РЕБ:

	обов’язково, загальний  не менше 80А
	

	Захист від протилежної полярності на вводі засобу РЕБ:

	80А
	

	Захист від перегріву самовідновлюваний:

	Обов’язково, самовідновлювальний, окремо на кожний канал
	

	Автоматичне керування  від зовнішнього аналізатора дронів типу: 


	Skydroid S10    або    Skydroid S12
	

	Охолодження:

	обов’язково  пасивне


	

	Клас захисту РЕБ:

	не гірше ніж IP54
	

	Виконання:
	однокорпусне (всі елементи системи розміщені в єдиному захищеному корпусі)


	

	Віброопори на магнітах:

	не менше 4
	

	Габаритні характеристики ДхШхВ, (мм):
	Не більше 1280 х 780 х 490
	

	Живлення від акумулятора

	12-24В
	

	Вводи живлення

	2 вводи живлення по 90А кожен (обов’язково)
	

	Корпус:

	склопластик
	

	Загальна вага:

	не більше 45 кг
	

	Кабель дистанційного управління комплексом РЕБ:

	не менше 3м.
	

	Напруга живлення засобу РЕБ (в):

	12-25
	

	Тип антен для діапазонів 170-300, 300-400, 400-500, 500-650, 650-810, 810-970, 970-1130, 1130-1300, 1300-1500, 1500-1700, 1950-2200, 2200-2450, 2700-2950, 3200-3450:

	квадрофілярні
	

	Тип антен для діапазонів 2450-2700, 5750-6000:

	хелікс
	

	Виносний модуль безперебійного живлення (МБЖ)

	не менше 25В/200А/г.
	

	Час автономної роботи, годин

	не менше 2
	

	Клас захисту модуля безперебійного живлення:
	не гірше ніж IP56
	

	Наявність в МБЖ вбудованого зарядного пристрою та захисту вхідний та вихідний ліній
	Так, обов’язково
	

	Відеоперехоплювач сигналу FPV

	наявний тридіапазонний відеоперехоплювач сигналу FPV у комплекті поставки
	

	Гарантія:
	не менше 12 місяців


	

	Сервісний центр:
	Наявний сервісний центр в Україні

	


У складі тендерної пропозиції Учасник надає:

1. Учасник у складі тендерної пропозиції надає заповнену Таблицю № 1 «Технічні характеристики» із зазначенням назви запропонованого товару, технічних показників запропонованого товару.

2. У складі тендерної пропозиції Учасник надає гарантійний лист про те, що товар є новим, виготовлений не раніше 2025 року, не був у використанні та гарантійний термін становить не менше 12 місяців з дати виготовлення.

3. Учасник у складі тендерної пропозиції надає гарантійний лист за підписом керівника або особи уповноваженої учасником на підписання тендерної пропозиції щодо відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним та кількісним характеристикам за предметом закупівлі та іншим вимогам, що визначені Замовником у Технічній специфікації. 
4. У складі тендерної пропозиції учасник надає копію паспорту або інструкції на запропонований товар.
5. Для запобігання постачання неякісного товару та для можливості перевірки Замовником відповідності складових компонентів виробу (запобіжники, роз’єми, ампераж дротових складових та ін.)  у складі тендерної пропозиції учасник надає ПОВНУ КОПІЮ ВИСНОВКУ (ЗВІТУ)  про незалежну оцінку засобу РЕБ виданого не пізніше дати оголошення торгів. Також, якщо Учасник не є виробником обладнання, що входить до складу предметів закупівлі (Засіб  РЕБ), то він повинен надати лист від виробника продукції або його офіційного представника (дистриб'ютора) на території України, який підтверджує представницькі (партнерські, дилерські, агентські, дистриб’юторські тощо) повноваження учасника. Лист повинен бути адресований Учаснику або Замовнику, та містити інформацію з посиланням на номер і дату оприлюднення оголошення на веб-порталі Уповноваженого органу, найменування запропонованого Товару;
6. Для підтвердження відповідності товару заявленим технічним характеристикам учасник, у складі тендерної пропозиції, надає фотоматеріали складових частин готового виробу, а саме: корпусу (матеріал та компоновка), виходів роз’ємів живлення та керування, типів антен і способу їх розміщення. Фотоматеріали повинні бути чіткими, належної якості та з достатньою роздільною здатністю, що забезпечує можливість візуальної ідентифікації конструктивних елементів виробу. Фото мають відображати фактичний зовнішній вигляд запропонованого до постачання виробу. Не допускається використання ілюстративних, рекламних або довідкових зображень, у тому числі отриманих з мережі Інтернет або з відкритих джерел. 

7. В разі необхідності (для запобігання постачання недоброякісного товару, безпеки та захисту Замовника від імітації, підробок та непрацюючого обладнання), Замовник торгів може вимагати надання зразків готового товару після проведення оцінки пропозицій (аукціону), що пропонується Учасником, пропозиція якого перебуває «На розгляді.». Строк надання зразків товару повинен становити три календарні дні з дня направлення Замовником на електронну пошту листа Учаснику. Надання та пересилання готового товару (як зразка), та його повернення здійснюється за кошти Учасника. 

8. Наявність сервісного/сервісних центру/центрів на території України з обслуговування та ремонту запропонованого товару. Надати довідку у довільній формі (з зазначенням адреси, контактних телефонів та електронної пошти для офіційного листування).
Невиконання вимог цього додатку тендерної документації у пропозиції Учасника призводить до її відхилення.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  «або еквівалент».
