Технічна специфікація 
Персональний комп'ютер (системний блок у комплекті: монітор, миша, клавіатура) код за ДК 021:2015:30210000-4-Машини для обробки даних (апаратна частина):(ДК 021:2015:30213000-5-Персональні комп’ютери)
Технічна специфікація обладнання:











Таблиця № 1

	Параметри
	Технічні характеристики

	Персональний комп'ютер (системний блок у комплекті: монітор, миша, клавіатура)
у кількості – 2  комплекти

	Системний блок – 2 шт.



	Центральний процесор
	INTEL Core i5-12400 2.5GHz s1700 (або еквівалент)
Серія: Не гірше Intel Core i5 12 покоління;

Тип роз’єму: Не гірше LGA1700;

Кількість ядер: Не менше 6;

Кількість потоків: Не менше 12;

Кеш-пам'ять: Не менше 18 Мб;

Базова тактова частота: Не менше 2.5 ГГц;

Максимальна тактова частота: Не менше 4.4 ГГц;

Інтегрована графіка: Не гірше Intel UHD Graphics 730

	Материнська плата
	ASUS Prime B660-Plus D4 (або еквівалент)

Процесорна cумісність: Не гірше Intel Core 12 покоління;

Роз’єм процесора: Не гірше Socket LGA1700;

Чіпсет: Не гірше Intel B660;

Тип оперативної пам'яті: Не гірше DIMM DDR4;

Максимальний об’єм оперативної пам'яті: Не менше 128 Гб;

Кількість слотів оперативної пам'яті: Не менше 4 шт.;

Кількість слотів PCI-E 16x: Не менше 2;

Кількість слотів PCI-E 1x: Не менше 2;

Відеовихід HDMI: так;

Відеовихід VGA: так;

Кількість портів SATA: Не менше 4;

Кількість портів M.2: Не менше 3;

Мережевий порт RJ-45: Не гірше 1 x 10/100/1000 Mб/с;

Кількість USB портів: Не менше 5 х Type-A (2 x USB 3.2 Gen2, 1 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 2.0); 1 х Type-C (USB 3.2 Gen2x2);

Кількість Audio портів: Не менше 3

	Оперативна пам’ять
	Тип: Не гірше DDR4;

Об`єм: Не менше 32 Гб;

Тактова частота: Не менше 3200 МГц;

Форм-фактор: Не гірше DIMM

	Накопичувач
	Тип накопичувача: Не гірше SSD;

Ємність: Не менше 1 Тб;

Форм фактор: Не гірше M.2 2280;

Інтерфейс: Не гірше NVMe PCIe;

Швидкість читання: Не менше 1600 МБ/с;

Швидкість запису: Не менше 1000 МБ/с

	Відеокарта
	Інтегрований відеоадаптер (або еквівалент)
Тип адаптера: Не гірше Intel UHD Graphics 730

	Корпус
	Типорозмір: Не менше MidTower;

Форм фактор: Не менше ATX;

Розташування блока живлення: знизу;

Максимальна висота кулера процесора: Не менше 180 мм;

Максимальна довжина відеокарти: Не менше 280 мм;

Прозора бічна панель: так;

Порти USB 2.0: Не менше 2;

Порти USB 3.1: Не менше 1;

Кількість відсіків 2.5": Не менше 2;

Кількість відсіків 3.5": Не менше 4;

Аудіовиходи: Не менше 2;

Встановлених вентиляторів на передній панелі: Не менше 1 x 120 мм;

Встановлених вентиляторів на задній панелі: Не менше 1 x 120 мм.

	Блок живлення
	Потужність: Не менше 600 Вт;

Форм-фактор: Не менше ATX;

Енергоефективність: Не менше 80%

	Інтегровані засоби корпоративного адміністрування
	Наявність можливості завантаження пакету драйверів з сайту виробника;

Наявність можливості контролю доступу до портів USB;

Наявність можливості встановлення паролів BIOS

	Операційна система
	Microsoft Windows 11 Pro 64-bit (українська редакція) з обов’язковою підтримкою інтеграції зі службою каталогів Active Directory. У разі, якщо операційна система передінстальована виробником обладнання, з використанням технології ОЕМ активації ОА 3.0, справжність встановленої ліцензії повинна бути підтверджена GML наліпкою на обладнанні без ключа активації, ключ активації повинен бути вшитий у BIOS материнської плати.

Якщо операційна система передінстальована партнером Microsoft, що не є виробником обладнання, справжність встановленої ліцензії повинна бути підтверджена COA наліпкою з кодом активації під неушкодженим захисним покриттям, партнер повинен мати статус «Надійного Продавця оригінальної продукції Майкрософт в Україні» (бути представленим на офіційному сайті Microsoft).

Також партнер додатково надає лист від одного з офіційних дистриб’юторів оригінальної продукції Microsoft на території України, яким підтверджує справжність COA ліцензій, що будуть поставлені в дану закупівлю. У листі обов’язково вказується партнер, замовник і номер торгів. На запит Замовника (після постачання обладнання переможцем) дистриб’ютор надає перелік всіх серійних номерів COA програмної продукції, що була поставлена переможцю торгів, з метою забезпечення Замовнику можливості порівняння фактичних даних з інформацією, якою володіє офіційний дистриб’ютор Microsoft в Україні. Активація проводиться Замовником.

	Додатково
	Наявність сервісного центру в межах Дніпропетровської області

	Гарантія
	36 місяців

	Монітор – 2 шт.



	Діагональ екрану
	Не менше 27"

	Роздільна здатність екрану
	Не менше 2560 х 1440

	Співвідношення сторін екрану
	Не менше 16:9

	Тип матриці
	Не гірше VA, IPS

	Частота оновлення
	Не менше 165 Гц

	Контрастність матриці
	Не менше 4000:1

	Яскравість матриці
	Не менше 300 кд/м²

	Час відклику пікселів
	Не менше 1 мс

	Кути огляду
	Не менше 178°/178°

	Максимальна кількість кольорів
	Не менше 16,7 млн

	Інтерфейси підключення
	Не менше 1 x DP, 1 x HDMI, 1 x VGA

	Гучномовці
	Не менше 2 x 1 Вт

	Кріплення VESA
	Не менше 100 x 100 мм

	Комплектація
	кабель HDMI

	Додатково
	Наявність сервісного центру в межах Дніпропетровської області

	Гарантія
	36 місяців

	Клавіатура
ASUS TUF Gaming K1 UA (або еквівалент) – 2 шт.


	Підключення
	Не гірше ніж дротове


	Конструкція


	Не гірше ніж мембранна

	Розкладка
	англійська, українська


	Інтерфейс
	Не гірше USB


	Маніпулятор “миша”
ASUS TUF Gaming M3 (або еквівалент) – 2 шт.

	Підключення
	Не гірше ніждротове;



	Тип сенсора
	Не гірше ніж оптичний;



	Роздільна здатність сенсора
	Не менше 8000 dpi;



	Кількість кнопок
	Не менше 5;



	Кількість коліс прокрутки
	Не менше ніж 1;



	Інтерфейс
	Не гірше USB


Запропонований товар повинен відповідати заявленим вище технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника.

Посилання в тендерній документації на конкретні торгівельну марку чи фірму, патент, або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника читати як «або еквівалент». Характеристики еквіваленту повинні бути не гіршими або кращими від характеристик товару запропонованого учасником.

В разі, якщо учасник пропонує еквівалент товару – він повинен надати належним чином засвідченні копії документів, які підтверджують еквівалентність запропонованого  товару, зазначеному у цій документації.

У складі тендерної пропозиції Учасник надає:

1.  У складі тендерної пропозиції Учасник надає гарантійний лист про те, що товар є новим, виготовлений не раніше 2025 року, не був у використанні, не підлягає заборонам, обтяженням, правом вимоги третіх осіб та гарантійний термін становить не менше 36 місяців з дати виготовлення.

2. Учасник у складі тендерної пропозиції надає заповнену Таблицю № 1 «Технічні характеристики товару» із зазначенням назви запропонованого товару, технічних показників запропонованого товару.

3. Учасник надає гарантійний лист за підписом керівника або особи уповноваженої учасником на підписання тендерної пропозиції щодо відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним та кількісним характеристикам за предметом закупівлі та іншим вимогам, що визначені Замовником у Технічній специфікації.
4. Учасник надає Довідку у довільній формі про те, що гарантійний строк на товар має становити не менше 36 місяців з моменту поставки Товару.

5. У разі, якщо операційна система попередньо встановлена виробником обладнання, з використанням технології ОЕМ активації ОА 3.0, справжність встановленої ліцензії повинна бути підтверджена GML наліпкою на обладнанні без ключа активації, ключ активації повинен бути вшитий у BIOS материнської   плати.                         
Якщо   операційна   система попередньо встановлена партнером Microsoft, який не є виробником обладнання, справжність встановленої ліцензії повинна бути підтверджена COA наліпкою з кодом активації під неушкодженим захисним покриттям, водночас партнер повинен мати статус «Надійного Продавця оригінальної продукції Майкрософт в Україні» (бути представленим на офіційному сайті Microsoft за посиланням: https://partner.microsoft.com/ru-ua/solutions /genuine-partner-oem-cds) та додатково надати лист від одного з офіційних дистриб’юторів оригінальної продукції Microsoft на території України, яким підтверджує справжність COA ліцензій, які постачаються в межах даної закупівлі (в листі обов’язково зазначається інформація про партнера, замовника та ідентифікатори закупівлі). На запит замовника (після постачання обладнання переможцем) дистриб’ютор повинен надати перелік всіх серійних номерів COA програмної продукції, що були поставлені переможцю торгів, з метою забезпечення можливості порівняння фактичних даних з інформацією, якою володіє офіційний дистриб’ютор Microsoft в Україні. Активація проводиться Замовником.
 Невиконання вимог цього додатку тендерної документації у пропозиції Учасника призводить до її відхилення.
