ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

	Послуги з поточного ремонту приміщень адмінбудівлі ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам’янське, пр. Відродження, 7/42 код за ДК 021:2015-45450000-6-Інші завершальні будівельні роботи

	№

Ч.ч.
	Найменування робіт і витрат


	Одиниця

виміру
	Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	  Кабінет №313
	 
	 
	 

	 
	  Демонтажні роботи
	 
	 
	 

	1
	Знімання шпалер простих та поліпшених
	м2
	42,63
	 

	2
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від

вапняної фарби
	м2
	17,92
	 

	3
	Знімання дверних полотен
	 м2
	1,6
	 

	4
	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з

відбиванням штукатурки в укосах
	 шт
	1
	 

	5
	Розбирання дерев'яних плінтусів
	м
	16,7
	 

	6
	Демонтаж вмонтованої шафи
	м2
	9
	 

	7
	(Демонтаж) внутрішніх стін облицьованих панелями

МДФ
	 м2
	17
	 

	 
	  Монтажні роботи
	 
	 
	 

	 
	Стеля
	 
	 
	 

	8
	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із

клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм

при нанесенні за 3 рази
	 м2
	17,92
	 

	9
	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із

клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар

товщиною 0,5 мм додавати до 2мм/ старт
	 м2
	17,92
	 

	10
	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із

клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм

при нанесенні за 3 рази
	 м2
	17,92
	 

	11
	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із

клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар

товщиною 0,5 мм додавати до 2мм/ фініш
	 м2
	17,92
	 

	12
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними

водоемульсійними сумішами стель по збірних

конструкціях, підготовлених під фарбування
	м2
	17,92
	 

	13
	Улаштування багетів на клею
	м
	18
	 


	1
	2
	3
	4
	5

	
	Стіни
	
	
	

	14
	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із

клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм
	 м2
	42,63
	

	15
	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із

клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар

додавати до 3мм / старт
	 м2
	42,63
	

	16
	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із

клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм
	 м2
	42,63
	

	17
	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із

клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар

додавати до 2 мм / фініш
	 м2
	42,63
	

	18
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними

водоемульсійними сумішами стін по збірних

конструкціях, підготовлених під фарбування
	м2
	42,63
	 

	 
	Укоси
	 
	 
	 

	19
	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині

будівлі по каменю та бетону цементним розчином
	м2
	0,75
	 

	20
	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із

клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм
	 м2
	2
	

	21
	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із

клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар

додавати до 3мм / старт
	 м2
	2
	

	22
	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із

клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм
	 м2
	2
	

	23
	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із

клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар

додавати до 2 мм / фініш
	 м2
	2
	

	24
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними

водоемульсійними сумішами стін по збірних

конструкціях, підготовлених під фарбування
	м2
	2
	 

	25
	Установлення перфорованих штукатурних кутиків
	м
	10
	

	 
	Підлога
	 
	 
	 

	26
	Улаштування покриттів з ламінату на

шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів

клеєм
	м2
	17,92
	 

	27
	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах
	м
	16,7
	 

	 
	Двері
	 
	 
	 

	28
	Установлення металевих дверних коробок із

навішуванням дверних полотен
	м2
	1,89
	 

	 
	Розділ №3.  Електромонтажні роботи
	 
	 
	 

	29
	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп
	шт
	2
	 

	30
	Демонтаж вимикачів, розеток
	шт
	4
	 

	31
	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, кількість

ламп 1 шт
	шт
	2
	 

	32
	Прокладання коробів пластикових
	м
	30
	 

	33
	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2

до 6 мм2 в труби
	м
	30
	 

	34
	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій

проводці, 2-клавішних
	шт
	1
	 

	35
	Установлення штепсельних розеток утопленого типу

при схованій проводці
	шт
	4
	 

	 
	Кабінет №403
	 
	 
	 

	 
	Демонтажні роботи
	 
	 
	 

	36
	Знімання шпалер простих та поліпшених
	м2
	42,63
	 

	37
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від

вапняної фарби
	м2
	17,92
	 

	38
	Знімання дверних полотен
	 м2
	1,6
	 

	39
	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з

відбиванням штукатурки в укосах
	 шт
	1
	 

	40
	Розбирання дерев'яних плінтусів
	м
	16,7
	 

	41
	Демонтаж вмонтованої шафи
	м2
	3
	 

	 
	Монтажні роботи
	 
	 
	 

	 
	Стеля
	 
	 
	 

	42
	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із

клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм

при нанесенні за 3 рази
	 м2
	17,92
	 

	43
	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із

клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар

товщиною 0,5 мм додавати до 2мм/ старт
	 м2
	17,92
	 

	44
	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із

клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм

при нанесенні за 3 рази
	 м2
	17,92
	 

	45
	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із

клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар

товщиною 0,5 мм додавати до 2мм/ фініш
	 м2
	17,92
	 

	46
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними

водоемульсійними сумішами стель по збірних

конструкціях, підготовлених під фарбування
	м2
	17,92
	 

	47
	Улаштування багетів на клею
	м
	18
	 

	 
	Стіни
	 
	 
	 

	48
	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами

[фальшстіни] по металевому каркасу
	м2
	6
	 

	49
	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при

товщині заповнення 50 мм
	м2
	-6
	 

	50
	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із

клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм
	 м2
	42,63
	

	51
	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із

клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар

додавати до 3мм / старт
	 м2
	42,63
	

	52
	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із

клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм
	 м2
	42,63
	

	53
	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із

клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар

додавати до 2 мм / фініш
	 м2
	42,63
	

	54
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними

водоемульсійними сумішами стін по збірних

конструкціях, підготовлених під фарбування
	м2
	42,63
	 

	 
	Укоси
	 
	 
	 

	55
	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині

будівлі по каменю та бетону цементним розчином
	м2
	0,75
	 

	56
	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із

клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм
	 м2
	2
	

	57
	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із

клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар

додавати до 3мм / старт
	 м2
	2
	

	58
	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із

клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм
	 м2
	2
	

	59
	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із

клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар

додавати до 2 мм / фініш
	 м2
	2
	

	60
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними

водоемульсійними сумішами стін по збірних

конструкціях, підготовлених під фарбування
	м2
	2
	 

	61
	Установлення перфорованих штукатурних кутиків
	м
	10
	

	 
	Підлога
	 
	 
	 

	62
	Улаштування покриттів з ламінату на

шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів

клеєм
	м2
	17,92
	 

	63
	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах
	м
	16,7
	 

	 
	Двері, вікна
	 
	 
	 

	64
	Установлення металевих дверних коробок із

навішуванням дверних полотен
	м2
	1,79
	 

	65
	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх

прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2
	м2
	1,79
	 

	66
	Установлення і кріплення наличників
	м
	5
	 

	67
	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею

до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і

громадських будівель
	м2
	3
	 

	68
	Установлення віконних зливів
	м
	2
	 

	69
	Установлення пластикових підвіконних дошок
	м
	2
	 

	 
	Ролети зовнішніі 

-----------
	 
	 
	 

	70
	Улаштування вертикальних [горизонтальних] ролет
	 п. м.
	2
	 

	 
	                                    ----------------------


	 
	 
	 

	 
	Опалення
	 
	 
	 

	71
	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг
	шт
	1
	 

	72
	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих

водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм
	м
	5
	 

	73
	(Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих

водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 65 мм
	м
	4
	 

	74
	Установлення опалювальних радіаторів сталевих
	кВт
	1,608
	 

	75
	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб

поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром

20 мм
	м
	6
	 

	76
	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб

поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром

50 мм
	м
	4
	 

	77
	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих

мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм
	 шт
	2
	 

	 
	Розділ №4.  Електромонтажні роботи
	 
	 
	 

	78
	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп
	шт
	1
	 

	79
	Демонтаж вимикачів, розеток
	шт
	5
	 

	80
	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, кількість

ламп 1 шт
	шт
	2
	 

	81
	Прокладання коробів пластикових
	м
	28
	 

	82
	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2

до 6 мм2 в труби
	м
	58
	 

	83
	Установлення щитків освітлювальних групових масою

до 3 кг у готовій ніші або на стіні
	шт
	1
	 

	84
	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-

х полюсних на струм до 25 А
	шт
	3
	 

	85
	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій

проводці, 2-клавішних
	шт
	1
	 

	86
	Установлення штепсельних розеток утопленого типу

при схованій проводці
	шт
	5
	 

	87
	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен

до 20 см2
	м
	30
	 

	88
	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни

до 50 мм, глибина борозни до 20 мм
	м
	30
	 

	89
	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах
	м
	30
	 

	 
	Розділ №5.  Інші роботи
	 
	 
	 

	90
	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5

цеглини, діаметр отвору до 20 мм (під кондиціонер)
	шт
	1
	 

	91
	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 3

цеглин
	шт
	1
	 

	92
	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати

до д.200мм
	шт
	1
	 

	93
	Навантаження сміття вручну
	 т
	0,453
	 

	94
	Перевезення сміття до 20 км
	т
	0,453
	 

	
	
	
	
	

	
	МАТЕРІАЛИ
	
	
	

	1
	Монтажна коробка
	шт.
	11
	

	2
	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм
	т
	0,00029
	

	3
	Дюбель-шурупи 100х10
	1000 шт
	0,012
	

	4
	Шурупи самонарізні 45х6
	1000 шт
	0,007
	

	5
	Дюбель з шурупом для кріплення плінтуса
	шт
	50
	

	6
	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,0х16 мм
	т
	0,0000376
	

	7
	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60мм
	т
	0,0000355
	

	8
	Гермобутил
	кг
	0,59
	

	9
	Кисень технічний газоподібний
	м3
	0,0508
	

	10
	Підложка шумогідроізоляційна під ламінат
	м2
	36,5568
	

	11
	Ламінат TARKETT  клас зносостійкості 32, 
	м2
	36,5568
	

	12
	Листи гiпсокартоннi, товщина 12,5 мм
	м2
	12,6
	

	13
	Шурупи TN 25 , дiаметр стрижня 3,5 мм,довжина 25 мм
	шт
	204
	

	14
	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм
	т
	0,0001656
	

	15
	Ацетилен газоподібний технічний
	м3
	0,0322
	

	16
	Папір шліфувальний
	м2
	4,03221
	

	17
	Ґрунтовка глибокого проникнення Ceresit CT17 Супер
	л
	25,0722
	

	18
	Стрiчка армувальна
	м
	13,044
	

	19
	Стрiчка ущільнююча 30 мм
	м
	7,2
	

	20
	Плінтус стельовий (багет)
	м
	36,36
	

	21
	Плінтуси для підлог з пластикату
	м
	33,734
	

	22
	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані,  "Штукатур"
	м
	21
	

	23
	Шпаклiвка  для стиків
	кг
	5,34
	

	24
	Гіпсова шпаклівка Knauf Start, або аналог
	кг
	305,514
	

	25
	Шпаклівка Knauf Multi-Finish, або аналог
	кг
	225,18
	

	26
	Інтер'єрна акрилова фарба Ceresit CT 41
	л
	50,04
	

	27
	Дошки обрізні 
	м3
	0,001432
	

	28
	Дошки необрізні 
	м3
	0,000093
	

	29
	Труби поліпропіленові PN 20  з алюмінієм

для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм
	м
	6
	

	30
	Труби поліпропіленові PN 20 з алюмінієм

для гарячої води і опалення діам. 50х8,4 мм
	м
	4
	

	31
	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 50 мм
	шт
	2
	

	32
	Перехід 
	шт
	2
	

	33
	Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм
	шт
	2
	

	34
	Блоки двернi металеві , профільні ,противопожежні , вогнестійкість ЕІ 30 ,одностулкові з фрамугою 850х2100мм(h), з замком ,  ручкою, з порогом 20мм із захистом  від диму  
	м2
	1,79
	

	35
	Блоки двернi металеві  900х2100мм(h)  з замком , ручкою
	м2
	1,89
	

	36
	Профіль направляючий UW 50
	м
	4,2
	

	37
	Профіль  стійочний CW 50
	м
	12
	

	38
	Блоки віконні індувідуальні, 1500х2000мм

металопластикові з підвіконням(300мм) та відливом(200мм), з елементами відчинення в  комплекті   .1шт.-3 м2
	м2
	3
	

	39
	Блоки дверні внутрішні щитової конструкції

однопольні з глухим полотном, 850х2100, площа 1,79 м2 , з замком ручкою, наличниками
	м2
	1,79
	

	40
	Дюбелі 6/40
	шт
	9
	

	41
	Секції радіаторів біметалеві опалювальні Bi 100-500 
	кВт
	1,608
	

	42
	Ролети віконні
	шт
	1
	

	43
	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3
	м3
	0,099
	

	44
	Розетка штепсельная с заземляющим контактом
	шт
	9
	

	45
	Корпус навісного монтажу, пластиковий ,  на 3 модулі
	
	
	

	46
	Дюбелі 
	100шт
	0,4536
	

	47
	Дюбель-цвях  4,5х50 мм
	100шт
	0,0986
	

	48
	Різьба приварна сталева 20мм
	100шт
	0,02
	

	49
	Короб пластиковий (канал кабельний пвх)

для прокладки кабелів 16х16мм 
	м
	58
	

	50
	Поліуретановий клей Ceresit СT 84 Express

для пінополістиролу (або аналог), 850мл
	балон
	2
	

	51
	Герметік силіконовий (замазка) Eskaro Duax Silicone 300 мл
	балон
	1
	

	52
	Піна монтажна PENOSIL GoldGun / аналог
	л
	1,16
	

	53
	Грунтовка універсальна Knauf Tiefengrund,
	л
	50,04
	

	54
	Універсальний комплект C-кронштейнів  для

кріплення радіаторів 
	комплект
	1
	

	55
	 З'єднувач з внутрішньою різьбою (футорки) ф 25 
	шт
	2
	

	56
	З'єднувач плінтусу, кутики, заглушки
	шт
	24
	

	57
	Світильник світлодіодний, накладний 

Євросвітло 36 Вт 6400 PRISMAT-40 IP20
	шт
	4
	

	58
	Вимикач автоматичний,однофазний Ір=16А
	шт
	3
	

	59
	Двожильний кабель напругою до 660в перерiзом 2х1,5мм2 ВВГнг
	1000м
	0,03914
	

	60
	Трижильний кабель напругою до 660в

перерiзом 3х2,5мм2 ВВГнг
	1000м
	0,0515
	

	61
	Провід перерізом 1х2,5 мм2 ПВ3 нг 
	1000м
	0,0306
	

	62
	Вимикач схованої установки двоклавішний 
	шт
	1
	

	63
	Вимикач схованої установки двоклавішний  
	шт
	1
	

	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 


*У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  «або еквівалент».

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції наступні документи:
1. Кошторисну документацію, яка має бути розроблена в програмному комплексі АВК-5 та  включати: договірну ціну з пояснювальною запискою, локальний кошторис, відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат та адміністративних витрат, які розроблені у порядку та за формами, встановленими "Настановою з визначення вартості будівництва", затвердженою наказом Міністерства розвитку громад на території України від 01.11.2021 № 281. Вид договірної ціни – тверда.

Учасник при розрахунку ціни тендерної пропозиції (договірної ціни) не має права включати в ціну тендерної пропозиції будь-які витрати, понесені ним у процесі підготовки тендерної пропозиції.

Порядок визначення вартості договірної ціни проводиться згідно положень «Настанови з визначення вартості будівництва», затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 “Про затвердження кошторисних норм України у будівництві”. 

2. Довідку в довільній формі про початок надання послуг без надання авансового платежу.

3. Лист у довільній формі, в якому учасник гарантує, що передбачає застосування заходів із захисту довкілля при надані послуг.

4. Вартість матеріальних ресурсів, які необхідні для надання послуг та передбачені технічною специфікацією не повинна перевищувати середню ціну в регіоні, про що учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист.
5. Надати «Інформацію про ціни на матеріальні ресурси», яка викладена у Додатку 11 до тендерної документації.

