ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Інше спеціальне екіпірування (бронековдра) код за ДК 021:2015:35810000-5:Індивідуальне обмундирування (ДК 021:2015:35812300-2-Бойове спорядження)

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

| № з/п | Найменування продукції | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Інше спеціалне екіпірування (бронековдра) | один. | 10 |

Якість Товару повинна відповідати встановленим нормативними актами України вимогам щодо якості такого роду/виду товарів, у тому числі ДСТУ 8782:2018 «Засоби індивідуального захисту. Бронежилети. Класифікація. Загальні технічні умови» (далі – ДСТУ 8782:2018), нормативним документам, технічній документації виробника на відповідний виріб.

Таблиця № 2

| Технічні вимоги до предмета закупівлі - Інше спеціальне екіпірування (бронековдра) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вимоги Замовника: |  | Пропозиція учасника: |
| 1 | Вимоги щодо відповідності класам захисту (та стійкості до ураження вогнепальною зброєю за національним стандартом ДСТУ 8782:2018 ): - М`який балістичний пакет: не гірше - 2 класу захисту (виготовлений на основі спеціальних тканин (нетканного матеріалу)) - Протиуламкова стійкість: не гірше - V50-720 м/с за умовами випробувань ВСТ 01.301.003-2020(02) |  |
| 2 | Вимоги до маси та площі захисту: - Площа по 2-ому класу захисту: не менше - 128 дм2; - Маса бронековдри: не повинна перевищувати 12,5 кг. |  |
| 3 | Габарити виробу, см: - У розгорнутому вигляді розмір ковдри 1600±20 х 800±20, вона гнучка та складається у 4 шари. |  |
| 4 | Вимоги до зовнішнього чохла бронежилету: - Зовнішній чохол має бути виготовлений з високоміцної тканини: не гірше - типу Cordura 500 D Dupont (100% - нейлон) кольору MultiCam з поліуретановим водовідштовхуючим просоченням. - Текстильна стрічка, що використовується повинна бути виготовлена із синтетичного матеріалу (100% - нейлон). - Зовнішній чохол бронековдри конструктивно повинен складатися з зовнішньої та внутрішньої стінки із основної тканини. - На зовнішній стінці нашиті ручки для транспортування поранених і переносу виробу, які виготовлені з текстильної стрічки шириною - 50 ± 2мм . - На зовнішній стінці розміщені застібки фастекс 50мм, для фіксації виробу у складеному вигляді. - На зовнішній стінці чохла по боковим сторонам ковдри вертикально нашиті текстильні стрічки 40 ± 2мм у вигляді петель, для фіксації та регулювання ременя бронековдри на тулубі користувача. Ремінь виготовлений з текстильної стрічки 50 ± 2мм з застібкою фастекс 50мм. - На внутрішній стінці чохла вертикально нашиті лямки для фіксації ковдри на тулубі, які виготовлені з текстильної стрічки шириною 50 ± 2мм. Лямки фіксуються та регулюються за допомогою застібок фастекс 50мм. - В нижній частині чохла розміщений роз`єм для вкладання захисного елементу, який застібається за допомогою застібки - блискавка. - Захисний пакет повинен кріпитися до чохла бронековдри, для запобігання зміщення пакета під час користування. |  |
| 5 | Вимоги до ергономіки: - Конструкція бронековдри повинна забезпечувати можливість її легкого вдягання, знімання та припасування, а також проведення санітарно – гігієнічного оброблення зовнішнього чохла. |  |
| 6 | Вимоги до маркування: - Маркування повинно бути нанесене на внутрішню стінку бронековдри шляхом розміщення бирки з відповідною інформацією, що викладена державною мовою. Маркування на бірці повинно містить такі основні відомості: - товарний знак та назва підприємства – виробника; - назва виробу; - клас захисту виробу; - розмір виробу; - номер партії та номер виробу в партії; - дата виготовлення (місяць та чотири цифри року); - правила догляду за чохлом; - Попереджувальний напис «Під час чищення чи прання чохла захисні елементи треба виймати». Бирка повинна мати білий колір. Написи на бирці повинні мати чорний колір. Бирка повинна бути виготовлена зі стійкого до зносу поліестрового або поліамідного матеріалу. Інформація, що міститься на бирці виробів повинна легко читатися протягом усього терміну експлуатації виробу. |  |
| 7 | Вимоги до пакування: - Кожна бронековдра повинна бути упакована в індивідуальну тару - мішок. |  |

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  «або еквівалент».

Еквівалент – розуміється рівнозначний та рівноцінний товар, який за характеристиками та своїм призначенням відповідає вимогам, встановленим Замовником.

На підтвердження технічним, якісним характеристикам предмету закупівлі учасник у складі пропозиції повинен надати наступні документи:

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати технічним характеристикам, встановленим в Таблиці 2, викладеному у даному додатку до тендерної документації.

Документальне підтвердження відповідності товару технічним, якісним та кількісним характеристиками має бути надане у складі тендерної пропозиції, у вигляді заповненої Таблиці № 2 «Пропозиція учасника».

2. Учасник надає чинний сертифікат виданий відповідним органом сертифікації, який підтверджує відповідність бронековдри вимогам ДСТУ 8782:2018.

3. Учасник надає копію ліцензії, видану МВС на провадження діяльності з виробництва спеціальних засобів індивідуального захисту або копію наказу МВС України про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності на виробництво спеціальних засобів індивідуального захисту.

За відсутності ліцензії МВС на виробництво спеціальних засобів індивідуального захисту, Учасник в обов’язковому порядку повинен надати:

- договір комерційної концесії з підприємством-виробником спеціальних засобів індивідуального захисту, строк дії якого охоплює весь 2025 рік, що має ліцензію МВС на провадження діяльності з виробництва спеціальних засобів індивідуального захисту, відповідно до якого правоволоділець надає право користувачу, з метою просування товару, використовувати власну документацію, у тому числі ліцензію. У зазначеному договорі в обов’язковому порядку має зазначатись, що товар повинен відповідати технічній та іншій документації ліцензованого виробника, його торгівельній марці, зберігатися та реалізовуватися з приміщень зберігання (складів) такого виробника, з урахуванням вимог ліцензійних умов щодо провадження даної діяльності;

- копію ліцензії, виданої МВС підприємству-виробнику на провадження діяльності з виробництва спеціальних засобів індивідуального захисту або копію наказу МВС України про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності на виробництво спеціальних засобів індивідуального захисту.

4.Учасник гарантує, що технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі відповідають встановленим законодавством нормам, які передбачають застосування заходів із захисту довкілля (довідка в довільній формі).

5. Учасник повинен надати гарантійний лист, в якому гарантує, що запропоновані ним бронековдри є новими - 2025 року виготовлення і такі, що не були у використанні.

6. Строк протягом якого Учасник гарантує якість Товару (гарантійний строк) повинен становити не менше 5 років з дати виробництва, що підтверджується гарантійним листом та/або відомостями нормативно-технічної документації на виробництва (технічні умови для вітчизняних виробників).

7. Довідку в довільній формі, із зазначенням в ній суб’єкта господарювання (підприємство, установа, організація), який є виробником запропонованого Товару, та його ідентифікаційного коду.

8. Для підтвердження відповідності вимогам до предмету закупівлі, на етапі кваліфікації пропозиції Учасника, Замовник торгів може вимагати надання зразку готового товару. Учасник повинен протягом одного робочого дня надати Замовнику зразок. Витрати пов’язані з пересиланням зразку товару, здійснюються за рахунок Учасника, що підтверджується гарантійним листом.

9. Учасник надає гарантійний лист за підписом керівника або особи уповноваженої учасником на підписання тендерної пропозиції щодо відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним та кількісним характеристикам за предметом закупівлі та іншим вимогам, що визначені Замовником у Технічній специфікації (Додаток № 4 до тендерної документації).