Технічна специфікація
FPV-дрони
код згідно ДК 021:2015:34710000-7-Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном (ДК 021:2015:34711200-6- Безпілотні літальні апарати)

Таблиця № 1 «Технічні характеристики товару» 
	Параметри
	Технічні характеристики

	FPV-дрони 

у кількості 126 штук

	Розмір рами

	10’’

	Двигуни


	3115 900 kV.

	Максимальне корисне навантаження, кг

	Не менше 2,5

	Час польоту з навантаженням, хв

	Не менше 15

	Політний контролер (FC)


	Speedybee

	Модуль управління двигунами (ESC)


	Не менше 50 А

	Відеопередавач (VTX)
	Кількість каналів: 64 CH; 

Потужність: 2500 mW; 

Робоча частота: 4.9-6.0 ГГц

	Антена відеопередавача (VTX)


	Робоча частота 4.9-6.0 ГГц

	Приймач (RX)


	Протокол: ELRS; 

Робоча частота: 1.2-5.8 ГГц

	Камера


	 Caddx Ratel 2

	Плата ініціації


	ICARUS Standalone (Обов’язково)

	Акумуляторна батарея


	6S3P не менше 12000 mAh


Вказані характеристики обладнання є обов’язковими для інтеграції в склад вже діючих частин підрозділів БпЛА для запобігання ДОВГОГО, НЕДОЦІЛЬНОГО та ДОРОГОГО ПЕРЕОБЛАДНАННЯ!!

У складі тендерної пропозиції Учасник надає:
1. Учасник у складі тендерної пропозиції надає заповнену Таблицю № 1 «Технічні характеристики товару» із зазначенням назви запропонованого товару, технічних показників запропонованого товару.

2. У складі тендерної пропозиції Учасник надає гарантійний лист про те, що товар є новим, виготовлений не раніше вересня 2025 року (вказати точну дату), не був у використанні та гарантійний термін становить не менше 12 місяців з дати виготовлення.

3. Учасник надає гарантійний лист за підписом керівника або особи уповноваженої учасником на підписання тендерної пропозиції щодо відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним та кількісним характеристикам за предметом закупівлі та іншим вимогам, що визначені Замовником у Технічній специфікації.
4. Якщо Учасник не є виробником обладнання, що входить до складу предметів закупівлі (FPV-дрони), то він повинен надати у складі тендерної пропозиції лист від виробника продукції або його офіційного представника (дистриб'ютора) на території України, який підтверджує представницькі (партнерські, дилерські, агентські, дистриб’юторські тощо) повноваження учасника. Лист повинен бути адресований Учаснику або Замовнику, та містити інформацію з посиланням на номер і дату оприлюднення оголошення на веб-порталі Уповноваженого органу, найменування запропонованого Товару.
5. У складі тендерної пропозиції учасник надає копію паспорту або інструкції на запропонований товар.
6. Учасник у складі тендерної пропозиції надає сертифікат відповідності стандартам або технічним умовам (із змінами — за наявності) або свідоцтво про реєстрацію штатно-табельного предмета, або витяг з каталогу предметів постачання, або документ, що підтверджує допуск до експлуатації безпілотної системи, або акт про проведення спільних відомчих випробувань з позитивним висновком.
7. Учасник у складі тендерної пропозиції надає Висновок експерта, виданий спеціалізованою судово-експертною установою, який визначає можливу орієнтовну (очікувану) вартість безпілотної системи, виданий не раніше 01.01.2026.

8. Учасник у складі тендерної пропозиції з метою підтвердження технічних та якісних характеристик предмета закупівлі надає сертифікати відповідності: ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015 IDT) та ДСТУ EN ISO 9001:2018 (ISO 9001:2015 IDT).
9. В разі необхідності (для запобігання постачання недоброякісного товару, безпеки та захисту Замовника від імітації, підробок та непрацюючого обладнання), Замовник торгів може вимагати надання зразків готового товару після проведення оцінки пропозицій (аукціону), що пропонується Учасником, пропозиція якого перебуває «На розгляді.». Строк надання зразків товару повинен становити три календарні дні з дня направлення Замовником на електронну пошту листа Учаснику. Надання та пересилання готового товару (як зразка), та його повернення здійснюється за кошти Учасника. 
10. Учасник у складі тендерної пропозиції має надати довідку у довільній формі із зазначенням найменування товару, номеру ID товару, який присвоєно електронною системою закупівель. Замовник самостійно перевіряє інформацію щодо ступеня локалізації виробництва товару, який є предметом закупівлі у переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації за посиланням: https://prozorro.gov.ua/uk/search/products?yearCreated=2026.

У разі відсутності товару запропонованого учасником процедури закупівлі у відповідному переліку або у разі, якщо ступінь локалізації товару є меншим ніж 30 відсотків, замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника на підставі абзацу 3 частини 1 статті 31 Закону, а саме: не відповідає встановленим абзацом 1 частини 3 статті 22 цього Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства.

Невиконання вимог цього додатку тендерної документації у пропозиції Учасника призводить до її відхилення.
У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  «або еквівалент».
