Додаток 4

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Спеціалізований автомобіль типу пікап у панцеровому захисті

код за ДК 021:2015:34130000-7-Мототранспортні вантажні засоби

(ДК 021:2015:34131000-4-Пікапи)

Таблица 1

| № з/п | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спеціалізований автомобіль типу пікап у панцеровому захисті ПЗСА-3 на базі ISUZU D-MAX або еквівалент | одиниця | 2 |

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Таблиця 2

| № з/п | Вимоги до технічної характеристики та комплектації | Параметри технічних характеристик та комплектації | Пропозиція учасника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рік випуску/рік виробнитсва | Не раніше: 2024 року |  |
| - | Тип базового автомобіля | ISUZU D-MAX (або еквівалент) |  |
| - | Опис товару | автомобіль у панцеровому захисті |  |
| - | Тип кузова | пікап |  |
| - | Кількість дверей | Не менше: 4 (2- праворуч, 2-ліворуч) |  |
| - | Кількість місць (з водієм): | Не менше: 5 |  |
| - | Матеріал оздоблення сидінь | Не гірше: шкіра |  |
| - | Кількість циліндрів/ робочий об’єм, см. куб. | Не менше: 4/2999см3 |  |
| - | Потужність двигуна | Не менше: 130 кВт |  |
| - | Тип палива | Дизель |  |
| - | КПП | Автоматична |  |
| - | Екологічна норма по викидам | Не гірше: EURO 5 |  |
| - | Колісна формула/ привід | 4х4/ повний привід |  |
| - | Розмір шин | 265/60R18 |  |
| - | Передня підвіска | Незалежна на важелях |  |
| - | Задня підвіска | Суцільний міст/ресори (посилені) |  |
| - | Довжина, мм | Не менше: 5265 |  |
| - | Ширина, мм | Не менше: 1835 |  |
| - | Висота, мм | Не менше: 1790 |  |
| - | Передні гальма | Дискові |  |
| - | Задні гальма | Барабанні |  |
| - | Ємність паливного баку, л | Не менше: 70 л |  |
| - | Колір кузова | сірий |  |
| 2 | Специфікація на бронювання транспортного засобу: |  |  |
| - | внутрішнє сталеве панцерування пасажирського відсіку по всіх вертикальних площинах виконано по класу захисту ПЗСА-3 згідно з вимогами ДСТУ 3975-2000 «Захист панцеровий спеціалізованих автомобілів» (спосіб встановлення броньованих елементів з перекриттям забезпечує капсульне бронювання по всім вертикальним площинам під кутом обстрілу 90, а також даху під кутом обстрілу 45, згідно з ДСТУ 3975-2000); |  |  |
| - | інтер’єр салону максимально повинен бути незмінним відповідно до базової моделі; |  |  |
| - | сертифіковане панцероване лобове скло покрите протиуламковою плівкою, бічні панцеровані вікна зліва та справа покриті протиуламковою плівкою відповідно до ДСТУ 4546-2006 «Захисне скління. Випробовування та класифікація»; |  |  |
| - | антикорозійна обробка всіх елементів; |  |  |
| - | додаткове бронювання отворів дверей автомобіля для забезпечення захисту від уламків; |  |  |
| - | посилена підвіска; |  |  |
| - | посилена гальмівна система; |  |  |
| - | захист електрообладнання ДВС; |  |  |
| - | встановлення протиуламкового захисту підлоги автомобіля; |  |  |
| - | система пожежогасіння; |  |  |
| - | комплект посилених дверних петель з обмежувачами відкриття дверей; |  |  |
| - | металеве бронювання моторного відсіку з протиосколковим покриттям кевралу; |  |  |
| - | пристосування панелі приборів та пластикових елементів салону. |  |  |
| 3 | Обладнання базового автомобіля |  |  |
| - | Антена зовнішня; |  |  |
| - | Бризковики задні; |  |  |
| - | Повнорозмірне сталеве запасне колесо; |  |  |
| - | Легкосплавні колесні диски; |  |  |
| - | Світодіодні фари з денними ходовими вогнями; |  |  |
| - | Автоматичний коректор кута нахилу фар головного світла; |  |  |
| - | Світлодіодні передні протитуманні фари; |  |  |
| - | Обдув лобового скла; |  |  |
| - | Підсилювач керма; |  |  |
| - | Круїз-контроль; |  |  |
| - | Клімат контроль; |  |  |
| - | Камера заднього виду; |  |  |
| - | Сонцезахисні козирки; |  |  |
| - | Додатковий кейс для інструментів; |  |  |
| - | Регулювання за висотою та глибиною; |  |  |
| - | Передні сидіння з підігрівом ; |  |  |
| - | Система безпровідного зв'язку за протоколом Bluetooth; |  |  |
| - | Порт для підключення USB-пристроїв; |  |  |
| - | Підтримка систем Apple CarPlay та Android Auto через USB-кабель; |  |  |
| - | Системи ABS + BA + EBD; |  |  |
| - | Система стабілізації автомобіля - VSC; |  |  |
| - | Активна протибуксувальна система - A-TRC; |  |  |
| - | ESC - Система курсової стабілізації; |  |  |
| - | TCS - Контроль тягового зусилля; |  |  |
| - | Система допомоги під час старту вгору - HSA; |  |  |
| - | Система примусового блокування заднього міжколісного диференціала; |  |  |
| - | HDC - Система допомоги при русі з гірки; |  |  |
| - | Подушки безпеки - 6 подушок безпеки ( передні, бічні, шторки) - фронтальні для водія та переднього пасажира - бокові для водія та переднього пасажира - подушка безпеки для колін водія - вимикач подушки безпеки переднього пасажира Конструкція передніх сидінь, що знижує ймовірність травми шиї |  |  |
| - | Ремені безпеки: - переднатяжні пристрої з силовими обмежувачами (передні сидіння) - візуальне та звукове попередження про непристебнуті ремені безпеки; |  |  |
| - | Центральний замок з управлінням з ключа та імобілайзера; |  |  |
| - | Система безконтрольного доступу та запуску двигуна PESS; |  |  |
| 5 | Гарантія | Не менше - 2 (два) роки або 100 000 км пробігу (за першою обставиною та у використанні не в бойових діях) |  |

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  «або еквівалент».

Еквівалент – розуміється рівнозначний та рівноцінний товар, який за характеристиками та своїм призначенням відповідає вимогам, встановленим Замовником.

На підтвердження технічним, якісним характеристикам предмету закупівлі учасник у складі пропозиції повинен надати наступні документи:

1. Учасник повинен надати гарантійний лист, що автомобіль не знаходиться під заставою або під арештом, що автомобіль новий та такий, що раніше не використовувався.

2. Учасник заповнює технічні характеристики запропонованого товару у полях таблиці 2 «Пропозиція учасника».

3. Учасник гарантує, що технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі відповідають встановленим законодавством нормам, які передбачають застосування заходів із захисту довкілля (довідка в довільній формі).

4. Учасник надає у складі своєї пропозиції довідку у довільній формі в якій зазначається інформація щодо виробника товару, країни виробника.

5. Учасник повинен надати гарантійний лист, про підтвердження поставки, гарантійних термінів обслуговування та гарантійних термінів експлуатації.

6. Учасник повинен забезпечувати здійснення технічного нагляду, гарантійного та сервісного обслуговування техніки протягом гарантійного терміну експлуатації в межах Донецької або Дніпропетровської області, про що надає гарантійний лист з зазначенням адрес сервісних центрів.

7. Учасник надає гарантійний лист за підписом керівника або особи уповноваженої учасником на підписання тендерної пропозиції щодо відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним та кількісним характеристикам за предметом закупівлі та іншим вимогам, що визначені Замовником у Технічній специфікації (Додаток № 4 до тендерної документації).

Вимоги щодо локалізації:

Відповідно до підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про публічні закупівлі» замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 цього пункту, виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує 25 відсотків.

Згідно з абзацом 9 підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником такого товару та підтверджується Уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Таким порядком є Порядок підтвердження локалізації виробництва товарів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 861.

Учасник у складі тендерної пропозиції має надати довідку у довільній формі із зазначенням найменування товару, номеру ID товару, який присвоєно електронною системою закупівель. Замовник самостійно перевіряє інформацію щодо ступеня локалізації виробництва товару, який є предметом закупівлі у переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації за посиланням: https://prozorro.gov.ua/uk/search/products?yearCreated=2025.

У разі відсутності товару запропонованого учасником процедури закупівлі у відповідному переліку або у разі, якщо ступінь локалізації товару є меншим ніж 25 відсотків, замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника на підставі абзацу 3 частини 1 статті 31 Закону, а саме: не відповідає встановленим абзацом 1 частини 3 статті 22 цього Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства.

Передача товару:

При передачі Товару Продавець надає Покупцю пакет документів необхідний для реєстрації автомобілів в органах (підрозділах) внутрішніх справ, як транспортний засіб спеціалізованого призначення відповідно до законодавства України.

Також, Продавець надає діючій сертифікат відповідності товару вимогам ДСТУ 3975-2000 «Захист панцеровий спеціалізованих автомобілів з додатковим захистом днища» клас захисту -                        ПЗСА-3.

Продавець одночасно з передачею товару надає Покупцю підготовлену виробником товару фактичну калькуляцію собівартості такого товару, передбачену Додатком 2 Порядку підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 861, яка оприлюднюється Покупцем в електронній системі закупівель разом із звітом про виконання договору про закупівлю.