ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Роботи з модернізації транспортного засобу - дообладнання панцерним захистом та встановлення додаткового обладнання код за ДК 021:2015:50110000-9-Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання (ДК 021:2015:50117000-8 Послуги з переобладнання та реставрації транспортних засобів)
	№ з/п
	Найменування робіт
	Одиниця

виміру
	Кількість

	1
	Робіти з модернізації транспортного засобу - дообладнання панцерним захистом та встановлення додаткового обладнання (модернізація спеціалізованого вантажного фургону на базі PEUGEOT Boxer Фургон L3H2)
	робота
	2


	№ з/п
	Перелік складових робіт та додаткового обладнання
	Кількість робіт

	Робіти з модернізації транспортного засобу - дообладнання панцерним захистом та встановлення додаткового обладнання (модернізація спеціалізованого вантажного фургону на базі PEUGEOT Boxer Фургон L3H2) у тому числі:

	1
	- встановлення внутрішнього сталевого панцерування пасажирського відсіку по всіх вертикальних площинах виконано по класу захисту ПЗСА-3 згідно з вимогами ДСТУ 3975-2000 «Захист панцеровий спеціалізованих автомобілів» (спосіб встановлення броньованих елементів з перекриттям забезпечує капсульне бронювання по всім вертикальним площинам під кутом обстрілу 90, а також даху під кутом обстрілу 45, згідно з ДСТУ 3975-2000);

- виконання бронювання даху автомобіля;

- встановлення броньованого захисту усіх дверей автомобіля (залишаються штатні карти салону);

- встановлення протиуламкового захисту підлоги автомобіля;

- встановлення додаткового бронювання пройомів дверей автомобіля для забезпечення захисту від уламків;

- встановлення металевого бронювання  моторного відсіку з протиосколкового  покриття кевралу;

- встановлення броньованих  зсувних дверей бокових та задніх частин салону;

- з’єднання усіх бронеелементів – перекриття та герметизація;

- антикорозійна обробка всіх елементів металевої броні, встановлених в автомобілі;

- встановлення сертифікованого панцерованого лобового скла, яке покрите протиуламковою плівкою та бічних панцерованих вікон зліва та справа, які покриті протиуламковою плівкою відповідно до ДСТУ 4546-2006;

- встановлення оглядового вікна в боковії відкотній двері кузова салону;

- встановлення відкатних бокових та задніх дверей  пасажирського  відсіку кузова;

- монтаж додаткового обмеження відкриття броне дверей;

- виготовлення та встановлення посилених дверних петель;

- виготовлення та встановлення балістичного захисту електрообладнання ДВС, АКБ;

- монтаж посиленої передньої підвіски;

- монтаж посиленої задньої підвіски;
- посилення гальмівної системи передньої та задньої осі;
- виготовлення та монтаж металевого захисту: ДВС, КПП, паливного баку;
- виготовлення та встановлення посадочних місць на 5 осіб;

- виготовлення та встановлення перил для пасажирського відсіку;
- встановлення камер кругового огляду з монітором;

- встановлення системи нічного бачення з окремим монітором;

- всановлення симтеми пожежогасіння;
- монтаж системи керування задньою пневмо підвіскою з салону;
Додаткове обладнання передається замовником.
	2


Учасник в тендерній пропозиції, на підтвердження відповідності необхідним технічним, якіснім та кількісним характеристикам, повинен надати наступні документи:
1. Запасні частини, вузли, агрегати, що використовуються при наданні Робіт, повинні бути новими, оригінальними або ліцензійними (в межах відповідного гарантійного строку встановленого відповідно до гарантійних зобов’язань виробника), виготовлені із якісних матеріалів, про що Учасник надає гарантійний лист.
2. Учасник надає діючій сертифікат відповідності державної  системи сертифікації, який підтверджує 3 клас захисту відповідно до вимог Державного стандарту  України ДСТУ 3975-2000 «Захист панцеровий спеціалізованих автомобілів. Загальні технічні вимоги», який виданий на ім'я учасника.
3. Учасник надає діючій сертифікат відповідності  державної  системи  сертифікації, який підтверджує 3 клас захисту відповідно до вимог  Державного  стандарту  України ДСТУ 4546-2006 «Захисне скління. Випробовування та класифікація».

4. Станція технічного обслуговування (СТО) Учасника повинна мати закриту територію для цілодобового та безкоштовного зберігання службових транспортних засобів Замовника під охороною, на яку немає доступу сторонніх осіб, про що Учасник надає гарантійний лист.
5. Учасник повинен надати Сертифікат на систему управління якістю на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2018 «Системи управління якостю. Вимоги.», стосовно діяльності у сфері технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів (ДКПП 45.20), виробництва автотранспортних засобів, виданий на імя Учасника та дійсний протягом періоду проведення закупівлі.
6. Учасник гарантує, що технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі відповідають встановленим законодавством нормам, які передбачають застосування заходів із захисту довкілля (довідка в довільній формі).
7. Учасник надає гарантійний лист за підписом керівника або особи уповноваженої учасником на підписання тендерної пропозиції щодо відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним та кількісним характеристикам за предметом закупівлі та іншим вимогам, що визначені Замовником у Технічній специфікації (Додаток № 4 до тендерної документації).

*У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  «або еквівалент».
