ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Спеціалізована хімічна продукція для транспортних засобів код за ДК 021:2015:24950000-8- Спеціалізована хімічна продукція

| № з/п | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Олива моторна 5W-30 | л | 1 000 |
| 2 | Олива моторна 5W-30 | л | 2 500 |
| 3 | Олива моторна 10W-40 | л | 1 000 |
| 4 | Олива моторна 10W-40 | л | 1 500 |
| 5 | Реагент «AdBlue» | л | 3 000 |
| 6 | Олива трансмісійна 75W-90 | л | 300 |
| 7 | Мастило мідне (аерозольний балон по 500 мл) | л | 10 |
| 8 | Мастило універсальне WD-40 (аерозольний балон по 500 мл) | л | 15 |
| 9 | Герметик (аерозольний балон по 200 мл) | л | 6 |
| 10 | Олива ГУР ATF | л | 70 |

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

Товар має бути новим та відповідати відповідним вимогам замовника.

Товар повинен постачатися транспортом постачальника згідно з правилами перевезення та за рахунок постачальника.

Транспортні видатки враховані у ціну товару.

Завантаження і розвантаження товару на склад Замовника здійснюється силами, засобами та за рахунок Постачальника.

Строк поставки Товару: протягом двох діб після подання заявки замовником, до 30.06.2026 р.

Відповідність запропонованої продукції технічн

им вимогам Замовника, що викладені в оголошенні до закупівлі.

Таблиця 1

| № з/п | Найменування | Технічні, якісні характеристики та інші вимоги до товару (фізико-хімічні показники, специфікації, схвалення, відповідності) | Пропозиція Учасника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Олива моторна 5W-30 | Синтетична моторна олива з низьким вмістом сульфатної золи (Low/Mid SAPS), яка забезпечує економію палива та надійний захист двигунів із сажовими фільтрами (DPF) і каталізаторами. |  |
|  |  | В’язкість по SAE: 5W-30 |  |
|  |  | Фізико-хімічні властивості товару: |  |
|  |  | Специфікації (допуски): API SQ ACEA C3, MB 229.31/229.52, BMW Longlife-04, Opel OV 040 1547 - D30 / G30, Porsche C30, VW 504.00 / 507.00 |  |
|  |  | Тип оливи: Синтетична |  |
|  |  | В’язкість кінематична при: 40°C – 69,4-70,2 cSt; |  |
|  |  | В’язкість кінематична при: 100°C – 12,0-12,4 cSt; |  |
|  |  | Індекс в’язкості – не нижче 172; |  |
|  |  | Температура застигання °C – не вище мінус 42; |  |
|  |  | Температура спалаху – не нижче 222°C; |  |
|  |  | Щільність при 15°C – 854 – 860 kg/m3 |  |
|  |  | Сульфатна зольність, %: не більше 0,78 |  |
| 2 | Олива моторна 5W-30 | Синтетична моторна олива, призначена для сучасних бензинових і дизельних двигунів легкових автомобілів та фургонів із сажовим фільтром і/або каталізатором |  |
|  |  | В’язкість по SAE: 5W-30 |  |
|  |  | Фізико-хімічні властивості товару: |  |
|  |  | Специфікації (допуски): ACEA C3, C4 |  |
|  |  | Renault RN0720, MB 229.51/226.51 |  |
|  |  | Тип оливи: Синтетична |  |
|  |  | В’язкість кінематична при: 40°C: 72,4-72,8 cSt; |  |
|  |  | В’язкість кінематична при: 100°C: 11,9-12,6 cSt; |  |
|  |  | Індекс в’язкості – не нижче 170; |  |
|  |  | Температура застигання °C – не вище мінус 39; |  |
|  |  | Температура спалаху – не нижче 214°C; |  |
|  |  | Щільність при 15°C: 848 – 856 kg/m3; |  |
|  |  | Сульфатна зольність, %: не більше 0,52 |  |
| 3 | Олива моторна 10W-40 | Універсальна напівсинтетична моторна олива, для бензинових і дизельних двигунів усіх типів (турбованих і атмосферних) легкових автомобілів та фургонів |  |
|  |  | В’язкість по SAE: 10W-40 |  |
|  |  | Фізико-хімічні властивості товару: |  |
|  |  | Специфікації (допуски): API SP / CF, ACEA A3/B4 |  |
|  |  | BMW Longlife-98, MB 229.1, VW 501.01 / 505.00 |  |
|  |  | Тип оливи: Напівсинтетична |  |
|  |  | В’язкість кінематична при: 40°C: 91,8-10,3 cSt; |  |
|  |  | В’язкість кінематична при: 100°C: 14,1-14,9 cSt; |  |
|  |  | Індекс вязкості – не нижче 161; |  |
|  |  | Температура застигання °C – не вище мінус 45; |  |
|  |  | Температура спалаху – не нижче 226°C; |  |
|  |  | Лужне число, мг КОН/г, не більше – 10,5 |  |
| 4 | Олива моторна 10W-40 | Напівсинтетична моторна олива високої ефективності, призначена для бензинових та дизельних двигунів легкових автомобілів і легких вантажівок, включно з турбованими. |  |
|  |  | В’язкість по SAE: 10W-40 |  |
|  |  | Фізико-хімічні властивості товару: |  |
|  |  | Специфікації (допуски): API SN/CF; ACEA A3/B4; MB 229.51, RN0700, RN0710; VW 502.00/505.00. |  |
|  |  | Тип оливи: Напівсинтетична |  |
|  |  | Індекс в’язкості – не нижче 154; |  |
|  |  | Температура застигання °C – не вище мінус 38; |  |
|  |  | Температура спалаху – не нижче 226°C; |  |
|  |  | Лужне число, мг КОН/г, не більше – 7,9 |  |
| 5 | Рідина AdBlue | Рідина призначена для зниження шкідливих викидів оксидів азоту (NOx) у дизельних двигунах із системою SCR. |  |
| 6 | Олива трансмісійна 75W-90 | Трансмісійна олива, яка використовується для змащування коробок передач, редукторів і диференціалів автомобіля, забезпечує надійний захист деталей і стабільну роботу трансмісії як при низьких, так і при високих температурах. |  |
|  |  | В’язкість по SAE: 75W-90 |  |
|  |  | Фізико-хімічні властивості товару: |  |
|  |  | Специфікації (допуски): API GL-4/5, MIL-L-2105 |  |
|  |  | В’язкість кінематична при: 40°C: 83,2-84,1 мм²/с; |  |
|  |  | В’язкість кінематична при: 100°C: 15,0-15,4 мм²/с; |  |
|  |  | Індекс в’язкості – не нижче 190; |  |
|  |  | Температура застигання °C – не вище мінус 48; |  |
|  |  | Температура спалаху – не нижче 180°C; |  |
|  |  | Щільність при 15,6°C: 870 – 875 kg/m3 |  |
| 7 | Мастило мідне | Високотемпературне мастило з частинками міді, яке використовують для захисту різьбових з’єднань від закисання та корозії |  |
|  |  | Тип продукції: Аерозольний балон, 500 мл |  |
| 8 | Мастило універсальне WD-40 | Багатофункціональний засіб, який використовується для змащування, очищення, захисту від корозії та видалення вологи |  |
|  |  | Тип продукції: Аерозольний балон, 500 мл |  |
| 9 | Герметик | Ущільнювальний матеріал на основі силікону, який використовується для герметизації з’єднань у двигунах, коробках передач та інших вузлах автомобіля. |  |
|  |  | Тип: високотемпературний силіконовий герметик; |  |
|  |  | Колір: чорний; |  |
|  |  | Температурний діапазон: від –50 °C до +320 °C; |  |
|  |  | Тип упаковки: Аерозольний балон, 200 мл |  |
| 10 | Олива для гідропідсилювача керма ATF | Трансмісійна олива, призначена для автоматичних коробок передач і систем гідропідсилювача рульового керування |  |
|  |  | Фізико-хімічні властивості товару: |  |
|  |  | Специфікації (допуски): |  |
|  |  | В’язкість кінематична при: 100°C: 7,0-8,2 мм²/с; |  |
|  |  | Температура застигання °C – не вище мінус 45; |  |
|  |  | Температура спалаху – не нижче 192°C; |  |
|  |  | Dexron III H, IIIG ALLISON C-4; Ford Mercon ZF TE-ML 04D, 14A; VOITH H 55.633535; Mercedes Benz 236,9 |  |

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  «або еквівалент».

В складі  тендерної пропозиції Учаснику обов’язково необхідно надати:

1. Учасник в графі «Пропозиція Учасника» Таблиці 1 даного додатку зазначає наступну інформацію: найменування товару, його торгову марку та модель, виробника(ів) товару, країну походження продукції, всі запропоновані, згідно вимог Замовника, технічні, якісні характеристики та фізико-хімічні показники, специфікації, схвалення, відповідності запропонованого товару, рік виготовлення, гарантійний термін на товар.

2. Рік виготовлення товару повинний бути не раніше 2025 року та гарантійний термін на товар повинен становити не менше 3 років, про що Учасник надає гарантійний лист.

3. Для підтвердження якості запропонованого товару, Учаснику необхідно надати чинні сертифікати відповідності в повному обсязі (з усіма додатками), видані на ім’я учасника у 2026 році акредитованим органом з оцінки відповідності, що має відповідну державну атестацію.

Сертифікати відповідності надаються на всі позиції запропонованого товару відповідно до технічних вимог до предмета закупівлі та мають містити інформацію про виробника, торгову марку, модель, країну виробника, рік виготовлення товару, гарантійний термін на товар.

Додатково Учасник надає атестат про акредитацію уповноваженого органу, який видав зазначені сертифікати, інформацію про який перевіряється в Реєстрі акредитованих ООВ за посиланням у відкритому доступі на офіційному сайті Національного агентства з акредитації України - https://naau.org.ua/3-reiestr-akreditovanikh-oov.

4.Товар повинен відповідати вимогам з експлуатації рухомого складу, вимогам охорони праці та екології та безпеки руху. Учасник повинен мати впроваджену систему екологічного управління, яка відповідає вимогам ДСТУ ISO 14001:2015 «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування».

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал сертифікату виданий на ім’я учасника, чинного на момент подання та протягом періоду постачання предмету закупівлі, на систему екологічного управління, а саме у сфері сертифікації: мастильними матеріалами й охолоджуючими рідинами для автотранспортних засобів (код ДКПП/або КВЕД  47.30) та/або мастильними матеріалами, оливами (код ДКПП/або КВЕД 46.71), виданий, акредитованим Національним агентством з акредитації України, органом сертифікації на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1, який засвідчує, що система екологічного управління учасника відповідає вимогам ДСТУ ISO 14001:2015 «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування». У випадку якщо термін дії Сертифікату більше року, він має бути наданий разом з документом, що підтверджує проведення аудиту  відповідним органом із сертифікації, який має відповідні повноваження  щодо дотримання учасником вимог стандарту (ДСТУ ISO 14001:2015).

Додатково у складі пропозиції Учасник надає:

-  договір з органом сертифікації про проведення сертифікації учасника;

- ліцензійну угоду з органом сертифікації на право застосування сертифікату;

- звіт аудиту, затверджений органом сертифікації, про проведення сертифікації учасника;

- оригінал документу (атестат про акредитацію та сферу акредитації), який підтверджує належну сферу акредитації такого органу з сертифікації в «Національному агентстві з акредитації України», інформацію про який перевіряється в Реєстрі акредитованих ООВ за посиланням у відкритому доступі на офіційному сайті Національного агентства з акредитації України - https://naau.org.ua/3-reiestr-akreditovanikh-oov.

5. Відповідно до вимог ДСТУ ISO 19011:2019 Настанови щодо проведення аудитів систем управління (ISO 19011:2018, IDT) та ДСТУ ISO 14001:2015 Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосовування (ISO 14001:2015, IDT) Учасник повинний мати в штаті підприємства сертифікованого внутрішнього аудитора з систем менеджменту, про що надається сертифікат внутрішнього аудитора виданий на підставі проходження навчання по програмі «Внутрішній аудит системи менеджменту» згідно до вимог ДСТУ ISO 19011:2019 (ISO 19011:2018, IDT) та відповідно до вимог ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT), якщо учасником торгів є фізична особа-підприємець, сертифікат  внутрішнього аудитора може надаватися на самого учасника - фізичну особу, яка набула підприємницького статусу шляхом реєстрації в порядку, встановленому Законом України Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 15.05.2003 № 755-IV.

Також, Учасник надає витяг з трудової книжки працівника та наказ на працівника, щодо займаної посади – аудитор с систем менеджменту.

5. Учасник повинен мати впроваджену систему управління якістю, яка відповідає вимогам ДСТУ EN ISO 9001:2018 «Системи управління якістю. Вимоги» (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT).

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал сертифікату виданий на ім’я учасника, чинного на момент подання та протягом періоду постачання предмету закупівлі, на систему управління якістю, а саме у сфері сертифікації: мастильними матеріалами й охолоджуючими рідинами для автотранспортних засобів (код ДКПП/або КВЕД 47.30) та/або мастильними матеріалами, оливами (код ДКПП/або КВЕД 46.71) виданий, акредитованим Національним агентством з акредитації України, органом сертифікації на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1, який засвідчує, що система управління якістю учасника відповідає вимогам ДСТУ EN ISO 9001:2018 «Системи управління якістю. Вимоги» (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT). У випадку якщо термін дії Сертифікату більше року, він має бути наданий разом з документом, що підтверджує проведення аудиту відповідним органом із сертифікації, який має відповідні повноваження  щодо дотримання учасником вимог стандарту ДСТУ EN ISO 9001:2018.

Додатково у складі пропозиції Учасник надає:

- договір з органом сертифікації про проведення сертифікації учасника;

- ліцензійну угоду з органом сертифікації на право застосування сертифікату;

- звіт аудиту,  затверджений органом сертифікації про проведення сертифікації учасника;

- оригінал документу (атестат про акредитацію та сферу акредитації), який підтверджує належну сферу акредитації такого органу з сертифікації в «Національному агентстві з акредитації України», інформацію про який перевіряється за посиланням у відкритому доступі на офіційному сайті  - https://naau.org.ua/reyestr-akreditovanix-oov.

6. Відповідно до вимог ДСТУ ISO 19011:2019 Настанови щодо проведення аудитів систем управління (ISO 19011:2018, IDT) та ДСТУ EN ISO 9001:2018 Системи управління якістю. Вимоги (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) Учасник повинний мати в штаті підприємства сертифікованого внутрішнього аудитора з систем менеджменту, про що надається сертифікат внутрішнього аудитора виданий на підставі проходження навчання по програмі «Внутрішній аудит системи менеджменту» згідно до вимог ДСТУ ISO 19011:2019 (ISO 19011:2018, IDT) та ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT), якщо учасником торгів є фізична особа-підприємець, сертифікат  внутрішнього аудитора може надаватися на самого учасника - фізичну особу, яка набула підприємницького статусу шляхом реєстрації в порядку, встановленому Законом України Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 15.05.2003 № 755-IV.

Також, Учасник надає витяг з трудової книжки працівника та наказ на працівника, щодо займаної посади – аудитор с систем менеджменту.

7. Для якісного та своєчасного постачання товару та безпечність ланцюга постачання, Учасник повинен мати впроваджену систему управління безпекою ланцюга постачання, яка відповідає вимогам ДСТУ ISO 28001:2009 «Системи управління безпекою ланцюга постачання. Найкраща практика запровадження безпеки ланцюга постачання, оцінка та плани. Вимоги та настанови» (ISO 28001:2007, IDT).

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал сертифікату виданий на ім’я учасника, чинного на момент подання пропозиції, на систему управління безпекою ланцюга постачання, найкраща практика запровадження безпеки ланцюга постачання, оцінка та плани, вимоги та настанови, а саме у сфері сертифікації: мастильними матеріалами й охолоджуючими рідинами для автотранспортних засобів (код ДКПП/або КВЕД 47.30) та/або мастильними матеріалами, оливами (код ДКПП/або КВЕД  46.71) виданого органом з сертифікації систем менеджменту, який засвідчує, що система управління безпекою ланцюга постачання відповідає вимогам ДСТУ ISO 28001:2009 «Системи управління безпекою ланцюга постачання. Найкраща практика запровадження безпеки ланцюга постачання, оцінка та плани. Вимоги та настанови». (ISO 28001:2007, IDT).

У випадку терміну дії Сертифікату більше року, він має бути наданий разом з документом, що підтверджує проведення аудиту відповідним органом із сертифікації, який має відповідні повноваження щодо дотримання учасником вимог стандарту (ДСТУ ISO 28001:2009).

Додатково у складі пропозиції Учасник надає:

- ліцензійну угоду з органом сертифікації на право застосування сертифікату;

- звіт аудиту,  затверджений органом сертифікації про проведення сертифікації учасника.

8. Відповідно до вимог ДСТУ ISO 19011:2019 Настанови щодо проведення аудитів систем управління (ISO 19011:2018, IDT) та ДСТУ ISO 28001:2009 «Системи управління безпекою ланцюга постачання. Найкраща практика запровадження безпеки ланцюга постачання, оцінка та плани. Вимоги та настанови». (ISO 28001:2007, IDT) Учасник повинний мати в штаті підприємства сертифікованого внутрішнього аудитора з систем менеджменту,  про що надається сертифікат внутрішнього аудитора виданий на пiдставi проходження навчання по програмi «Внутрiшнiй аудит системи менеджменту» згiдно до вимог ДСТУ ISO 19011:2019 (ISO 19011:2018, IDT) та ДСТУ ISO 28001:2009 (ISO 28001:2007), якщо учасником торгів є фізична особа-підприємець, сертифікат  внутрішнього аудитора може надаватися на самого учасника - фізичну особу, яка набула підприємницького статусу шляхом реєстрації в порядку, встановленому Законом України Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 15.05.2003 № 755-IV.

Учасник надає витяг з трудової книжки працівника та наказ на працівника, щодо займаної посади – аудитор с систем менеджменту.

9. Учасник надає гарантійний лист за підписом керівника або особи уповноваженої учасником на підписання тендерної пропозиції щодо відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним та кількісним характеристикам за предметом закупівлі та іншим вимогам, що визначені Замовником у Технічній специфікації (Додаток № 4 до тендерної документації).