Технічна специфікація
Апаратура для передавання радіосигналу з приймальним пристроєм (цифрова автомобільна радіостанція в комплекті) код за ДК 021:2015: 32230000-4 - Апаратура для передавання радіосигналу з приймальним пристроєм
Таблиця № 1 «Технічні характеристики товару» 
	Найменування
	Технічні характеристики

	Цифрова автомобільна радіостанція VHF діапазону стандарту DMR Motorola DM4600е (або еквівалент) у комплекті, 
кількість – 30 комплектів.

	Відповідність міжнародному стандарту/протоколу: DMR ETSI TS 102 361-1, -2, -3

	Відповідність вимогам по стійкості до механічних і кліматичних впливів 
	для іноземних виробників: MIL-STD 810C/D/E/F, не менше IP54 (згідно технічної документації виробника); (не гірше);

	Діапазон робочих частот
	136-174 МГц

	Програмування кроку сітки частот
	12,5 кГц 

	Кількість каналів
	не менше 1000 каналів, чотири канальні набори (зони). Перемикання каналів повинно здійснюватися за допомогою перемикача каналів

	Чутливість приймача
	не гірше 0,22 мкВ - при відношенні сигнал/шум (СИНАД) 12 дБ у аналоговому режимі; 

не гірше 0,22 мкВ - при відносній кількості похибок BER 5% у цифровому режимі

	Потужність передавача
	мала/нормальна – 25 та 45 Вт відповідно (функція, що програмується)

	Введення або зміна каналів має проводитись за допомогою зовнішнього програмного забезпечення

	Підтримка протоколів, сигналінгів та інших сервісів для забезпечення повної сумісності з існуючою системою радіозв’язку ГУНП в Дніпропетровській області побудованої в цифровому транкінговому багатосайтовому режимі (Capacity Plus Multi Site), цифровому багатосайтовому режимі (IP Site Connect):
	радіостанція повинна забезпечувати роботу як в аналоговому, так і в цифровому режимі

	
	підтримка кодування та декодування: CTCSS, 2-tone в аналоговому режимі

	
	підтримка автентифікації доступу радіостанції до існуючої системи цифрового радіозв'язку ГУНП в Дніпропетровській області стандарту DMR з використанням ключа доступу до системи

	
	робота в цифровому багатосайтовому режимі (IP Site Connect), цифровому транкінговому багатосайтовому режимі (Capacity Plus Multi Site)

	
	наявність функції авторизованого дистанційного блокування радіостанції.

	
	підтримка функції перевірки знаходження радіостанції в зоні радіопокриття

	
	підтримка екстреного виклику

	Шифрування радіоканалу:
	має бути встановлений криптографічний захист інформації за алгоритмами: ARC-4 з довжиною ключа 40 біт та AES з довжиною ключа 256 біт

	Підтримка перепрограмування по радіоефіру

	Програмне налаштування за допомогою ЕОМ:


	конкретних частот із визначеної робочої смуги

	
	потужності несучої передавача

	
	кроку сітки частот

	
	програмування інших додаткових функцій радіостанції

	Програмування функції сканування каналів по деяким каналам, а також пріоритетного сканування

	Режими роботи (топологія телекомунікаційної мережі):
	прямий режим (без використання ретранслятору)

	
	конвенційний (через ретранслятор) одно або багатосайтовий (ретранслятори з’єднуються між собою через IP мережу (WAN, LAN тощо)

	
	транкінговий (через один або декілька сайтів) з динамічним автоматичним розподілом вільних каналів без застосування окремого каналу управління

	
	автоматичний роумінг (автоматичне перемикання робочих каналів при переміщенні між зонами покриття різних ретрансляторів у системі)

	Програмування індивідуального номеру (не менш ніж п’ять цифр)

	Встановлення обмеження часу безперервної роботи на передачу до 3 (трьох) хвилин (функція, що програмується)

	Наявність в радіостанції інтегрованого дисплею з відображенням поточного каналу та зони, режиму роботи, відображення номера та назви абонента, що здійснив виклик, навігації по меню радіостанції та доступу до списку контактів, збережених в радіостанції.

	Наявність захисту від обриву або короткого замикання в антено-фідерному тракті:

	Діапазон робочих температур
	від -30 °С до +60 °С

	Регіон-EMEA (Europe, the Middle East and Africa)

	Термін гарантійного обслуговування на радіостанції повинен становити не менше 1 рік

	Комплектність автомобільної радіостанції VHF діапазону: 

- прийомо-передавач з активованими вищезазначеними функціями – 1 од.;

- скоба для кріплення радіостанції – 1 од.;

- автомобільна антена на магнітній основі 136-174 МГц (довжина кабелю – не менше 4 м., роз’єм BNC) – 1 од.; 

- скоба для кріплення тангенти – 1 од.; 

- тангента без клавіатури –1 од.; 

- дріт живлення з запобіжником (довжина кабелю – не менше 3 м.) –1 од.; 

- упаковка виробника.



У складі тендерної пропозиції Учасник надає:
1. Учасник, у складі тендерної пропозиції, надає гарантійний лист, що весь запропонований ним товар є новим та раніше не використовувався, не підлягає заборонам, обтяженням, правом вимоги третіх осіб. Зазначити рік виготовлення товару, однак він повинен бути не раніше 2025 року.

2. Учасник, у складі своєї тендерної пропозиції, надає довідку у довільній формі про те, що гарантійний строк має становити не менше 12 місяців з моменту поставки Товару. 

3. Учасник, у складі тендерної пропозиції, надає заповнені відповідні дані у  полях Таблиці 1 «Пропозиція учасника» із зазначенням назви запропонованого товару та їх технічних показників.

4. Учасник, у складі своєї тендерної пропозиції, надає гарантійний лист за підписом керівника або особи уповноваженої учасником на підписання тендерної пропозиції щодо відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним та кількісним характеристикам за предметом закупівлі та іншим вимогам, що визначені Замовником у Технічній специфікації (Додаток № 4 до тендерної документації). 

5. Учасник, у складі своєї тендерної пропозиції, надає довідку складену в довільній формі щодо наявності сервісного центру (із зазначенням їх місцезнаходження та телефонів), якими буде проводитись гарантійне та післягарантійне обслуговування запропонованого товару.

6. Постачальник товару повинен надати, у складі своєї тендерної пропозиції, авторизаційний лист від виробника радіостанцій або від офіційного реселера/дистриб’ютора в Україні                                                  (з підтвердженням його авторизації) на продаж, гарантійне та післягарантійне обслуговування  радіостанцій на території України (надається у складі тендерної пропозиції).

7. Учасник, у складі своєї тендерної пропозиції, повинен надати копію діючих сертифікату відповідності та декларації про відповідність.  
8. Учасник, у складі своєї тендерної пропозиції, повинен надати гарантійний лист, що всі компоненти товару є оригінальними та заводської комплектації.

9. Учасник, у складі своєї тендерної пропозиції, повинен надати гарантійний лист щодо надання відповідної технічної документації на кожну одиницю товару при його поставці.
Невиконання вимог цього додатку тендерної документації у пропозиції Учасника призводить до її відхилення.
У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  «або еквівалент».
