ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Спеціалізований автомобіль типу пікап у панцеровому захисті ПЗСА-3 код за                                             ДК 021:2015:34130000-7-Мототранспортні вантажні засоби (ДК 021:2015:34131000-4-Пікапи)

Таблица 1

| № з/п | Найменування товару (запропонованого Замовником) | Найменування товару (запропонованого Учасником) | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спеціалізований автомобіль типу пікап у панцеровому захисті ПЗСА – 3 на базі а/м Mitsubishi-L200 (або еквівалент) | Учасник вказує запропоновану модель | одиниця | 5 |

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Таблиця 2

| № з/п | Параметри технічних характеристик та комплектація |  | Пропозиція учасника |
| --- | --- | --- | --- |
| Спеціалізований автомобіль типу пікап у панцеровому захисті ПЗСА – 3 на базі а/м Mitsubishi-L200 або еквівалент у кількості 5 одиниць: |  |  |  |
| Вимоги до технічної характеристики та комплектації: |  |  |  |
| - | Рік випуску | Не раніше: 2025 року |  |
| - | Тип базового автомобіля | Mitsubishi-L200 (або еквівалент) |  |
| - | Опис товару | автомобіль у панцеровому захисті |  |
| - | Тип кузова | пікап |  |
| - | Кількість дверей | Не менше: 4 |  |
| - | Кількість місць (з водієм): | Не менше: 5 |  |
| - | Кількість циліндрів | Не менше: 4 |  |
| - | Потужність двигуна, к.с. | Не менше: не менше 200 |  |
|  | Робочий об’єм двигуна, куб. см | не менше 2 400 |  |
| - | Тип двигуна | дизель з турбокомпресором та проміжним охолодженням |  |
| - | Тип палива | Дизель |  |
| - | КПП | не менше 6 ст., механічна |  |
| - | Екологічний клас | Не гірше рівня “Євро – 6” |  |
| - | Привід коліс | 4х4 |  |
| - | Шини та диски | 265/R16 112S |  |
| - | Передня підвіска | Незалежна, двоважільна, стабілізатор поперечної стійки; |  |
| - | Задня підвіска | залежна (нерозрізний міст), на еліптичних ресорах |  |
| - | Довжина грузового відсіку | Не менше: 1 550 мм |  |
| - | Ширина грузового відсіку | Не менше: 1 545 мм |  |
| - | Висота грузового відсіку | Не менше: 520 мм |  |
| - | Передні гальма | Не гірше: вентильовані дискові, діаметр дисків 320 мм |  |
| - | Задні гальма | Барабанні |  |
|  | Кліренс, мм | від 220 |  |
| - | Довжина автомобіля | не менш 5 265 мм |  |
| - | Ширина автомобіля | не менш 1860 мм |  |
| - | Ємність паливного баку, л | Не менше: 70 л |  |
| - | Колір кузова | білий |  |
| Вимоги щодо засобів активної і пасивної безпеки: |  |  |  |
| - | Система приводу Super Select 4WD; |  |  |
| - | Примусове блокування заднього диференціалу; |  |  |
| - | Дві бокові подушки безпеки, подушки (шторки) для 1і2 ряду, подушка для колін волія; |  |  |
| - | Антиблокувальна система гальм (ABS), електронна система розподілу гальмівних зусиль (EBD); |  |  |
| - | Система допомоги при старті в гору- HillStart Assist System; |  |  |
| - | Система стабілізації при буксируванні причепа (TSA); |  |  |
| - | Система допомоги при екстренному гальмуванні- Brake Assist (BA); |  |  |
| - | Система покращення характерисик керованості; |  |  |
| - | Селектор вибору режимів руху по бездоріжжі; |  |  |
| Вимоги щодо комплектації: |  |  |  |
| - | Повнорозмірне запасне колесо; |  |  |
| - | Двозонний клімат-контроль; |  |  |
| - | Два ключі з дистанційним керуванням; |  |  |
| - | Система «вільні руки» Bluetooth, з кнокпами керування на кермі; |  |  |
| - | Оздоблення салону- тканина; |  |  |
| Гарантійні зобов’язання: |  |  |  |
| - | Не менше: 3 роки або 100 тис. км. пробігу |  |  |
| Вимоги щодо спеціфікації бронювання панцерового захисту ПЗСА – 3: |  |  |  |
| - | внутрішнє сталеве панцерування пасажирського відсіку по всіх вертикальних площинах виконано по класу захисту ПЗСА-3 згідно з вимогами ДСТУ 3975-2000 «Захист панцеровий спеціалізованих автомобілів» (спосіб встановлення броньованих елементів з перекриттям забезпечує капсульне бронювання по всім вертикальним площинам під кутом обстрілу 90, а також даху під кутом обстрілу 45, згідно з ДСТУ 3975-2000) (бронекапсула) ; |  |  |
| - | сертифіковане панцероване лобове скло покрите протиуламковою плівкою, бічні панцеровані вікна зліва та справа покриті протиуламковою плівкою відповідно до ДСТУ 4546-2006 «Захисне скління. Випробовування та класифікація»; |  |  |
| - | антикорозійне покриття всіх елементів; |  |  |
| - | броньовані отвори дверей автомобіля для забезпечення захисту від уламків; |  |  |
| - | комплект посилених петель; |  |  |
| - | металевий броньований моторний відсік з протиосколковим покриттям кевралу; |  |  |
| - | захист днища (протиуламковий захист підлоги автомобіля); |  |  |
| - | посилена підвіска; |  |  |
| - | посилена гальмівна система; |  |  |
| - | захист електрообладнання ДВС та АКБ; |  |  |
| - | система пожежогасіння; |  |  |
| - | додатковий металевий захист ДВС трансмісії та паливного баку; |  |  |
| - | керована пінна система пожежогасіння ДВС трансмісії та паливного баку на 6 форсунок; |  |  |
| - | евакуаційний люк у балістичній сталі; |  |  |
| - | посилений металевий передній бампер; |  |  |
| - | посилений металевий задній бампер; |  |  |
| - | посилені металеві підніжки; |  |  |
| - | протиуламкова радіаторна решітка з балістичної сталі; |  |  |
| - | інтегрована електролебідка в передньому бампері з дистанційним керуванням; |  |  |
| - | додаткова пневматична підвіска задньої осі з керуванням салону; |  |  |
| - | легкосплавні або металеві колісні диски системи "beadlock"; |  |  |
| - | внутрішньоколісна бандажна система для руху на пошкодженім колесі; |  |  |
| - | колісні шини; |  |  |
| - | пристосування панелі приборів та пластикових елементів салону |  |  |

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  «або еквівалент».

Еквівалент – розуміється рівнозначний та рівноцінний товар, який за характеристиками та своїм призначенням відповідає вимогам, встановленим Замовником.

На підтвердження технічним, якісним характеристикам предмету закупівлі учасник у складі пропозиції повинен надати наступні документи:

1. Учасник повинен надати гарантійний лист, що автомобіль не знаходиться під заставою або під арештом, що автомобіль новий та такий, що раніше не використовувався.

2. Учасник повинен надати гарантійний лист, про те що гарантує якість автомобіля, що є предметом закупівлі, і можливість його експлуатації протягом гарантійного строку.

3. Учасник заповнює технічні характеристики запропонованого товару у полях таблиці № 1 та       таблиці № 2 «Пропозиція учасника».

4. Учасник надає у складі своєї пропозиції довідку в довільній формі в якій зазначається інформація про те, що запропонований товар не наносить шкоди довкіллю (довідка щодо застосування заходів із захисту довкілля).

5. Учасник надає у складі своєї пропозиції довідку у довільній формі в якій зазначається інформація щодо виробника товару, країни виробника.

6. Учасник надає діючій сертифікат відповідності державної  системи сертифікації, який підтверджує 3 клас захисту відповідно до вимог Державного стандарту  України ДСТУ 3975-2000 «Захист панцеровий спеціалізованих автомобілів. Загальні технічні вимоги», який виданий на ім'я учасника.

7. Учасник надає діючій сертифікат відповідності  державної  системи  сертифікації, який підтверджує 3 клас захисту відповідно до вимог  Державного  стандарту  України ДСТУ 4546-2006 «Захисне скління. Випробовування та класифікація».

8. Учасник повинен надати Сертифікат на систему управління якістю на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2018 «Системи управління якостю. Вимоги.», стосовно діяльності у сфері технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів (ДКПП 45.20), виробництва автотранспортних засобів, виданий на ім’я Учасника та дійсний протягом періоду проведення закупівлі.

9. Учасник надає гарантійний лист за підписом керівника або особи уповноваженої учасником на підписання тендерної пропозиції щодо відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним та кількісним характеристикам за предметом закупівлі та іншим вимогам, що визначені Замовником у Технічній специфікації (Додаток № 4 до тендерної документації).

10. Учасник повинен забезпечувати здійснення технічного нагляду, гарантійного та сервісного обслуговування техніки протягом гарантійного терміну експлуатації в межах Донецької або Дніпропетровської області, про що надає гарантійний лист з зазначенням адрес сервісних центрів.

Вимоги щодо локалізації:

Відповідно до підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про публічні закупівлі» замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 цього пункту, виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує 30 відсотків.

Згідно з абзацом 9 підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником такого товару та підтверджується Уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Таким порядком є Порядок підтвердження локалізації виробництва товарів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 861.

Учасник у складі тендерної пропозиції має надати довідку у довільній формі із зазначенням найменування товару, номеру ID товару, який присвоєно електронною системою закупівель. Замовник самостійно перевіряє інформацію щодо ступеня локалізації виробництва товару, який є предметом закупівлі у переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації за посиланням: https://prozorro.gov.ua/uk/search/products?yearCreated=2026.

У разі відсутності товару запропонованого учасником процедури закупівлі у відповідному переліку або у разі, якщо ступінь локалізації товару є меншим ніж 30 відсотків, замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника на підставі абзацу 3 частини 1 статті 31 Закону, а саме: не відповідає встановленим абзацом 1 частини 3 статті 22 цього Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства.

Передача товару:

При передачі Товару Продавець надає наступні документи:

- пакет документів необхідний для реєстрації автомобілів в органах (підрозділах) внутрішніх справ, як транспортний засіб спеціалізованого призначення відповідно до законодавства України,

- Сертифікат відповідності  державної  системи сертифікації, який підтверджує 3 клас захисту відповідно до вимог Державного стандарту  України ДСТУ 3975-2000 «Захист панцеровий спеціалізованих автомобілів. Загальні технічні вимоги»;

- Сертифікат  відповідності  державної  системи  сертифікації, який підтверджує 3 клас захисту відповідно до вимог  Державного  стандарту  України ДСТУ 4546-2006 «Захисне скління. Випробовування та класифікація».

- фактичну калькуляцію собівартості товару, передбачену Додатком 2 Порядку підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 861.