Технічні вимоги
ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Наземні роботизовані комплекси
 код за ДК 021:2015:35730000-0: Електронні бойові комплекси та засоби радіоелектронного захисту 

Таблиця 1
	№ з/п
	Найменування товару
	Одиниця виміру
	Кількість

	
	
	
	

	1
	Наземні роботизовані комплекси ______________________(Учасник вказує запропоновану модель)
	одиниця
	4


                                                                                                                                                                         Таблиця 2

	Вимоги Замовника

	Бойові характеристики

	1. Тактичний радіус застосування БНРК, км.
	1,5-2,5

	2. Дальність зв’язку по радіоканалу:

· на відкритій місцевості ( в зоні прямої видимості), км
	2,5

	· на пересічній місцевості ( пагорби, ліс) або в умовах промислової забудови, км
	1

	3. Запас  ходу ( на одній зарядці АКБ або запасу палива)

· по дорогах з твердим покриттям, км.
	25

	· по бездоріжжю, км
	20

	4. Тривалість руху (переміщення), без перерви, год
	1 год.20 хв.

	5. Максимальна швидкість руху НРК:

· по дорогах з твердим покриттям, км/год
	10

	· по пересічній місцевості, км/год
	8

	6 Наявні оптико-електронні засоби розвідки:

· денна відеокамера
	+

	· інфрачервона камера
	відсутня

	7 Час розгортання та підготовки до застосування, хв.
	5 хв.30 сек.

	8 Час згортання, хв..
	5 хв.30 сек.

	9 Можливість роботи в умовах РЕБ:
	

	· стійкість каналів управління ( телеметрії)
	-

	· стійкість каналів відео
	-

	· стійкість супутникової навігаційної системи
	-

	10 Рівень захисту:
	

	· балістичний
	відсутній

	· протимінний
	відсутній

	Технічні характеристики 

	11 Тип базової платформи (модульна, легкоброньована, рамна)
	несучий кузов

	12 Тип шасі ( ходової частини) БНРК (колісний, гусеничний, комбінований)
	колісний

	13 Тип силової установки (ДВЗ, електричний, інший)
	електричний( мотор-колесо)

	14 Маса:

· повна, кг
	466

	· споряджена, кг
	266

	15 Вантажопідйомність, кг
	200

	16 Можливість евакуації поранених (кількість поранених, спосіб евакуації)
	є

	17 Спосіб транспортування БНРК (автопричіп, контейнер)
	мікроавтобус, позашляховик

	18 Тип навігаційної супутникової системи
	

	· GPS ( Глонасс,Galileo. Beidou
	відсутня

	· інші
	відсутня

	19 Характеристики каналів (частота, захист або шифрування)
	

	· управління та телеметрії
	868-915 МГц;

	· відео
	5,8 ГГц;

	20 Наявність дублювання ( резервування) основних систем БНРК та наземного управління
	відсутнє

	21 Реалізовані режими руху на місцевості:

· ручний (дистанційне керування)

· автоматичний (програмний)

· напівавтоматичний
	ручний

 ( дистанційне керування)

	22 Габаритні характеристики НРК: 

· довжина, мм

· ширина, мм

· висота, мм
	1440

1120

1170


	23 Кліренс, мм.
	210

	24 Перешкоди, що долаються на сухому задернованому грунті:

· максимальний кут підйому, град

· максимальний кут крену, град

· ширина траншеї ( канави), м.

· висота вертикальної стінки, мм.

· максимальна глибина броду з твердим дном, м.-  
	20

20

0,3

250

0,20

	25 Кут огляду камери ( камер) шасі БНРК:

· у горизонтальній площині, град.

· у вертикальній площині, град.
	170

120

	Експлуатаційні характеристики

	26 Кількість обслуги, осіб
	2

	27 Гарантійний термін експлуатації НРК, років
	1

	28 Напрацювання на відмову
	500

	29 Ресурсні показники ( кількість мотогодин або пробіг в км до списання/ремонту)
	5000

	30 Експлуатаційний діапазон: 

· температура ., С

· тиск, мм/рс

· опади ( сніг, дощ, туман)

· швидкість вітру, м/с
	-10 -+35

від 720 до 800

дощ, сніг

до 20

	31 Рівень захисту ( герметичність) корпусу БНРК
	пило та волого захищений

	32 Кількість зразків БНРК в одному комплексі
	1

	33 Кількість наземних станцій управління в БНРК
	1

	34 Наявність засобів технічного обслуговування
	ЗІП

	35 Наявність тренажеру (симулятору)
	Настанова щодо експлуатування

	36 Наявність захисних механізмів (пристроїв, засобів) від помилкових дій оператора
	відсутній

	37 Рівень шуму під час руху:

· при максимальній швидкості, дБА

· при середній швидкості, дБА
	90

75

	38 Інформативність пульта дистанційного управління 
	забезпечує керування

	39 Можливість транспортувати причіп (тягове зусилля, вантажопідємність  причепу), кг
	відсутня

	40 Наявність вантажно-розвантажувальної системи, лебідки та засобів кріплення вантажу
	відсутня

	Гарантія  не менше ніж
	12 місяців


Запропонований товар повинен відповідати заявленим вище технічним вимогам або бути з кращими характеристиками.

Посилання в тендерній документації на конкретні торгівельну марку чи фірму, патент, або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника читати як «або еквівалент». 
У разі, якщо учасник пропонує еквівалент товару – він повинен надати належним чином засвідченні копії документів, які підтверджують еквівалентність запропонованого  товару, зазначеному у цій документації.
У складі тендерної пропозиції Учасник надає: 
1. Для підтвердження відповідності технічних характеристик вимогам Технічної специфікації учасник надає заповнену Таблицю 1 із заповненням повної назви запропонованого товару та Таблицю 2 щодо відповідності технічних характеристик з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника.
(Характеристики еквіваленту повинні бути такими або кращими від характеристик товару, які зазначено в Технічній специфікації (Додаток 4 до тендерної документації).
2. Для підтвердження відповідності запропонованого Учасником Товару технічним вимогам до предмета закупівлі, Учасник подає у складі пропозиції будь-який з наступних документів: документи від виробника /паспорт товару /сертифікат або інший документ, який повинен містити опис технічних характеристик Товару.

3. Учасник процедури закупівлі надає гарантійний лист про те, що Товар, який є предметом закупівлі є новим і таким, що не був у використанні.
4. Учасник подає у складі своєї пропозиції довідку з інформацією про виробника, країну походження запропонованого товару. 
5. Учасник надає гарантійний лист за підписом керівника або особи уповноваженої учасником на підписання тендерної пропозиції щодо відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним та кількісним характеристикам за предметом закупівлі та іншим вимогам, що визначені Замовником у Технічній специфікації (Додаток № 4 до тендерної документації).
