Технічні вимоги
3D-принтери 
код за ДК 021:2015: 30230000-0: Комп’ютерне обладнання
Таблиця № 1
«Технічна специфікація обладнання»:

	Найменування
	Технічні характеристики

	3D-принтер 
Bambu Lab P1S (або еквівалент), 
у кількості – 2 штуки



	Технологія друку
	Моделювання методом наплавлення (FDM/FFF)

	Друкувальний матеріал
	Не гірше ніж ABS, ASA, PET, PETG, PLA, PVA, TPU

	Габарити моделі (ВхШхГ)
	Не менше ніж 256 x 256 x 256 мм

	Об'єм моделі
	Не менше ніж 16.7 л

	Кількість екструдерів (сопел)
	Не менше ніж 1

	Діаметр сопла
	Не менше ніж 0.4 мм

	Матеріал сопла
	Не гірше ніж нержавіюча сталь

	Мінімальний діаметр нитки
	Не менше ніж 1.75 мм

	Точність друку
	Не гірше ніж XY 0.1 мм

	Товщина шару
	Не більше ніж 0.3 мм

	Швидкість друку
	Не гірше ніж 500 мм/сек

	Температура платформи
	Не менше ніж 100 °C

	Температура екструдера
	Не менше ніж 300 °C

	Інтерфейс підключення
	Не гірше ніж USB, Wi-Fi

	Роз'єми та порти
	Не гірше ніж 1 x USB 3.0 (Type-A), 1 х microSD

	LCD дисплей
	Не гірше ніж монохромний, 2.7"

	Потужність
	Не більше ніж 1000 Вт (при 230 В); 350 Вт (при 110 В)

	Гарантія
	Не менше ніж 24 місяці

	Додатково
	Наявність сервісного центру виробника, що здійснює обслуговування на всій території України.


У складі тендерної пропозиції Учасник надає:

1.
 Учасник у складі своєї тендерної пропозиції надає гарантійний лист, що весь запропонований ним товар є новим та раніше не використовувався, не підлягає заборонам, обтяженням, правом вимоги третіх осіб. Зазначити рік виготовлення товару, однак він повинен бути не раніше 2025 року.

2. Учасник у складі своєї тендерної пропозиції надає довідку у довільній формі про те, що гарантійний строк має становити не менше 24 місяців з моменту поставки Товару. 

3. Учасник у складі своєї тендерної пропозиції надає заповнені відповідні дані у  полях Таблиці 1 «Пропозиція учасника» із зазначенням назви запропонованого товару та їх технічних показників.

4. Учасник у складі своєї тендерної пропозиції надає гарантійний лист за підписом керівника або особи уповноваженої учасником на підписання тендерної пропозиції щодо відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним та кількісним характеристикам за предметом закупівлі та іншим вимогам, що визначені Замовником у Технічній специфікації (Додаток № 4 до тендерної документації). 

5. Якщо Учасник не є виробником обладнання, що входить до складу предмету закупівлі, то він повинен надати, у складі своєї тендерної, лист від виробника продукції або його офіційного представника (дистриб'ютора) на території України, який підтверджує представницькі (партнерські, дилерські, агентські, дистриб’юторські тощо) повноваження учасника. Лист повинен бути адресований Учаснику або Замовнику, та містити інформацію з посиланням на номер і дату оприлюднення оголошення на веб-порталі Уповноваженого органу, найменування запропонованого Товару.

Невиконання вимог цього додатку тендерної документації у пропозиції Учасника призводить до її відхилення.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  «або еквівалент».
