                                          Технічні вимоги
Модернізація службового спеціалізованого транспорту – дообладнання панцерним захистом та встановлення додаткового обладнання  код за ДК 021:2015:50110000-9-Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання 

(ДК 021:2015:50118100-6 Послуги з аварійного ремонту і відновлення автомобілів)
	№ з/п
	Найменування робіт
	Одиниця

виміру
	Кількість

	1
	Модернізація службового спеціалізованого транспорту – дообладнання панцерним захистом та встановлення додаткового обладнання
	робота
	2


	№ з/п
	Комплекс робіт та додаткового обладнання
(Модернізація службового спеціалізованого транспорту – дообладнання панцерним захистом та встановлення додаткового обладнання)
	Кількість робіт

	Модернізація службового спеціалізованого транспорту – дообладнання панцерним захистом та встановлення додаткового обладнання – 2 роботи
(службових автомобілів марки Renault Master L2H2)

	1
	Комплекс робіт:
- внутрішнє сталеве панцерування пасажирського відсіку по всіх вертикальних площинах виконано по класу захисту ПЗСА-3 згідно з вимогами ДСТУ 3975-2000 «Захист панцеровий спеціалізованих автомобілів» (спосіб встановлення броньованих елементів з перекриттям забезпечує капсульне бронювання по всім вертикальним площинам під кутом обстрілу 90, а також даху під кутом обстрілу 45, згідно з ДСТУ 3975-2000);

- бронювання даху автомобіля;

- броньовий захист усіх дверей автомобіля (залишаються штатні карти салону);

- протиуламковий захист підлоги автомобіля;

- додаткове бронювання пройомів дверей автомобіля для забезпечення захисту від уламків;

- металеве бронювання  моторного відсіку з протиосколкового  покриття кевралу;

- броньовані  зсувні двері бокові та задньої частини салону;

- усі з’єднання бронеелементів – перекриті та герметизовані;

- антикорозійна обробка всіх елементів металевої броні, встановлених в автомобілі;

- сертифіковане панцероване лобове скло покрите протиуламковою плівкою, бічні панцеровані вікна зліва та справа покриті протиуламковою плівкою відповідно до ДСТУ 4546-2006;

- оглядове вікно в боковій відкотній двері кузова салону;

- відкатні бокові та задні двері  пасажирського     відсіку кузова;

- додаткове обмеження відкриття броне дверей;

- посилені дверні петлі;

- балістичний захист електрообладнання ДВС, АКБ;

- посилена передня підвіска;

- посилена задня підвіски ;

- керована з салону задня пневмо підвіска;

- посилення гальмівної системи передньої та задньої осі;

- металевий захист: ДВС, МКПП, паливного баку.

Додаткове обладнання: 

- внутрішнє оздоблення салону з м’яких матеріалів (ковролін);

- аудіо підготовка з камерою кругового огляду та монітором;

- система нічного бачення з окремим монітором;
- пінна система пожежогасіння;

- посадочні місця на 5 осіб;

- перила для пасажирського відсіку.


	2


Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції наступні документи:
1)  Учасник повинен надати Сертифікат відповідності  державної  системи сертифікації, який підтверджує 3 клас захисту відповідно до вимог Державного стандарту  України ДСТУ 3975-2000, який виданий попередньо на ім'я учасника.
2) Учасник повинен надати Сертифікат відповідності  державної  системи  сертифікації, який підтверджує 3 клас захисту відповідно до вимог  Державного  стандарту  України ДСТУ 4546-2006. 
3) Учасник надає гарантійний лист за підписом керівника або особи уповноваженої учасником на підписання тендерної пропозиції щодо відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним та кількісним характеристикам за предметом закупівлі та іншим вимогам, що визначені Замовником у Технічній специфікації (Додаток № 4 до тендерної документації).

Разом з гарантійним листом Учасник надає підписаний Додаток № 4 до тендерної документації. 

4) Прийняття ТЗ та його складових частин (систем) учасником для виконання робіт здійснюється у присутності уповноваженого представника Замовника в такому порядку:
- перегляд експлуатаційної, ремонтної, технологічної документації;

- перевірка технічного стану ТЗ, його складових частин (систем);

- огляд щодо зовнішніх пошкоджень і дефектів;

- оформлення Наряду-замовлення;

5) Повернення всіх матеріальних ресурсів, запчастин, агрегатів та механізмів, які були замінені або демонтовані під час надання послуг  згідно Акту приймання - передачі замінених/демонтованих ТМЦ одночасно з поверненням транспортного засобу з переобладнання.

6) Конструкція панцерового захисту, з'єднання та ущільнення її елементів мають унеможливлювати будь-яке ураження людей, які перебувають у пасажирських відсіках автомобіля, призначених для їх розміщення.
7) Конструкція панцерового скла має передбачати надійне кріплення його до деталей автомобіля згідно з чинними в Україні стандартами чи технічними умовами на панцеровий захист спеціалізованого автомобіля.
8) У зв’язку із збільшенням ваги автомобіля (бронюванням)  - необхідним є внесення змін в вузли, агрегати, елементи кузова та ходової частини автомобіля (під час/після завершення робіт).
9) Можливість Замовнику особисто візуально контролювати надання послуг за умов додержання вимог безпеки з охорони праці, передбачених законодавством.

10)  Гарантійні зобов`язання відповідно:

 -
Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, затвердженого Наказом Міністерства транспорту України 30.03.1998 № 102;

-
Закону України «Про дорожній рух» (ст. 12, 32, 33, 36);

-
ДСТУ 2322-93 «Автомобілі відремонтовані. Загальні технічні умови»;

-
ДСТУ 3649-2010 «Колісні транспортні дорожні. Вимоги безпеки до технічного стану та методи контролювання»;

-
Інструкціям заводів-виробників ДТЗ.
*У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  «або еквівалент».
