| Відомість обсягів робіт |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капітальний ремонт нежитлової будівлі ГУНП в Чернігівській області по вул. Івана Мазепи, 12 у м. Чернігові . Коригування 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Найменування робіт та витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на Додаткові роботи (Коригування 3) |  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. 1 Поверх |  |  |  |  |  |
| 1 | Розбирання цегляних перегородок |  | м3 | 2,45 |  |  |
| 2 | Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,25 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 |  | м2 | 9,8 |  |  |
| 3 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (двері) |  | т | 1,8 |  |  |
| 4 | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну |  | м3 | 0,09 |  |  |
| 5 | Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т (двері) |  | т | 0,95 |  |  |
| 6 | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 |  | м | 11,6 |  |  |
| 7 | Монтаж устаткування виду машин і механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,5 т(турнікет) |  | шт | 1 |  |  |
| 8 | Укладання по перекриттю лаг з брусків площею покриття підлоги до 10 м2 |  | м2 | 3,7 |  |  |
| 9 | Улаштування дощатих покриттів товщиною 32 мм площею до 10 м2 |  | м2 | 3,7 |  |  |
| 10 | Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази |  | м2 | 3,7 |  |  |
| 11 | Демонтаж каркасу підвісних стель |  | м2 | 3,7 |  |  |
| 12 | Демонтаж плит стельових з каркасу стелі |  | м2 | 3,7 |  |  |
| 13 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм |  | м2 | 3,7 |  |  |
| 14 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  | м2 | 3,7 |  |  |
| 15 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  | м2 | 3,7 |  |  |
| 16 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу |  | м2 | 24 |  |  |
| 17 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази |  | м2 | 24 |  |  |
| 18 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  | м2 | 24 |  |  |
| 19 | Поліпшене фарбування колером олійним стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  | м2 | 24 |  |  |
| 20 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів |  | м2 | 4,2 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | м2 | 4,2 |  |
| 22 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм | м2 | 4,2 |  |
| 23 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 4,2 |  |
| 24 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 4,2 |  |
| 25 | Демонтаж заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 8,8 |  |
| 26 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 8,8 |  |
|  | Роздiл 2. С/В для МГН |  |  |  |
| 27 | Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо | шт | 12 |  |
| 28 | Установлення дзвоників електричних з кнопкою | к-т | 4 |  |
| 29 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 2 |  |
| 30 | Знімання унітазів, пісуарів | шт | 2 |  |
| 31 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | к-т | 2 |  |
| 32 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | к-т | 2 |  |
|  | Роздiл 3. Вентиляція |  |  |  |
| 33 | Установлення рекуператорів | шт | 2 |  |
| 34 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм | шт | 2 |  |
| 35 | Установлення вентиляторiв | шт | 1 |  |
| 36 | Установлення клапанів зворотних діаметром 160 мм | шт | 1 |  |
| 37 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | м2 | 4,745 |  |
| 38 | Установлення грат | грати | 1 |  |
|  | Роздiл 4. Ганок 3.2 |  |  |  |
| 39 | Монтаж площадки підіймальної вантажопідйомністю 500 кг | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 5. Інші роботи |  |  |  |
| 40 | Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах | м2 | 18,2 |  |
| 41 | Установлення металевих огорож (ОГ-1) | м | 20,3 |  |
| 42 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 40 мм, глибина свердлення 200 мм | шт | 50 |  |
| 43 | На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати | шт | -50 |  |
| 44 | Навантаження сміття вручну | т | 3,8846 |  |
| 45 | Перевезення сміття до 15 км | т | 3,8846 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-02 на Загальнобудівельні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Прорізи |  |  |  |
| 46 | Виготовлення гратчастих конструкцій [віконні грати] | т | 0,0932 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т (віконні грати) | т | 0,1682 |  |
| 48 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 9,34 |  |
| 49 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124 | м2 | 9,34 |  |
|  | Роздiл 2. Оздоблення приміщень 1 Поверх |  |  |  |
| 50 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 56,06 |  |
| 51 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 1614,7 |  |
| 52 | Поліпшене фарбування колером олійним стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 76,5 |  |
|  | Роздiл 3. Оздоблення приміщень 5 Поверх |  |  |  |
| 53 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 34,1 |  |
| 54 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 371,9 |  |
| 55 | Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін за 2 рази | м2 | 834,2 |  |
|  | Роздiл 4. Оздоблення приміщень 6 Поверх |  |  |  |
| 56 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 34,1 |  |
| 57 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 419,7 |  |
| 58 | Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін за 2 рази | м2 | 811,5 |  |
|  | Роздiл 5. Оздоблення приміщень 7 Поверх |  |  |  |
| 59 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 34,1 |  |
| 60 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 419,1 |  |
| 61 | Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін за 2 рази | м2 | 881,6 |  |
|  | Роздiл 6. Оздоблення приміщень 8 Поверх |  |  |  |
| 62 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 34,1 |  |
| 63 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 842,68 |  |
| 64 | Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін за 2 рази | м2 | 340,3 |  |
|  | Роздiл 7. Оздоблення приміщень 9 Поверх |  |  |  |
| 65 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 34,1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 441,4 |  |
| 67 | Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін за 2 рази | м2 | 484,9 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-03 на Система протипожежного захисту |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Монтаж |  |  |  |
| 68 | Прилад ППКП-П на 8 кілець, прилад ПУ-П на 4 кілець | шт | 2 |  |
| 69 | Блок живлення | шт | 1 |  |
| 70 | Блок реле зівнішних пристроїв | шт | 4 |  |
| 71 | Пристрій передавання тривожних сповіщень | шт | 1 |  |
| 72 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год | шт | 1 |  |
| 73 | Ізолятор кільцевої лінії | шт | 12 |  |
| 74 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні | шт | 400 |  |
| 75 | Монтаж оповіщувача ручного пожежного | шт | 27 |  |
| 76 | Монтаж світлозвукових покажчиків | шт | 51 |  |
| 77 | Свiтильник аварийний | шт | 3 |  |
| 78 | Монтаж коробки монтажної та коробки вогнестійкой | шт | 26 |  |
| 79 | Монтаж зовнішнього пристрою оптичної сигналізації | шт | 145 |  |
| 80 | Монтаж блоку мовленого оповіщення . | шт | 1 |  |
| 81 | Гучномовець або звукова колонка у приміщенні | шт | 116 |  |
| 82 | Пульт мікрофонний | шт | 1 |  |
| 83 | Прокладання коробів пластикових | м | 1400 |  |
| 84 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | м | 4600 |  |
| 85 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях | м | 40 |  |
| 86 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 80 |  |
| 87 | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 | м | 36 |  |
| 88 | Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних | м | 1750 |  |
|  | Роздiл 2. Матеріали, що не враховані у вартість монтажу. |  |  |  |
|  | Роздiл 3. Пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |
| 89 | Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 | система | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-04 на Система протипожежного захисту. (Додаткові роботи)Коригування 1 |  |  |  |
| 90 | Монтаж оповіщувача ручного пожежного | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-05 на Додаткові роботи (Коригування 3) |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Загальнобудівельні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 2. Прорізи |  |  |  |
| 91 | Установлення грат жалюзійних металевих регульованих з електроприводом | грати | 19 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Роздiл 3. Водопостачання |  |  |  |
| 92 | Установлення душових кабін | к-т | 1 |  |
| 93 | Установлення змішувачів | шт | 3 |  |
|  | Локальний кошторис 02-02-01 на ДЕС |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Навіс під електростанцію |  |  |  |
| 94 | Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 1 | м3 | 6,6 |  |
| 95 | Копання ям для встановлення стоякiв та стовпiв глибиною 1 м | ям | 9 |  |
| 96 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | м3 | 7,51 |  |
| 97 | Перевезення ґрунту до 15 км | т | 10,3638 |  |
| 98 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-щебеневої суміші | м3 | 3,6 |  |
| 99 | Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування | м3 | 1,014 |  |
| 100 | Улаштування підстильного шару бетонного(підлога) | м3 | 1,1 |  |
| 101 | Улаштування залізобетонних фундаментів під стійки навісу | м3 | 1,44 |  |
| 102 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,0171 |  |
| 103 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,64753 |  |
| 104 | Монтаж навісу | т | 0,64753 |  |
| 105 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 28,85 |  |
| 106 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 28,85 |  |
| 107 | Облицювання стін та воріт стальних профільованим листом | м2 | 25 |  |
| 108 | Улаштування покриття з профільованого листа тільки скатів | м2 | 20 |  |
| 109 | Улаштування парканів із готових ґратчастих щитів висотою понад 1,6 м до 2,0 м при встановлених стовпах | м2 | 30 |  |
|  | Роздiл 2. Монтаж електростанції |  |  |  |
| 110 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1 | м3 | 9,9 |  |
| 111 | Улаштування підстильного шару піщаного | м3 | 2,2 |  |
| 112 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | м3 | 7,7 |  |
| 113 | Монтаж дизельної електростанції | підст. | 1 |  |
| 114 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 400 А | шт | 1 |  |
| 115 | Монтаж трансформаторів струму вимірювальний | комплект | 3 |  |
| 116 | Установлення електролічильників побутових трифазових | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 3. Електроосвітлювальна продукція |  |  |  |
| 117 | Монтаж світильників накладних | шт | 2 |  |
| 118 | Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці | шт | 1 |  |
| 119 | Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці | коробка | 1 |  |
|  | Роздiл 4. Кабельно-провідна продукція |  |  |  |
| 120 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм | м | 44 |  |
| 121 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях | м | 22 |  |

| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 122 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби |  |  | м | 27 |  |  |  |  |
| 123 | Затягування наступного проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби |  |  | м | 24 |  |  |  |  |
| 124 | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби |  |  | м | 17 |  |  |  |  |
| 125 | Затягування наступного проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби |  |  | м | 22 |  |  |  |  |
| 126 | Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 250 мм2 в труби |  |  | м | 22 |  |  |  |  |
| 127 | Затягування наступного проводу перерізом понад 35 мм2 до 250 мм2 в труби |  |  | м | 12 |  |  |  |  |
| 128 | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою |  |  | м | 22 |  |  |  |  |
|  | Роздiл 5. Зазаемлення |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 |  |  | м | 25 |  |  |  |  |
| 130 | Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50х50х4 мм |  |  | шт | 6 |  |  |  |  |
|  | Локальний кошторис 07-01-01 на Благоустрій |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Покриття ТИП 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1 |  |  | м3 | 73,08 |  |  |  |  |
| 132 | Перевезення ґрунту до 15 км |  |  | т | 100,8504 |  |  |  |  |
| 133 | Улаштування підстильного шару піщаного |  |  | м3 | 44,292 |  |  |  |  |
| 134 | Армування шарів покриття геотекстилем |  |  | м2 | 221,46 |  |  |  |  |
| 135 | Улаштування одношарових основ товщиною 15 см iз щебеню фракцiї 0-70 мм з межею мiцностi на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] |  |  | м2 | 221,46 |  |  |  |  |
| 136 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ] |  |  | м2 | 221,46 |  |  |  |  |
| 137 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу |  |  | м | 59,2 |  |  |  |  |
| Склав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | [посада, підпис (ініціали, прізвище)] |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевірив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | [посада, підпис (ініціали, прізвище)] |  |  |  |  |  |  |  |